Приложение № 1

договору подряда   № ____ от «___»_______ 2013 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | _____________________/________/ |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2013 г. |  |  | " _____ " ________________ 2013 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1469-12ип от 28.12.2012 года. ТУ №6505 от 12.12.2012 года, №3047 от 24.05.2013 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | ВЛИ-0,4кВ от ТП-26 до опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-26, расположенной у дома №216 по ул. Крайняя. ВЛИ-0,4кВ от опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-26 у дома №3 по 5-му Мурманскому проезду до объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, ул. Соколовая, 378. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Установка одной стальной опоры взамен существующей, расположенной у дома №218 по ул. Крайняя. 2.2. Установка опор в количестве – 2 шт. 2.3. Монтаж провода СИП 2 3х120мм2 +1х95мм2 протяженностью ориентировочно 250 метров 2.4. Монтаж провода СИП 2 3х35мм2 +1х54,6мм2 протяженностью ориентировочно 50 метров. 2.5. Замена существующих вводов в жилые дома протяженностью ориентировочно 150 метров (СИП 4 2х16 мм2 ). 2.6. Монтаж повторного заземления на опорах. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 11.11.2013 года по 13.01.2014 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-26 до опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-26, расположенной у дома №216 по ул. Крайняя; ВЛИ-0,4кВ от опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-26 у дома №3 по 5-му Мурманскому проезду до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, ул. Соколовая, 378 (шифр 03-13-39 ЭС ). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2. Наличие технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001. 4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |

| Заместитель генерального директора по техническим вопросам ЗАО «СПГЭС» |  | А.А. Тарасов |
| --- | --- | --- |