Приложение № 1

к  договору   № ___ от «__» _____ 2013 Г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГЭС» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ___________________ С. Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2013 г. |  |  | " _____ " ________________ 2013 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | - Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 308-13ип от 23.04.2013 года, ТУ № 2439 от 23.04.2013 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | - ТП-1292 расположенная по адресу г. Саратов, ул. 4-я Поперечная/ул. Ново-Самарская. - КЛ-10кВ от ТП-1292 до соединительной муфты к ТП-178 на ул. 4-я Поперечная. - КЛ-10кВ от ТП-1292 до соединительной муфты к ТП-1122 на ул. 4-я Поперечная. |
| Вид капитального строительства | Реконструкция, новое строительство |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Выполнить монтаж оборудования РУ-10кВ в ТП-1292 (ВНА-10 2шт.). 2.2. Проложить кабель АСБ-10-3х150 от ТП-1292 до соединительной муфты к ТП-178 на ул. 4-я Поперечная. 2.3. Проложить кабель АСБ-10-3х150 от ТП-1292 до соединительной муфты к ТП-1122 на ул. 4-я Поперечная. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 16.12.2013 года по 20.02.2014 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект (шифр 09-13-106 ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001. 4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |