Приложение № 1

к  договору   № ___ от «__» _____ 2014 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГЭС» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | _______________ С. Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов |  |
|  | "_____ " ________________ 2014 г. |  |  | " _____ " ________________ 2014 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 558–13ип от 20.06.2013 года. ТУ №3655 от 20.06.2013 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | ШРС по адресу: г. Саратов, ул. Марины Расковой, 6 (около ТП-455). КЛ-0,4 кВ от ТП-455, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Марины Расковой, 6, до установленного ШРС. ВЛИ-0,4кВ от установленного ШРС до ВРУ объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, Ново-Астраханское шоссе, д.80. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Установка ШРС-1-54 У3. 2.2. Перезаводка в установленный ШРС существующего кабеля 0,4 кВ к мини-магазину из РУ-0,4кВ ТП-455. 2.3. Прокладка КЛ-0,4кВ от ТП-455 до ШРС АСБ-1-4х95мм2 . 2.4. Монтаж провода СИП 2 3х50мм2 +1х54,6мм2. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 14.01.2014 года по 28.02.2014 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на установку ШРС у ТП-455, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Марины Расковой, 6. ВЛИ-0,4кВ от нового ШРС до ВРУ объекта присоединения по адресу: г. Саратов, Ново-Астраханское шоссе, д.80 (шифр 11-13-143 ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО. 2. Наличие технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001. 4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |