Приложение №1

к  договору №_______от ___________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | _______________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2014 г. |  |  | " _____ " ________________ 2014 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.

| Основание для проектирования | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 253-14ит от 08.05.2014 года. ТУ № 1224 от 18.03.2014 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и место расположения объекта проектирования | Новая ТП по адресу: г. Саратов, ул. Огородная. 2КЛ-6кВ от новой ТП до новой ТП по 5-му Динамовскому проезду. 2КЛ-6кВ от новой ТП до ТП-745. Новая ТП по адресу: г.Саратов 5-й Динамовский проезд ТП-745 по адресу: г.Саратов, 5-й Динамовский проезд/ ул. Огородная. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство, реконструкция. |
| Перечень и объем проектных работ | 1. Инженерно-геодезические работы. 2. Проектирование строительства новой ТП (К-42-1000). 3. Проектирование трассы двух КЛ-6кВ от новой ТП до новой ТП по 5-му Динамовскому проезду, протяжённостью ориентировочно 2х450 метров. 4. Проектирование трассы двух КЛ-6кВ от новой ТП до ТП-745, протяжённостью ориентировочно 2х400 метров. 5. Проектирование реконструкции новой ТП по 5-му Динамовскому проезду (установка двух линейных КСО-394). 6. Проектирование реконструкции ТП-745 (установка двух линейных КСО-394). 7. Согласование проекта в установленном порядке. |
| Сроки выполнения работ | С 26.08.2014 года по 26.02.2015 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - Техническая характеристика существующих электрических сетей; - План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения; - Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, ул. Огородная (в границах ул. Огородная, 5-й Динамовский проезд, 6-й Динамовский проезд). |
| Стадия проектирования | Рабочий проект |
| Состав проекта | В соответствии с Положением о составе проектной документации и требованиям к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит из текстовой и графической частей. Проект должен содержать следующие разделы: - Пояснительная записка. - Схема планировочной организации земельного участка. - Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение). - Проект организации строительства. - Перечень мероприятий по охране окружающей среды. - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. - Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. - Сметная документация. |
| Требования к проекту | Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Требования к проектной организации | Членство в СРО в области архитектурно-строительного проектирования и в области инженерных изысканий. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов. |
| Порядок сдачи проекта | Исполнитель представляет Заказчику проект – в 2х экземплярах на бумажном носителе. |
| Порядок сдачи работ | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |