Приложение № 1

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | __________________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2015 г. |  |  | " _____ " ________________ 2015 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 984-13ип от 24.06.13 года ТУ № 7629 от 12.12.2013 года. № 937-13ип от 24.06.2013 года ТУ № 7633 от 12.12.2013 года. № 830-13ип от 26.07.2013 года ТУ № 7630 от 12.12.2013 года. № 897-13ип от 30.07.2013 года ТУ № 7632 от 12.12.2013 года |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и место расположения объекта | КЛ-1кВ от новой КТП по адресу г. Саратов, СНТ «3 Северный СЭПО «Вишенка» на пунктовую опору. ВЛИ-0,4кВ от новой КТП до объектов присоединения (земельных участков) расположенных по адресу г. Саратов, СНТ «3 Северный СЭПО «Вишенка», уч. № 7, 89, 41, 88. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Установка опор 37 шт. 2.2. Монтаж провода СИП 2 3х120+1х95, протяженностью ориентировочно 900 метров. 2.3. Монтаж провода СИП 2 3х35+1х54,6, протяженностью ориентировочно 110 метров 2.4. Монтаж повторного заземления на опорах. 2.5. Прокладка кабельного вывода до пунктовой опоры, протяженностью 2х25 метров. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 08.04.2015 года по 01.06.2015 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на строительства ВЛИ-0,4кВ от новой КТП до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, СНТ «3 Северный СЭПО «Вишенка», уч. № 7, 89, 41, 88 (шифр 15-06-14 ЭС) |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001. 4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |