Приложение № 1

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | _________________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2015 г. |  |  | " _____ " ________________ 2015 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1383-14ип от 24.10.2014 года ТУ № 6254 от 24.10.2014г., , № 1385 – 14ип от 24.10.14 ТУ 6292 от 24.10.2014г. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и месторасположение объекта | ВЛИ-0,4кВ от ближайшей опоры № 1-0/2 ВЛИ-0,4кВ ТП- 934 до объектов присоединения садовых домов по адресу: г. Саратов, Токмаковский овраг, СНТ «Крекинг», уч. № 67, 64, 49, 44, 41,71, 47, 69, 63 , а также садовых домов по адресу: ул. 6-й Санаторный проезд, д.3, д. 7, д. 6, д. 8, д. 12, ул. 5-й Санаторный проезд, д.9, д. 11 и жилого дома по адресу: 7-й Санаторный проезд, 8. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Установка опор – 25 шт. 2.2. Монтаж провода СИП 2 3х70мм2+1х70мм2, протяженностью ориентировочно 590 метров . 2.3. Монтаж провода СИП 2 3х35мм2+1х54,6мм2, протяженностью ориентировочно 220 метров. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 25.06.2015 года по 17.08.2015 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на строительство ВЛИ-0,4кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4кВ ТП -934 до границ земельных участков заявителей по адресу: г. Саратов, СНТ «Крекинг» (шифр 18/1-27-15-ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО. 2. Наличие производственно-технической базы. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |