ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА

| Номер извещения |  | № 27-15 |
| --- | --- | --- |
| Номер закупки на официальном сайте |  | № 31501996422 |
| Способ размещения закупки |  | Открытый одноэтапный конкурс |
| Заказчик, место нахождения, почтовый адрес |  | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» 410017, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 |
| Адрес электронной почты, контактный телефон Заказчика |  | Шереметьева Ирина Владимировна 8 (845 2) 24-76-67, sheremetieva.iv@spgs.ru |
| Предмет закупки |  | Право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ |
| Место выполнения работ |  | Российская Федерация, г. Саратов, - капитальный ремонт воздушной линии - 0,4 кВ трансформаторной подстанции № 1039, расположенной по адресу: ул. Емлютина, 39/45 по ул. 3-й Рабочий пр-д, 1-3, по ул. 1-й Лопатинский проезд, 2-8; - капитальный ремонт воздушной линии - 0,4 кВ трансформаторной подстанции № 1114, расположенной по адресу: 1-й Магнитный проезд угол ул. Городской по 1-му Магнитному проезду, 33/1 – 61»А»; - капитальный ремонт воздушной линии - 0,4 кВ трансформаторной подстанции № 13, расположенной по адресу: ул. Ст. Разина, 20 по ул. Слонова, 25-31; - капитальный ремонт воздушной линии - 0,4 кВ трансформаторной подстанции № 1741, расположенной по адресу: 2-й Магнитный проезд, 58/60; - капитальный ремонт воздушной линии - 0,4 кВ трансформаторной подстанции № 1261, расположенной по адресу: ул. Геофизическая, 12 по ул. Геофизической, 9-24, по ул. 1-й Проезд, 7-11; - капитальный ремонт воздушной линии - 0,4 кВ трансформаторной подстанции № 207, расположенной по адресу: 1-й Магнитный проезд, 68 по 2-му Магнитному проезду, 58/60 – 74, 1-й Высокий проезд, 23-27; - капитальный ремонт воздушной линии - 0,4 кВ трансформаторной подстанции № 108, расположенной по адресу: ул. Пионерская (территория 6-й Городской больницы), по ул. Пионерская, 6-24; - капитальный ремонт воздушной линии - 0,4 кВ трансформаторной подстанции № 169, расположенной по адресу: ул. Сызранская, 120 по ул. Лысогорская, 78-100, по ул. 3-я Силикатная, 60-7, по ул. 2-я Силикатная, 22-50, по Невскому проезду, 17-29, по ул. 1-я Силикатная, 44-64, по ул. Самарская, 106 – 112; - капитальный ремонт воздушной линии - 0,4 кВ трансформаторной подстанции № 1404, расположенной по адресу: ул. Брянская, 9 по ул. 1-й Брянский тупик, 3-7, 1-й Брянский тупик, 4-10, ул. Брянская, 9-17, 2-й Брянский тупик, 3-7, ул. Южно – Зеленая, 23-27, ул. Хомяковой, 17-29 |
| Состав работ (ТП-1039) |  | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ 2. Строительно – монтажные работы 2.1. Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ 2.2. Демонтаж ответвлений к зданиям 2.3. Демонтаж старых опор 2.4. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2): 2.5. Монтаж ответвлений к зданиям 2.6. Монтаж новых ж/бетонных опор 2.7. Прокладка кабельного вывода от РУ -0,4кВ ТП – 1039 до существующей пунктовой опоры ВЛ-0,4кВ проводом СИП – 2 сеч. 4х50мм2 . 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Состав работ (ТП-1114) |  | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ 2. Строительно – монтажные работы 2.1. Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ 2.2. Демонтаж ответвлений к зданиям 2.3. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2): 2.4. Монтаж ответвлений к зданиям 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Состав работ (ТП-13) |  | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ 2. Строительно – монтажные работы 2.1. Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ 2.2. Демонтаж ответвлений к зданиям 2.3. Демонтаж старых деревянных опор 2.4. Монтаж ж/бетонных опор 2.5. Монтаж деревянных опор 2.6. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2): 2.7. Монтаж ответвлений к зданиям 2.8. Прокладка кабельного вывода от РУ -0,4кВ ТП – 13 до существующей пунктовой опоры ВЛ-0,4кВ проводом СИП – 2 сеч. 4х50мм2 . 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Состав работ (ТП-1741) |  | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ 2. Строительно – монтажные работы 2.1. Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ 2.2. Демонтаж ответвлений к зданиям 2.3. Демонтаж старых деревянных опор 2.4. Монтаж с ж/бетонных опор 2.5. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2): 2.6. Монтаж ответвлений к зданиям 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Состав работ (ТП-1261) |  | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ 2. Строительно – монтажные работы 2.1. Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ 2.2. Демонтаж ответвлений к зданиям 2.3. Демонтаж старых деревянных опор 2.4. Монтаж деревянных опор с ж/бетонной приставкой 2.5. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2): 2.6. Монтаж ответвлений к зданиям 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Состав работ (ТП-207) |  | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ 2. Строительно – монтажные работы 2.1. Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ 2.2. Демонтаж ответвлений к зданиям 2.3. Демонтаж старых деревянных опор 2.4. Монтаж деревянных опор с ж/бетонной приставкой 2.5. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2): 2.6. Монтаж ответвлений к зданиям 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Состав работ (ТП-108) |  | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ 2. Строительно – монтажные работы 2.1. Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ 2.2. Демонтаж ответвлений к зданиям 2.3. Демонтаж старых опор 2.4. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2): 2.5. Монтаж ответвлений к зданиям 2.6. Монтаж новых ж/бетонных опор. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Состав работ (ТП-169) |  | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ 2. Строительно – монтажные работы 2.1. Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ 2.2. Демонтаж ответвлений к зданиям 2.3. Демонтаж старых опор 2.4. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2): 2.5. Монтаж ответвлений к зданиям 2.6. Монтаж новых ж/бетонных опор 2.7. Монтаж новых деревянных опор 2.8. Прокладка кабельного вывода от РУ -0,4кВ ТП – 169 до существующей пунктовой опоры ВЛ-0,4кВ кабелем АСБ – 1 сеч. 4х120мм2 . (3нитки) 2.9. Монтаж концевых муфт 4КВТп-1 (120-150) – 3шт; 4КНТп – 1 (120- 150) – 3шт. 2.10. Восстановление асфальтового покрытия 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Состав работ (ТП-1404) |  | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ (предоставляются заказчиком блоки измерительные однофазные и трехфазные с креплением на опору, оборудование устанавливаемое в РУ -0,4кВ ТП -1404, а именно трехфазные счетчики, модуль сбора и передачи данных, координатор). 2. Строительно – монтажные работы 2.1. Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ 2.2. Демонтаж ответвлений к зданиям 2.3. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2): 2.4. Монтаж ответвлений к зданиям 2.5. Монтаж ж/бетонного укоса 2.6. Прокладка кабельного вывода от РУ -0,4кВ ТП – 1404 до существующей пунктовой опоры ВЛ-0,4кВ кабелем АСБ – 1 сеч. 4х120мм2 . (2нитки) 2.9. Монтаж концевых муфт 4КВТп-1 (120-150) – 2шт; 4КНТп – 1 (120- 150) – 2шт. 2.10. Восстановление асфальтового покрытия 3 Установка приборов учета на опорах ВЛ -0,4кВ. Для абонента однофазной сети использовать блок измерительный однофазный с креплением на опору в состав которого входит: счетчик типа МИРТЕК – 1 – РУ – W2- А1R1 – 230 - 5-60А –S -RF2400/1-KLMOQ2V3, автоматический выключатель ВА 47-29 2Р 63А, 4,5кА устанавливаемые в однофазном корпусе исполнением IP-54. Для абонента трехфазной сети использовать блок измерительный трехфазный с креплением на опору в состав которого входит: счетчик типа МИРТЕК – 3 – РУ – W31- А1R1 – 230 – 5 - 60А – S - RF2400/1-ОQ2V3, автоматический выключатель ВА 47 – 29 4Р 63А, 4,5кА устанавливаемые в трехфазном корпусе исполнением IP-54 В РУ – 0,4кВ ТП на каждое направление установить счетчик типа МИРТЕК – 3 – РУ- W31 – А1R1-230 – 5 -10A – T – RF2400/1-0Q2V3 – 3шт, модуль сбора и передачи данных МИРТ – 853-1шт, координатор МИРТ – 525 – 1шт. 4. Пусконаладочные работы. 5. Благоустройство. |
| Код ОКДП |  | 4560521 |
| Код ОКВЭД |  | 45.31 |
| Сведения о начальной (максимальной) цене договора |  | 8 016 095 (восемь миллионов шестнадцать тысяч девяносто пять) рублей 97 копеек, включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги |
| Срок выполнения работ |  | 06.03.2015 г. – 30.06.2015 г. |
| Срок и место предоставления конкурсной документации о закупке |  | С 06.02.2015 года до 15:00 27.02.2015 года по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. № 343, с 9.00 до 16.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов (по рабочим дням) |
| Официальный сайт, на котором размещена документация о закупке |  | www.zakupki.gov.ru |
| Сайт Заказчика, на котором размещена документация о закупке |  | www.spgs.ru |
| Внесение платы за предоставление документации о закупке |  | Не требуется |
| Обеспечение заявки |  | Не применяется |
| Обеспечение исполнения договора |  | Не применяется |
| Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское) |  | 27.02.2015 г. 15:00 |
| Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324 27.02.2015 г. 15:00 |
| Место, дата и время рассмотрения заявок (время московское) |  | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324 03.03.2015 г. 15:00 |
| Место, дата и время оценки и сопоставления заявок (время московское) |  | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324 04.03.2015 г. 15:00 |
| Отказ от проведения конкурса |  | Заказчик вправе отказаться от проведения открытого одноэтапного конкурса на любом этапе его проведения |
| Преимущества для организаций и учреждений уголовно-исполнительной системы, организаций инвалидов |  | Не предоставляются |
| Срок и условия оплаты |  | Форма оплаты - безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет. Порядок оплаты: - 30% от цены договора авансом в течение 10 (десяти) дней с момента подписания договора; - 70% оплаты за работу производится по факту выполнения работ согласно Акта о приемке выполненных работ в течение 90 (девяноста) дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ |
| Порядок предоставления документации о закупке и подачи конкурсных заявок |  | Со дня размещения на официальном сайте, сайте Заказчика извещения о проведении конкурса Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица предоставляет такому лицу конкурсную документацию по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. № 343, с 9.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00 (по рабочим дням). Для участия в конкурсе с момента официальной публикации настоящего извещения, участник закупки подает заявку на участие в конкурсе по форме, установленной конкурсной документацией и в соответствии с действующим законодательством, с указанием названия конкурса в бумажном виде по адресу, указанному в настоящем извещении |