Приложение №1

к  договору №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | _________________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2015 г. |  |  | " _____ " ________________ 2015 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.

| Основание для проектирования | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2230-15ип от 22.04.2015 года ТУ № 4403 от 22.06.2015 г. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта проектирования | ВЛИ-0,4кВ от опоры № 1-05/5 ВЛИ-0,4кВ ТП-536 до объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, ул. Пионерская, 7 (64:48:040717:176). |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. Реконструкция |
| Стадии проектирования | Подготовка рабочей документации |
| Перечень и объем работ | 1.Инженерно-геодезические работы. 2.Проверка на дополнительно присоединяемую мощность пропускной способности и допустимой величины падения напряжения на конце линии существующей ВЛ-0,4кВ от ТП-1121 и при необходимости проектирование её реконструкции с заменой существующих проводов на провод СИП и кабельного вывода на кабель большего сечения. 3. Проектирование трассы ЛЭП (ВЛИ-0,4кВ от опоры № 1-05/5 ВЛИ-0,4кВ ТП-536 до объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, ул. Пионерская, 7 (64:48:040717:176), протяженностью ориентировочно 40 метров. 4. Согласование проекта в установленном порядке. |
| Сроки выполнения работ | С 09.07.2015 года по 12.10.2015 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: -Техническая характеристика существующих электрических сетей. - План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения. -Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, № 1-05/5 ВЛИ-0,4кВ ТП-536 до объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, ул. Пионерская, 7 (64:48:040717:176). |
| Состав рабочей документации | Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий |
| Требования к рабочей документации | Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Требования к проектной организации | Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов. |
| Результат работ | 1. Документ о выполненных инженерных изысканий - на бумажном носителе в двух экземплярах. 2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах. 3. Сметная документация – на бумажном носителе в двух экземплярах. |
| Порядок сдачи результатов работ | Исполнитель представляет Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах |
| Порядок сдачи работ | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |