Приложение №1

к  договору №_______от ___________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | _________________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2015 г. |  |  | " _____ " ________________ 2015 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.

| Основание для проектирования | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2570-15ип от 19.06.2015 года, ТУ №4378 от 19.06.2015 года., № 4374 от 19.06.2015. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта проектирования | ШРС ( взамен РК) по адресу: г. Саратов , ул. Мичурина № 131. КЛ-0,4кВ от ШРС-2/ТП-1050 у дома № 5/9 по ул. Волжская до проектируемого ШРС (ул. Мичурина, д. 131), |
| Вид капитального строительства | Реконструкция, новое строительство |
| Перечень и объем проектных работ | 1. Инженерно-геодезические работы. 2. Проектирование реконструкции воздушно – кабельной сети 0,4кВ ТП – 1050 с демонажом РК на доме № 131 по ул. Мичурина. 3. Проектирование установки ШРС (взамен РК) по адресу: г. Саратов, ул. Мичурина, д. 131. Перезаводка в ШРС кабелей из РК. 4. Проектирование трассы КЛ-1кВ от ШРС -2/ТП – 1050 у дома № 5/9 по ул. Волжская до устанавливаемого ШРС протяженностью ориентировочно 95 метров. 5. Согласование проекта в установленном порядке. |
| Сроки выполнения работ | С 31.07.15 года по 29.12.15 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: -Техническая характеристика существующих электрических сетей. - План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения. -Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения по адресу: г. Саратов. ул. Мичурина, д. 131, кВ. 3»А», 3»В», 3 «Г», |
| Состав рабочей документации | Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий |
| Требования к рабочей документации | Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Требования к проектной организации | Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов. |
| Результат работ | 1. Документ о выполненных инженерных изысканий - на бумажном носителе в двух экземплярах. 2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах. |
| Порядок сдачи результатов работ | Исполнитель представляет Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах |
| Порядок сдачи работ | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |