Приложение № 1

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ________________________________ |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2015 г. |  |  | " _____ " ________________ 2015 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2130 – 15ип от 27.03.2015 года. ТУ № 1718 от 27.03.2015 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и месторасположение объекта | ВЛИ-0,4кВ от ВЛИ-0,4кВ ТП-69 по адресу: г. Саратов, ул. Зарубина В.С. до объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, ул. им. Зарубина В.С. во дворе д. 81 (64:48:030449:43) |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Установка опор 2 шт. 2.2. Монтаж провода СИП 2 3х70+1х70, протяженностью ориентировочно 127 метров. 2.3. Монтаж провода СИП 2 3х35+1х54,6, протяженностью ориентировочно 54 метров. 2.4. Монтаж провода СИП 4 2х16, протяженностью ориентировочно 160 метров. 2.5. Монтаж повторного заземления на опорах 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 04.09.2015 года по 11.09.2015 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на монтаж ВЛИ-0,4кВ от опоры ВЛИ-0,4кВ ТП - 69 до границ земельного участка заявителя, расположенного по адресу г. Саратов, ул. Зарубина, во дворе, д. 81(шифр 05-15-71 ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО. 2. Наличие производственно-технической базы. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ. 3. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |

| Главный инженер ЗАО «СПГЭС» |  | В. Д. Реймер |
| --- | --- | --- |