Приложение №1

к  договору №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ________________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2015 г. |  |  | " _____ " ________________ 2015 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно – изыскательских  работ.

| Основание для проектирования |  | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2708-15ип от 24.07.2015 года ТУ № 5452 от 24.07.2015г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик |  | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
| Наименование и место распололения объекта проектирования |  | КЛ-6кВ от РУ - 6кВ ТП-958 до объекта присоединения встроенной ТП 6/0,4кВ для электроснабжения нежилого здания по адресу: г. Саратов, пос. Пугачева, 4-я линия, д. 128 |  |  |  |
| Вид капитального строительства |  | Новое строительство. |  |  |  |
| Стадии проектирования |  | Подготовка рабочей документации |  |  |  |
| Перечень и объем работ |  | 1. Инженерно-геодезические работы. 2. Проектирование трассы двух кабельных линий 6кВ от яч. 1 и яч. 2 РУ – 6кВ ТП - 958 до РУ-6кВ новой ТП встроенной в нежилое здание по адресу: пос. Пугачева, 4-я линия, д. 128 протяжённостью ориентировочно 2х350 метров. 3. Предусмотреть требования по обеспечению соблюдения энергетической эффективности и оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. 4. Согласование проекта в установленном порядке. |  |  |  |
| Сроки выполнения работ |  | С 14.09.2015 года по 01.02.2016 года. |  |  |  |
| Исходные данные |  | Предоставляются Заказчиком: -Техническая характеристика существующих электрических сетей. - План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения. -Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка), расположенного по адресу: г. Саратов, 2-й поселок им. Пугачева, 4-я линия, д. 128 (64:48:030402:06). |  |  |  |
| Состав рабочей документации |  | Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий |  |  |  |
| Требования к рабочей документации |  | Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды. |  |  |  |
| Особые условия и требования к работам |  | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |  |  |  |
| Требования к проектной организации |  | Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов. |  |  |  |
| Результат работ |  | 1. Документ о выполненных инженерных изысканий - на бумажном носителе в двух экземплярах. 2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах. 3. Сметная документация – на бумажном носителе в двух экземплярах. |  |  |  |
| Порядок сдачи результатов работ |  | Исполнитель представляет Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах |  |  |  |
| Порядок сдачи работ |  | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |