Приложение № 1

к договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ___________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2015 г. |  |  | " _____ " ________________ 2015 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 304 – 13ип от 08.04.2013 года. ТУ № 5802 от 07.08.2015 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | ТП-1870 по адресу: г. Саратов, пос. Комсомольский, ул. Амурская КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП – 1870 до ВРУ жилых домов |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Монтаж оборудования в ТП- 1870 (замена трансформатора №1, №2 на ТМГ-630/6кВА с заменой направляющих, в РУ -6кВ замена РВ-6кВ на ВНА-10, установить ПКТ-6кВ взамен предохранителей меньшего номинала, в РУ -0,4кВ замена шин 0,4кВ, вводных и секционных рубильников взамен аппаратов меньшего номинала). 2.2. Прокладка 6-ти КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП – 1870 кабелем АСБ -1 сеч. 4х50мм2 до ВРУ-1, ВРУ - 2, ВРУ - 3 жилого дома, суммарной длиной 700 метров; 2.3. Прокладка 4-х КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП – 1870 кабелем АСБ -1 сеч. 4х70мм2 до ВРУ-4, ВРУ – 5 жилого дома, суммарной длиной 820 метров; 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 05.10.2015 года по 10.11.2015 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на реконструкцию ТП-1870, прокладку КЛ-0,4кВ от разных секций шин РУ -0,4кВ ТП – 1870 до ВРУ жилых домов по адресу: г. Саратов, пос. Комсомольский (шифр 02-14-26-ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ. 4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |