Приложение № 1

к договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ________________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2015 г. |  |  | " _____ " ________________ 2015 г. |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 482-14-ит от 17.07.2014 года. ТУ № 2159 от 05.05.2014 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | Трансформаторная подстанция (№ 10 по ген. плану) по адресу: г. Саратов, Кировский район, VII Микрорайон, жилой район «Солнечный-2», у жилых домов № 16, № 17. 2 КЛ-10кВ от новой ТП (№ 39 по ген. плану) до ТП-851. 2 КЛ-0,4кВ от новой ТП (№ 39 по ген. плану) до ВРУ жилого дома № 16 4 КЛ-0,4кВ от новой ТП (№ 39 по ген. плану) до ВРУ-1, ВРУ-2 жилого дома № 17 |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Строительство ТП (№ 39 по ген. плану) типа К-42-630М4; 2.2. Монтаж оборудования в новой ТП; 2.3. Прокладка 2-х КЛ-10кВ от новой ТП (№ 39 по ген. плану) до ТП-851, протяженностью ориентировочно 2х260 метров; 2.4. Прокладка 2-х КЛ-0,4кВ от ТП (№ 39 по ген. плану) до ВРУ жилого дома № 16, общей протяжённостью ориентировочно 300 метров. 2.5. Прокладка 4-х КЛ-0,4кВ от ТП (№ 39 по ген. плану) до ВРУ-1, ВРУ-2 жилого дома № 17, общей протяжённостью ориентировочно 1040 метров. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 30.09.2015 года по 21.12.2015 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на строительство ТП (№ 39 по ГП), прокладку КЛ-10кВ от ТП (№ 39 по ГП) до ТП-851 и прокладку КЛ-0,4кВ от новой ТП (№ 39 по ГП) до ВРУ жилых домов № 16, № 17 (шифр 287-10-14-КР(АС), 287-10-14-Э). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ. 4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |