Приложение №1

к  договору №_______от ___________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ________________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2015 г. |  |  | " _____ " ________________ 2015 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.

| Основание для проектирования | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 522-14-ит от 20.01.15 ТУ № 7054 от 25 ноября 2014 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта проектирования | Трансформаторная подстанция по адресу: г. Саратов, ул. Весенняя, 1 (, для многоквартирных домов от 6-ти этажей и выше, №1, №2, №3 по ген. плану в т.ч. со встроенными помещениями и (или) встроенно –пристроенными нежилыми помещениями) 2КЛ-10кВ от ТП до ТП -617 2КЛ-10кВ от ТП до ТП - 610 10 КЛ-0,4кВ от ТП до ВРУ-1, ВРУ-2, ВРУ – 3, ВРУ – 4, ВРУ котельной |
| Вид капитального строительства | Новое строительство |
| Стадии проектирования | Подготовка проектной документации Подготовка рабочей документации |
| Перечень и объем проектных работ | 1. Инженерно-геодезические работы. 2. Проектирование строительства ТП по типу К-42-630 М4. 3. Проектирование трассы двух КЛ-10кВ от ТП до ТП - 617 протяжённостью ориентировочно 2х240 метров. 4. Проектирование трассы двух КЛ-10кВ от ТП до ТП - 610 протяжённостью ориентировочно 2х120 метров. 5. Проектирование трассы десяти КЛ-0,4кВ от ТП до ВРУ жилых домов, котельной протяжённостью ориентировочно 2х160 метров, 4х120 метров, 2х70 метров, 2х170м 6. Предусмотреть требования по обеспечению соблюдения энергетической эффективности и оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. 7. Согласование проектной документации в установленном порядке. |
| Сроки выполнения работ | С «06» октября 2015 года по «15» апреля 2016 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: -Техническая характеристика существующих электрических сетей. - План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения. -Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения. - Правоустанавливающие документы на земельный участок. - Градостроительный план земельного участка. |
| Состав проектной документации | Проектная документация состоит из текстовой и графической частей. Проектная документация должны содержать следующие разделы: - Пояснительная записка; - Схема планировочной организации земельного участка; - Архитектурные решения; - Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений; - Проект организации строительства; - Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства; - Перечень мероприятий по охране окружающей среды; - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; - Сметная документация. |
| Состав рабочей документации | Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий |
| Требования к проектной документации | Проектная документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением действующих норм Земельного кодекса РФ, Градостроительного кодекса РФ, Правил землепользования и застройки Муниципального образования «Город Саратов», Положения о составе проектной документации и требований к их содержанию (утвержденного постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87), ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Требования к проектной организации | Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов. |
| Результат работ | 1. Документ о выполненных инженерных изысканий - на бумажном носителе в двух экземплярах. 2. Проектная документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах. 3. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах. |
| Порядок сдачи результатов работ | Исполнитель представляет Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах |
| Порядок сдачи работ | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |