Приложение № 1

к  договору   № __ от __________2015 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ________________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2015 г. |  |  | " _____ " ________________ 2015 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2570-15ип от 19.06.2015 года, ТУ №4378 от 19.06.2015 года., № 4374 от 19.06.2015. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | ШРС ( взамен РК) по адресу: г. Саратов , ул. Мичурина № 131. ВЛ-0,4кВ от ШРС-2/ТП-1050 у дома № 5/9 по ул. Волжская до проектируемого ЩМП - 3 (ул. Мичурина, д. 131). КЛ -0,4кВ от ЩМП – 3 до установленного ШРС |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Монтаж ШРС – 1 – 54У3. 2.2. Монтаж опор - 2шт 2.3. Демонтаж существующих РК 2.4. Демонтаж существующих вводов 2.5. Монтаж провода СИП – 2 сеч. 3х35 + 1х54,6мм2 протяженностью 20 метров 2.6. Монтаж провода СИП – 2 сеч. 3х95 + 1х95мм2 протяженностью 75 метров. 2.7. Монтаж ЩМП - 1шт 2.8. Прокладка КЛ-0,4кВ от ЩМП – 3 до установленного ШРС по адресу: ул. Мичурина, д. 131. протяжённостью 22 метра. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 06.11.2015 года по 09.11.2015 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на ВЛИ-0,4кВ от ШРС ТП -1050 до ШРС установленного участка заявителя по адресу: г. Саратов, ул. Мичурина, д. 131 (шифр 23-08-15 ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001. 4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |