Приложение № 1

к договору   № ___ от ________2015 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ____________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2015 г. |  |  | " _____ " ________________ 2015 г. |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям №1686 – 14ит от 30.12.2014 года. ТУ № 7492 от 09.12.2014 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | Новая ТП по адресу: г. Саратов, Кировский район. 2КЛ-10кВ от РП (№ 37 по ген. плану) до новой ТП. 2ВЛЗ - 10кВ от анкерной опоры по ул. Батавина/ул. Гришаева до анкерной опоры по ул. Тархова/ул. Гришаева |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Строительство новой ТП типа К-42-1000 по адресу: г. Саратов, Кировский район, ул. Тархова, б/н 2.2. Монтаж оборудования в новой ТП; 2.3. Прокладка 2-х КЛ-10кВ от новой ТП до РП (№37 по ген плану), протяженностью ориентировочно 2х838 метров; 2.4. Прокладка 2-х ВЛЗ - 10кВ от анкерной опоры по ул. Батавина/ул. Гришаева до анкерной опоры по ул. Тархова/ул. Гришаева общей протяжённостью ориентировочно 1260 метров. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 21.12.2015 года по 30.12.2015 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на строительство новой ТП по типу К -42-1000, по адресу: г. Саратов, Кировский район, «Дворец водных видов спорта» (шифр 326-08-15). КЛ-10кВ РП 37 ( по ген. плану) – новая ТП по типу К -42-1000 по адресу: г. Саратов, Кировский район, «Дворец водных видов спорта» (шифр 326-08-14-ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |