Приложение № 1

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | _________________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2015 г. |  |  | " _____ " ________________ 2015 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2071 – 15ит от 30.03.2015 года. ТУ № 1834 от 30.03.2015 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и место расположения объекта | ТП № 13 (по ген. плану) по адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный – 2» микрорайон № 10 (1-я жилая группа) около жилых домов № 6 и № 7 (по ген плану) |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Установка в РУ -0,4кВ ТП-13 ( по ген. плану) на разных с. ш. двух линейных панелей ЩО-70. 2.2. Демонтаж существующего базового блока АСКУЭ, шкафов ШУ1Т и ШУ2Т и щита освещения. 2.3. Монтаж существующего базового блока АСКУЭ, шкафов ШУ1Т и ШУ2Т и щита освещения. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 28.12.2015 года по 31.12.2015 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на установку двух линейных панелей ЩО – 70-03У3 в РУ – 0,4кВ ТП – 13, расположенной по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный – 2», микрорайон № 10. (шифр 07-15-103 ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |