Приложение №1

к  договору № ___ от  __________2016 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | _______________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2016 г. |  |  | " _____ " ________________ 2016 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.

| Основание для проектирования | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 3039-15ип от 12.10.2015 года ТУ № 7398 от 12.10.2015 г., № 3017-15ип от 05.10.2015 года ТУ № 7220 от 05.10.2015 г. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта проектирования | 2КЛ – 0,4кВ от РУ – 0,4кВ КТП – 189 до пунктовой опоры. ВЛИ -0,4кВ от КТП – 189 до опоры № 1-01/3 ВЛИ-0,4кВ от опоры № 1-01/3 ВЛИ-0,4кВ КТП – 189 до границы земельного участка заявителя по адресу: г. Саратов, пос. Большая Поливановка ур. «Золотая длина» в Ленинском районе (64:48:040641:0062). ВЛИ -0,4кВ от КТП – 189 до границы земельного участка заявителя ТСН «Любитель» по адресу: г. Саратов, пос. Поливановка в Ленинском районе (64:48:040641:9). |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство |
| Стадии проектирования | Подготовка рабочей документации |
| Перечень и объем работ | 1.Инженерно-геодезические работы. 2. Проектирование реконструкции трассы КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ КТП – 189 до пунктовой опоры. 3. Проектирование реконструкции ВЛ -0,4кВ от пунктовой опоры КТП – 189 до опоры № 1-01/3 протяженностью ориентировочно -100метров. 4. Проектирование трассы ЛЭП (ВЛИ – 0,4кВ) от пунктовой опоры ВЛИ -0,4кВ КТП -189 до границы земельного участка заявителя СНТ «Станкостроитель -1» по адресу: г. Саратов, пос. Большая Поливановка ур. «Золотая длина» в Ленинском районе (64:48:040641:0062), протяженностью ориентировочно 80 метров. 5. Проектирование трассы ЛЭП (ВЛИ – 0,4кВ) от пунктовой опоры ВЛИ -0,4кВ КТП -189 до границы земельного участка заявителя ТСН «Любитель» по адресу: г. Саратов, пос. Поливановка в Ленинском районе (64:48:040641:9) протяженностью ориентировочно 200 метров. 6. Согласование проекта в установленном порядке. |
| Сроки выполнения работ | С 18.01.2016 года по 15.03.2016 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: -Техническая характеристика существующих электрических сетей. - План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения. -Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, пос. Поливановка в Ленинском районе (64:48:040641:9)., г. Саратов, пос. Большая Поливановка ур. «Золотая длина» в Ленинском районе (64:48:040641:0062). |
| Состав рабочей документации | Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий |
| Требования к рабочей документации | Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Требования к проектной организации | Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов. |
| Результат работ | 1. Документ о выполненных инженерных изысканий - на бумажном носителе в двух экземплярах. 2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах. 3. Сметная документация – на бумажном носителе в двух экземплярах. |
| Порядок сдачи результатов работ | Исполнитель представляет Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах |
| Порядок сдачи работ | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |