Приложение №1

к договору № ______ от «__».______.2016 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ________________________________ |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 201__ г. |  |  | " _____ " ________________ 201__ г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.

| Основание для проектирования | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2580-15-ип от 17.11.2015 года. ТУ № 8262 от 18.11.2015 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта проектирования | РУ – 6кВ новой ТП по адресу: ул. Вольская, 6 |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Перечень и объем работ | 1. Инженерно-геодезические работы. 2. Проектирование установки в новой ТП типового комплекта оборудования в РУ -6кВ (камер КСО – 394). 3. Проектирование перезаводки в новую ТП КЛ – 6кВ к ТП – 1466 протяженностью ориентировочно – 100метров демонтировав его из ТП -1748, КЛ -6кВ к ТП – 396 протяженностью ориентировочно – 120метров демонтировав его из ТП – 1748. Проектирование прокладки КЛ - 6кВ от новой ТП до ТП – 1691 протяженностью ориентировочно – 400 метров, КЛ -6кВ от новой ТП до ТП – 1787 (протяженностью 510 метров) через РУ – 6кВ ТП – 1787 до ТП – 84 протяженностью ориентировочно – 220метров, 2-х КЛ -6кВ от новой ТП до ТП -84 где один кабель завести в РУ -6кВ ТП – 84 (протяженность 600 метров), второй соединить к РП – 615 (протяженностью 605 метров) демонтировав его из ТП – 84. 4. Согласование проекта в установленном порядке. |
| Сроки выполнения работ | С 20.01.2016 года по 15.07.2016 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: -Техническая характеристика существующих электрических сетей. - План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения. - Фрагмент из топографического плана г. Саратова с указанием места расположения земельного участка по адресу: г. Саратов, ул. Вольская, 6 |
| Состав рабочей документации | Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий |
| Требования к рабочей документации | Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Требования к проектной организации | Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов. |
| Результат работ | 1. Документ о выполненных инженерных изысканиях - на бумажном носителе в двух экземплярах. 2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах. 3. Сметная документация - на бумажном носителе в двух экземплярах. |
| Порядок сдачи результатов работ | Исполнитель предоставляет Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах |
| Порядок сдачи работ | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |