Приложение № 1

к договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ________________________________ |  |  | ________________________А.Д. Филимонов |  |
|  | "_____ " ________________ 2016 г. |  |  | " _____ " ________________ 2016 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2058-15-ип от 18.03.2015 года. ТУ № 1459 от 18.03.2015 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и место расположения объекта | ШРС у границ земельного участка по адресу: г. Саратов, Сокурский тракт, 1. КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ШРС№2/КТП-1366 до пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ ШРС№2/ КТП-1366 по адресу: г.Саратов, Сокурский тракт,1. ВЛИ-0,4кВ от пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ ШРС№2/КТП-1366 до нового ШРС у границ земельного участка по адресу: г. Саратов, Сокурский тракт, 1. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Установка ШРС-1-54У3 у границ земельного участка по адресу: г. Саратов, Сокурский тракт, 1. 2.2. КЛ-0,4кВ от ШРС№2/КТП-1366 до пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ ШРС№2/ КТП-1366по адресу: г.Саратов, Сокурский тракт,1, кабелем АСБ-1-4х50мм2, протяженностью 20 метров. 2.3. Установка металлической опоры – 1 шт. 2.4. Монтаж провода СИП 2 3х50мм2+1х54,6мм2 протяженностью 95 метров. 2.5. Монтаж повторного заземления на опорах. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 02.03.2016 года по 20.04.2016 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на установку ШРС1-54У3 на границе земельного участка производственной базы по адресу: г. Саратов, Сокурский тракт, 1. Строительство ВЛИ-0,4кВ от ШРС№2/КТП-1366 до нового ШРС (шифр Том 1: 315-05-15). |
| Требование к подрядной организации | 1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ. 4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |