Приложение №1

к  договору №_______от ___________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ________________________________ |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2016 г. |  |  | " _____ " ________________ 2016 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.

| Основание для проектирования | Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2016г. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и место расположения объекта проектирования | ВЛ -0,4кВ ТП – 1412 по адресу: 8-я Дачная СНТ «Зеленая горка» с переводом нагрузок на ТП – 348 по адресу: ул. Гвардейская |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |
| Перечень и объем проектных работ | 1. Инженерно-геодезические работы. 2. Проектирование трассы КЛ – 0,4кВ от РУ – 0,4кВ ТП – 348 до пунктовой опоры. Проектирование трассы ВЛИ-0,4кВ от пунктовой опоры ТП – 348 с установкой необходимого количества опор по ул. Гвардейская и использованием существующих опор ВЛ – 0,4кВ по 6-му Савельевскому проезду. Проектирование трассы ВЛИ -0,кВ от существующей опоры ВЛИ-0,4кВ ТП -348 по 4-му Савельевскому проезду с установкой новых опор и заменой существующих опор на новые. 3. Согласование проекта в установленном порядке. |
| Сроки выполнения работ | С 28.03.2016 года по 28.06.2016 года |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: -Техническая характеристика существующих электрических сетей. |
| Состав рабочей документации | Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий |
| Требования к рабочей документации | Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Требования к проектной организации | Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов. |
| Результат работ | 1. Документ о выполненных инженерных изысканиях - на бумажном носителе в двух экземплярах. 2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах. 3. Сметная документация - на бумажном носителе в двух экземплярах. |
| Порядок сдачи результатов работ | Исполнитель предоставляет Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах |
| Порядок сдачи работ | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |