Приложение № 1

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ________________________________ |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2016 г. |  |  | " _____ " ________________ 2016 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ |  | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 3359-15ип от 22.12.2015 года. ТУ № 9170 от 22.12.2015 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик |  | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
| Наименование и место расположения объекта |  | ВЛИ-0,4кВ от пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-1412, расположенной по адресу: г. Саратов, 8-я Дачная. (пл «Зелёная горка»), до границы земельного участка заявителя по адресу г. Саратов, СНТ «Зеленая горка» участок 22 |  |  |  |
| Вид капитального строительства |  | Реконструкция. |  |  |  |
| Состав работ |  | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Демонтаж существующих опор 2.2. Демонтаж существующих неизолированных проводов 2.3. Монтаж ж/бетонных опор 2.4. Монтаж металлических опор. 2.5. Монтаж провода СИП 2 3х120мм2+1х95мм2, протяженностью 399 метр. 2.6. Монтаж провода СИП 2 3х70мм2+1х70мм2, протяженностью 1245 метров. 2.7. Монтаж провода СИП 2 3х35мм2+1х54,6мм2, протяженностью 100 метров. 2.8. Монтаж провода СИП 4 2х16мм2, протяженностью 750 метров. 2.9. Монтаж повторного заземления на опорах. 2.10. Монтаж мачтового рубильника на опоре. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |  |  |  |
| Сроки выполнения работ |  | С 30.03.2016 года по 15.06.2016 года. |  |  |  |
| Исходные данные |  | Предоставляются Заказчиком: Проект на ВЛИ-0,4кВ от ТП - 1412 расположенной по адресу: г. Саратов, 8 я Дачная (п/л «Зеленая Горка»), до объекта присоединения по адресу: г. Саратов, СНТ «Высота» уч. №6 (шифр 07-15-112 ЭС) |  |  |  |
| Требование к подрядной организации |  | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ. |  |  |  |
| Требования к проведению работ |  | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
| Особые условия и требования к работам |  | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |  |  |  |
| Порядок сдачи работ |  | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |  |  |  |
| Порядок сдачи объекта |  | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |