Приложение № 1

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | ________________________________ |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | «_____» __________________ 2016 г. |  |  | « _____» ________________ 2016 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 878-13-ип от 19.07.2013 года. ТУ № 6426 от 02.09.2015 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и месторасположение объекта | 2КЛ-0,4кВ от разных секций шин РУ-0,4кВ ТП-122 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, Заводской район, пересечение ул. Ростовская и ул. 7-я Нагорная. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1 Прокладка 2КЛ-0,4кВ от разных секций шин РУ-0,4кВ ТП-122 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, пересечение ул. Ростовская и ул. 7-я Нагорная, кабелем АСБл-1-4х150мм2 общей протяженностью 440 метров. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 20.04.2016 года по 18.08.2016 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на строительство 2КЛ-0,4кВ от разных секций шин РУ-0,4кВ ТП-122 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, Заводской район, пересечение ул. Ростовская и ул. 7-я Нагорная. (шифр 11-15-181 ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО. 2. Наличие производственно-технической базы. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |