Приложение № 1

к договору № _____ от ___________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | ________________________________ |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2016 г. |  |  | " _____ " ________________ 2016 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям №3017-15-ип от 05.10.2015 года, №3039-15-ип от 12.10.2015 года. ТУ №7220 от 05.10.2015 года., №7398 от 12.10.2015 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП-189 до пунктовой опоры (кабельный вывод). ВЛИ-0,4кВ от пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ КТП-189 до опоры №2-00/4 и до опоры №1-00/5 по адресу: г. Саратов, пос. Поливановка, СНТ «Станкостроитель-1», ТСН «Любитель». ВЛИ-0,4кВ от существующей ВЛИ-0,4кВ КТП-189 до участков заявителей по адресу: г. Саратов, пос. Поливановка, СНТ «Станкостроитель-1», ТСН «Любитель». |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: Реконструкция: 2.1. Замена существующих двух кабельных выводов от РУ-0,4кВ КТП-189 до пунктовой опоры на кабель АСБл-1-4х120мм2, общей протяженностью 60 метров. 2.2. Демонтаж существующих опор. 2.3. Демонтаж существующего неизолированного провода. 2.4. Демонтаж существующих вводов в здания. 2.5. Установка опор – 8 шт. 2.6. Монтаж провода СИП-2 3х70мм2+1х70мм2 протяженностью 199 метров. 2.7. Монтаж провода СИП-4 2х16мм2, протяженностью 150 метров. Новое строительство: 2.8. Установка опор - 6 шт. 2.9. Монтаж провода СИП-2 3х70мм2+1х70мм2 протяженностью 161 метр. 2.10. Монтаж повторного заземления на опорах. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 06.05.2016 года по 31.05.2016 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на монтаж КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП-189 до пунктовой опоры КТП-189. Монтаж ВЛИ-0,4кВ от пунктовой опоры КТП-189 до границ земельных участков заявителей СНТ «Станкостроитель-1» и ТСН «Любитель» по адресу: г. Саратов, п. Поливановка (шифр 04-02-16 ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |