Приложение № 1

к договору № ____ от ___________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | ________________________________ |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 20__ г. |  |  | " _____ " ________________ 20__ г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2016 г. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | Капитальный ремонт строительной части – ремонт отмостки: ТП – 1130 (50 лет Октября, 138/144), ТП – 1158 (Лунная, 2/6), ТП – 1397 (пр-кт Энтузиастов, 33-Б), ТП – 137 (5-я Нагорная, уг. Манежной), ТП – 23 (пос. Юриш ул.Фабричная уг.2-й Линии), КТП – 203 (Комсомольский пос. 2-й Колхозный пр-д, 11). |
| Состав работ | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 2. Разработка грунта, разборка сущ. отмостки и бетонных оснований. 3. Подсыпка слоёв из щебня, песка. 4. Устройство бетонной отмостки по опалубке, устройство отмостки из а/бетона и установка бордюрного камня. 5. Установка бордюрного камня. 6. Планировка грунта. 7. Вывоз грунта и строительного мусора. |
| Сроки выполнения работ | с 11.05.2016 г. – 30.09.2016 г. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - Дефектные ведомости. |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001. 4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |