Приложение № 1

к договору №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ________________________________ |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2016 г. |  |  | " _____ " ________________ 2016 г. |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2790 – 15ип от 20.10.2015 года ТУ № 7794 от 28.10.2015 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | Новая КТП по адресу г. Саратов, Сокурский тракт, б/н в Ленинском районе 2 КЛ-10кВ от новой КТП до соединения с кабелем направления ТП – 1991 - ТП- 1641. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Установка КТП 400-100/0,4кВА с трансформатором ТМГ- 250/10/0,4кВ по адресу: Сокурский тракт, б/н 2.2. Прокладка 2-х КЛ-10кВ от новой КТП до соединения с существующим кабелем направления «ТП – 1991 – ТП – 1641» кабелем АСБ – 10 сеч. 3х150мм2 протяженностью ориентировочно 2х85 метров; 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 26.05.2015 года по 10.06.2016 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на установку КТП - 10/0,4кВ на территории склада и оптовой базы ООО «НВС – Стройресурс», расположенной по адресу: г. Саратов, Ленинский район, Сокурский тракт, б/н (шифр 02-16-25ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |