Приложение № 1

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ________________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2016 г. |  |  | " _____ " ________________ 2016 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 3249 – 15ип от 26.11.2015 года ТУ № 8498 от 26.11.2015 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и месторасположение объекта | Новое КТП по адресу: г. Саратов, 5-й Динамовский проезд, б/н 2 КЛ-6кВ от новой КТП до соединения с кабелем направления ТП – 1899 - ТП- 1896 |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Установка КТП-400/6/0,4 с трансформатором ТМГ-250/6-0,4кВ по адресу: г. Саратов, 5-й Динамовский проезд, б/н 2.2. Прокладка 2-х КЛ-6кВ кабелем АСБ-10сеч.3х150мм2 от новой КТП до соединения с существующими кабелем направления «ТП-1899-ТП-1896» протяженностью ориентировочно 2х170метров; 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С25.07.2016 года по 15.12.2016 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на установку КТП-400/6/0,4 по адресу г. Саратов ,5-й Динамовский пр.,б/н, прокладку 2 КЛ-6кВ от новой КТП до соединения с кабелем 6 кВ ТП-1899-ТП-1896 с учетом ближайших соединительных муфт, (шифр 04-16-70 ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |