Договор подряда № _____

на выполнение строительно-монтажных работ

| г. Саратов |  | «___» ___________2016 г. |
| --- | --- | --- |

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________,

__________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора

  - Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные п. 3.1 договора, выполнить:

- реконструкцию ВЛ -0,4кВ  ТП – 1412 по адресу: 8-я Дачная СНТ  «Зеленая горка»  с переводом  нагрузок на ТП – 348 по адресу: ул. Гвардейская.

1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение №1), ведомостях объемов работ (Приложение  №2, №3).

1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.

1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 11/16 от 17 июня 2016 года) по плану инвестиционной программы объектов ЗАО «СПГЭС» на 2016 год.

1.5. Работы по настоящему договору должны соответствовать требованиям, установленным в техническом задании (Приложение № 1).

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение №4) и составляет ___________________, в том числе НДС 18% - ___________________.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 4) и составляет ______________________, без НДС.

2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами.

2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ.

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в размере 100 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, в течение 60-ти банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

2.5. Расчеты в форме предварительной оплаты, аванса, отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ, а также на сумму денежных обязательств проценты в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ не начисляются.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ – «___» _________ 2016 года.

Окончание выполнения работ – «___» ___________ 2016 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору

4.1. Обязательства Подрядчика:

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;

4.1.2. заключать договора с субподрядчиками только с письменного согласия Заказчика;

4.1.3. сообщать информацию о заключенных договорах с субподрядчиками в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора (наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения субподрядчика, его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет, цену и сроки договоров с субподрядчиками);

4.1.4. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом, ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 18410-73, Правилам благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов» № 45-515 от 23.04.2015 г.;

4.1.5. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.6. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.7. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.8. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.9. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.10. выполнить указанные работы в установленные сроки;

4.1.11. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком исходных данных;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

5.1. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности результата выполненных работ к сдаче.

5.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о готовности к сдаче результата выполненных работ с участием представителя Подрядчика осмотреть и принять результат выполненных работ, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.

5.3. В случае обнаружения Заказчиком при приемке работ недостатков выполненных работ, в том числе несоответствия результата работ условиям договора, действующим ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 18410-73, Правилам благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов» № 45-515 от 23.04.2015 г., Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ.

В данном случае Подрядчик обязан устранить за свой счет недостатки выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их обнаружения.

5.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом о приемке выполненных работ по  форме КС-2, подписываемым обеими сторонами.

В случае отказа от приемки результата работ в связи с обнаружением недостатков выполненных работ, выявленные при приемке недостатки фиксируются в указанном акте о приемке выполненных работ.

5.5. После устранения недостатков выполненных работ приемка работ осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 5.1-5.4 договора.

5.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок при их обнаружении. Срытые недостатки Подрядчик обязан устранить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления Заказчиком Подрядчика об их обнаружении.

5.7. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан представить Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

6. Качество работ

6.1. Гарантия качества результата строительных работ составляет 60 (шестьдесят) месяцев, монтажных работ 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и распространяется на весь результат работ, в том числе использованные материалы, за исключением случаев, когда производителем материалов установлен иной срок.

6.2. Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем договоре, в действующих ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 18410-73, Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов» № 45-515 от 23.04.2015 г. и обычно предъявляемых требованиях к качеству работ, являющихся предметом настоящего договора.

6.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в сроки, указанные в п. 5.3. и п.5.6 настоящего договора;

- уменьшения установленной п. 2.1 договора цены, соразмерно стоимости затрат Заказчика на устранение недостатков.

6.4.  Требования, связанные с недостатками результата работ, Заказчик вправе предъявить в течение гарантийного срока.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за:

7.2.1. ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта,

7.2.2. за невыполнение работ в установленные сроки.

7.3. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 2.1 настоящего договора, за каждый день просрочки.

7.4. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

7.5. В случае не предоставления Подрядчиком информации или нарушения срока предоставления информации, указанной в п. 4.1.3., Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % от цены настоящего договора.

7.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.

- 8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора

8.1. Настоящей Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств.

8.2. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению Сторон, либо по решению суда.

8.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных законом и настоящим договором.

8.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

- задержки Подрядчиком начала выполнения работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 (десять) календарных дней с даты начала работ, указанных в п. 3.1  настоящего договора;

- нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 5 (пять) календарных дней;

- если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были неоднократно отражены в соответствующих актах;

- нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ.

В указанных случаях убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.

8.5. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязательств по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

8.6. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с момента получения Стороной по договору уведомления другой Стороны об одностороннем расторжении договора.

Уведомление о расторжении договора должно быть составлено в письменной форме, содержать указания на основания расторжения договора и направлено в адрес другой Стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение уведомления Стороной. Уведомление также считается полученным в случае, если Сторона, в адрес которой оно была направлено, не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такое уведомление вернулось в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

8.7. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента расторжения настоящего договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.

Приложение №1:

Техническое задание;

Приложение №2, №3:

Ведомость объемов работ;

Приложение №4:

Сметная документация.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40 ИНН 6454006283, КПП 644750001 р/с 40702810656020101710 Саратовское отделение № 8622 ПАО «Сбербанк России» к/с 30101810500000000649 БИК 046311649 Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: ___________ _____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 1 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от «___» __________2016 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2016г. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | ВЛ -0,4кВ ТП – 1412 по адресу: 8-я Дачная СНТ «Зеленая горка» с переводом нагрузок на ТП – 348 по адресу: ул. Гвардейская |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов для выполнения работ. 2. Строительно – монтажные работы ТП – 1412 по 4-му Савельевскому проезду 2.1. Демонтаж существующих неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ 2.2. Демонтаж ответвлений к зданиям 2.3. Демонтаж существующих опор 2.4. Монтаж деревянных опор 2.5. Монтаж ж/бетонных опор 2.6. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2): 2.7. Монтаж ответвлений к зданиям 2.8. Монтаж ограничителей перенапряжения на опорах 2.9. Монтаж повторного заземления на опорах ТП – 348 по ул. Гвардейской и 4-му, 6-му Савельевскому проезду 3.1. Демонтаж существующих неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ 3.2. Демонтаж ответвлений к зданиям 3.3. Демонтаж существующих опор 3.4. Монтаж стальных опор 3.5. Монтаж ж/бетонных опор 3.6. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2): 3.7. Монтаж ответвлений к зданиям 3.8. Монтаж ограничителей перенапряжения на опорах 3.9. Монтаж повторного заземления на опорах 3.10. Прокладка КЛ- 0,4кВ кабелем АСБ–1 сеч. 4х150мм2 от РУ–0,4кВ ТП-348 до существующей пунктовой опоры протяженностью ориентировочно 46м 4. Монтаж комплектов предохранителей в ячейке № 1 ТП- 348 на направление «ВЛИ -0,4кВ ТП – 348 Л-1», и на направление «ВЛИ -0,4кВ ТП – 348 Л-2». 5. Пусконаладочные работы. 6. Благоустройство. Все работы вести согласно проекта шифр: 06-16-83 «Строительство ВЛИ – 0,4кВ от пунктовой опоры ТП – 348 с прокладкой кабельного вывода, с установкой новых и использованием существующих опор, по ул. Гвардейская, 4-му и 6-му Савельевский проездам г. Саратова». |
| Сроки выполнения работ | С «____» _____________ 2016 года по «_____» ___________________ 2016 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект шифр: 06-16-83 «Строительство ВЛИ – 0,4кВ от пунктовой опоры ТП – 348 с прокладкой кабельного вывода, с установкой новых и использованием существующих опор, по ул. Гвардейская, 4-му и 6-му Савельевский проездам г. Саратова». |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ Р 31946 – 2012, ГОСТ 18410 – 73, Правилам благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов № 45-515 от 23.04.15. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 2 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от «___» __________2016 г.

- ведомость объемов работ

Строительство ВЛИ-0,4 кВ от пунктовой опоры ТП-348 с прокладкой кабельного вывода, с установкой новых и использованием существующих опор, по улице Гвардейская и 6-ому Савельевским проездам

г. Саратова

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж 2-х проводов ВЛ 0,38 кВ | 1 опора | 33 |  |
| 2 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям | 1 ответвление | 65 |  |
| 3 | Демонтаж и вывоз деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных | 1 опора | 10 |  |
| 4 | Демонтаж и вывоз деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных с подкосом | 1 опора | 1 |  |
| 5 | Вывоз бетонных блоков | шт | 2 |  |
| 6 | Обрезка и вывоз спиленных ветвей деревьев | 1 дерево | 16 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 7 | Установка стальных опор ОКС-1,0-9,0(2,0) | шт | 6 |  |
| 8 | Выправка одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 2 |  |
| 9 | Выправка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом | 1 опора | 1 |  |
| 10 | Установка подкоса | 1 опора | 1 |  |
| 11 | Установка одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 8 |  |
| 12 | Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом | 1 опора | 7 |  |
| 13 | Развозка по трассе одностоечных железобетонных и металлических опор | 1 опора | 29 |  |
| 14 | Развозка по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 36 |  |
| 15 | Развозка по трассе материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 16 |  |
| 16 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям провод СИП-4 2х16мм2 | м | 1330 |  |
| 17 | Подвеска самонесущих изолированных проводов СИП-2 (3х120+1х95) - 411 м; СИП-2 (3х70+1х70) - 873 м; СИП-2 (3х50+1х54,6) - 70 м; СИП-2 (3х35+1х54,6) - 40 м | м | 1394 |  |
| 18 | Установка в ТП-348 предохранителей ПН 2-250 | 1 шт. | 6 |  |
| 19 | Установка ограничителей перенапряжений ОР-600/50 | шт | 24 |  |
| Раздел 3. Кабельный вывод |  |  |  |  |
| 20 | Разборка и вывоз бетонной отмостки | 1 м3 | 0,135 |  |
| 21 | Разработка грунта в траншеях глубиной до 2 | м3 | 11,35 |  |
| 22 | Вывоз грунта | м3 | 1,36 |  |
| 23 | Засыпка траншеи | м3 | 7,27 |  |
| 24 | Устройство подстилающих слоев песчаных | м2 | 1,35 |  |
| 25 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | м2 | 1,35 |  |
| 26 | Устройство цементобетонных покрытий, толщина слоя 20 см | м2 | 1,35 |  |
| 27 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм | м | 5 |  |
| 28 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб диаметром 110 мм | м | 1 |  |
| 29 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 34 |  |
| 30 | Прокладка кабеля АСБл-1 4х150 мм2 в готовых траншеях без покрытий | м | 28 |  |
| 31 | Прокладка кабеля АСБл-1 4х150 мм2 по дну канала без креплений | м | 4 |  |
| 32 | Прокладка кабеля АСБл-1 4х150 мм2 в проложенных трубах | м | 6 |  |
| 33 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | м | 28 |  |
| 34 | Прокладка кабеля АСБл-1 4х150 мм2 по опоре | м | 8 |  |
| 35 | Монтаж защитного стального кожуха | шт | 1 |  |
| 36 | Монтаж муфт концевых 4 КНТп-1-(150-240) | шт | 1 |  |
| 37 | Монтаж муфт концевых 4 КВТп-1-(150-240) | шт | 1 |  |
| 38 | Монтаж муфт концевых 4 КНТп-1-(70-120) для присоединения существующего кабельного вывода | шт | 1 |  |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 3 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от «___» __________2016 г.

- ведомость объемов работ

Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 13 ВЛ-0,4 кВ ТП-1412 по адресу: г. Саратов,  4-ый Савельевский проезд.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж 2-х проводов ВЛ 0,38 кВ | 1 опора | 11 |  |
| 2 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям | 1 ответвление | 11 |  |
| 3 | Демонтаж и вывоз деревянных одностоечных опор ВЛ 0,38-10 кВ | 1 опора | 8 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 4 | Замена одностоечных деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ с подкосом | 1 опора | 1 |  |
| 5 | Вывоз демонтированных опор | 1 опора | 2 |  |
| 6 | Установка одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 4 |  |
| 7 | Развозка по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 5 |  |
| 8 | Развозка по трассе материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 1 |  |
| 9 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям провод СИП-4 2х16мм2 | м | 220 |  |
| 10 | Подвеска самонесущих изолированных проводов СИП-2 (3х50+1х54,6) - 196 м; | м | 126 |  |
| 11 | Установка ограничителей перенапряжений ОР-600/50 | шт | 3 |  |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |