Приложение №1

к  договору №_______от ___________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ______________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2016 г. |  |  | " _____ " ________________ 2016 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.

| Основание для проектирования | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 3510–16-ип от 24.05.2016 года. ТУ № 1355 от 26.02.2016 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и место расположения объекта проектирования | Новая КТП по адресу: г. Саратов, Песчано-Уметский тракт, б/н. 2КЛ-10кВ от новой КТП до ТП-1040. КЛ-10кВ от новой КТП до РП-Московский. РП-Московский по адресу: г. Саратов, Песчанно-Уметский тракт, Московское шоссе. ТП-1040 по адресу: г. Саратов, Песчано-Уметский тракт. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство, реконструкция. |
| Стадии проектирования | Подготовка рабочей документации. |
| Перечень и объем проектных работ | 1. Инженерно-геодезические работы. 2. Проектирование установки комплекта оборудования РУ-10кВ (КСО-394) на две секции шин в новой КТП. 3. Проектирование трассы 2КЛ-10кВ сечением 3х150мм2 от новой КТП до ТП-1040 протяженностью ориентировочно 2х350 метров. 4. Проектирование трассы КЛ-10кВ сечением 3х150мм2 от новой КТП до РП-Московский протяженностью ориентировочно 150 метров. 5. Проектирование реконструкции РП-Московский (установка в РУ-10кВ на I с.ш. одной линейной камеры КСО-298 с BB/TEL-10/630). 6. Проектирование реконструкции ТП-1040 (установка в РУ-10кВ на разных секциях линейных камер КСО-394 – 2 шт.). 7. Предусмотреть требования по обеспечению соблюдения энергетической эффективности и оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. 8. Согласование проекта в установленном порядке. |
| Сроки выполнения работ | С 07.09.2016 года по 06.03.2017 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - Техническая характеристика существующих электрических сетей. - План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения. - Фрагмент из топографического плана г. Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, Песчано-Уметский тракт, б/н. |
| Состав рабочей документации | Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий. |
| Требование к рабочей документации | Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Требования к проектной организации | Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов. |
| Результат работ | 1. Документ о выполненных инженерных изысканий - на бумажном носителе в двух экземплярах. 2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах. 3. Сметная документация - на бумажном носителе в двух экземплярах. |
| Порядок сдачи результатов работ | Исполнитель представляет Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах. |
| Порядок сдачи работ | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |