Приложение № 8

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Общие требования к персональным компьютерам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Персональные компьютеры должны функционировать при следующих условиях: - параметры электропитания устройств, подключаемых к сети (220 V +10% /- 15%, 50 Hz +/- 3 Hz); - температура окружающей среды от +5°С до +40 °C; - относительная влажность от 40% до 80% при температуре +25 °C; Срок службы персональных компьютеров должен составлять не менее 6 лет, что должно быть отражено в Технических Условиях. Персональные компьютеры на этапе производства должны пройти обязательное 24-х часовое тестирование на работоспособность при температуре 40 (+/-1)°C. Все места подключения интерфейсов MOLEX, IDE и SATA должны иметь дополнительную фиксацию, для предотвращения их самопроизвольного отключения во время транспортировки и эксплуатации. Гарантийный срок на Товар составляет 12 месяцев, на персональные компьютеры - не менее 36 месяцев, если иной гарантийный срок не установлен Производителем Товара. Поставляемые персональные компьютеры должны быть новыми, неиспользованными. Все необходимые руководства пользователя должны быть на русском языке. Техническая документация может быть, как на русском, так и на английском языке. Во всех случаях недопустимо предоставление технической документации и руководств пользователя в виде ксерокопий. |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта закупки | Перечень требований к безопасности, техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам объекта закупки | Кол-во (ед.) |
| 1 | Автоматизированное рабочее место (тип 1) | Системный блок Aquarius Pro P30 S55 Корпус Форм-фактор – Mini Tower; Блок питания мощностью не менее 450W; Дополнительный фиксатор для исключения самопроизвольного отсоединения силового кабеля из блока питания системного блока; Охлаждение корпуса – не менее одного вентилятора 80x80мм на задней стенке корпуса с возможностью установки дополнительного вентилятора 92х92 или 120x120мм на передней стенке; Количество отсеков для внешних 5,25-дюймовых устройств не менее 2 шт.; Количество отсеков для внешних 3,5-дюймовых устройств не менее 2 шт.; Количество отсеков внутренних 3.5-дюймовых устройств не менее 4 шт.; Кнопка включения системного блока или передняя дверца корпуса, закрывающая кнопку включения системного блока, должна запираться на ключ. Габариты – не более 406 x 180 x 352 мм. Системная плата: Форм – фактор mATX; Поддержка оперативной памяти - не менее 32Gb DDRIII, официальная поддержка оперативной памяти DDRIII 1600/1333/1066MHz; Четыре слота для установки оперативной памяти; Спецификация SATA, не менее – 5*SATAII; 1*SATAIII; Слоты расширения, не менее – 1*PCI Express 3.0 x16, 1*PCI Express 2.0 x4, 2*PCI; Поддержка шины PCI средствами чипсета (без дополнительного контроллера на материской плате); Интегрированная звуковая карта - не менее 8 каналов; Интегрированная сетевая карта - 10/100/1000 Мбит/cек.; Внутренние коннекторы USB2.0: 2 коннектора (поддержка 4*USB 2.0 ports); Внутренние коннекторы USB3.0: 1 коннектор (поддержка 2*USB 3.0 ports); Возможность вывода COM и LPT портов с внутреннего коннектора материнской платы; Порты на задней панели материнской платы: 2xPS/2, 1xD-Sub, 1xDVI, 1xHDMI, 1xRJ45, 4xUSB2.0 без учета внутренних коннекторов, 2xUSB3.0 без учета внутреннего коннектора, Audio I/O port. Технология объединения мощности интегрированной графики и дискретного видеоадаптера, встроенная защита электронных компонентов платы от скачков напряжения; автоматическое определение загрузки системы и в соответствии с ней регулирование потребления энергии в режиме реального времени; технология интеллектуального регулирования частоты оборотов кулера корпуса и процессора в зависимости от температуры системы для обеспечения бесшумной работы системы; базовая система ввода-вывода на русском языке; возможность выборочного отключения USB портов; поддержка на уровне BIOS защиты информации, хранящейся на жестких дисках, паролем и сервис, позволяющий создавать уникальный мастер-пароль для жестких дисков на базе их идентификаторов; защита от несанкционированной модификации (записи) FLASH EPROM; вывод сообщения на этапе загрузки в случае несанкционированной замены комплектующих. Процессор: Тактовая частота – не менее 3.4 GHz; Кэш 3-го уровня – не менее 3 Mb; Количество ядер - не менее 2; Технология изготовления – не более 0.022 мкм. Рассеиваемая мощность (TDP) - не более 77W. Кулер для процессора Минимальная скорость вращения - не более 600 об/мин.; Максимальная скорость вращения - не менее 2700 об/мин; Воздушный поток - не менее 50 CFM; Максимальный уровень шума - не более 27 дБ(A); Управление скоростью вращения - PWM; Материал радиатора - алюминий, медный стержень; Оперативная память Тип - DDR III SDRAM; Частота - не менее 1600MHz; Количество модулей - 2 шт; Общий объем - не менее 4Гб; Жесткий диск Внешний интерфейс – SATA III; Скорость вращения шпинделя – 7200 об/мин.; Объем - не менее 500 Gb; Количество - 1 шт. Объем внутреннего кэша – не менее 32Mb; Программно-аппаратный комплекс мониторинга и управления: В комплекте с системным блоком должен быть поставлен и настроен программно-аппаратный комплекс отвечающий следующим требованиям: Консоль управления должна быть реализована в виде WEB-интерфейса и доступна с любого (в том числе мобильного) устройства в сети, имеющего браузер (программное обеспечение для просмотра WEB-страниц). Должен обеспечивать безопасность дистанционного администрирования с использованием аутентификации и шифрования при передаче данных; Должен обладать территориально-распределенной архитектурой, позволяющей избежать централизации управления и хранения собираемой информации при сохранении высокой доступности. Объекты мониторинга и управления (рабочие станции и/или серверы) должны использоваться как узлы кластера базы данных. Должен обеспечивать масштабируемость системы и увеличение производительности обработки событий мониторинга и управления без привлечения дополнительных вычислительных ресурсов (возможность реализации функциональным перераспределением установленных агентов и серверов). Должен осуществлять сбор следующих данных персонального компьютера (информационных киосках, тонких клиентах): - версию BIOS; - модель сетевого адаптера (адаптеров); - модель видеоадаптера; - модель аудио адаптера; - тип и количество модулей оперативной памяти; - тип и количество процессоров (физических и логических); - тип и количество параллельных портов; - программное обеспечение, установленное на системном блоке; - текущую загрузку процессора (процессоров), оперативной памяти и сетевых адаптеров системного блока; - напряжения и скорости вращения вентиляторов системного блока; - получение в режиме реального времени информации о температуре воздуха в корпусе контролируемого устройства, диапазон измерения температуры от -20°C до +80°C, погрешность измерения температуры не более - ±3°C; - получение в режиме реального времени информации об уровне пылевого загрязнения в корпусе контролируемого устройства; - работоспособность операционной системы контролируемого устройства; - вывод информации о серийных номерах комплектующих; Наличие сторожевого таймера с возможностью изменения диапазона значений включения/выключения, регулирование времени срабатывания от 1 до 255 минут; Должен обеспечивать возможность настройки реакций программного обеспечения контроллера на критические события системы (оповещений); Должен поддерживать форматы оповещения: вывод информации на экран, отправка сообщения по электронной почте; Системное программное обеспечение Предустановленная лицензионная операционная система Microsoft Windows 10 Pro 64 bit (русский), дистрибутив Microsoft Windows 10 Pro 64 bit (русский) на DVD; Офисное программное обеспечение Предустановленный лицензионный пакет офисных приложений Microsoft Office Home and Business 2016 Russian; Мышь оптическая, 800dpi; Клавиатура, количество клавиш – 104; Монитор 19,5" ЖК Acer K202HQLAb; Сетевой фильтр APC P5B-R. | 11 |
| 2 | Автоматизированное рабочее место (тип 2) | Системный блок Aquarius Pro P30 S55 Корпус Форм-фактор – Mini Tower; Блок питания мощностью не менее 450W; Дополнительный фиксатор для исключения самопроизвольного отсоединения силового кабеля из блока питания системного блока; Охлаждение корпуса – не менее одного вентилятора 80x80мм на задней стенке корпуса с возможностью установки дополнительного вентилятора 92х92 или 120x120мм на передней стенке; Количество отсеков для внешних 5,25-дюймовых устройств не менее 2 шт.; Количество отсеков для внешних 3,5-дюймовых устройств не менее 2 шт.; Количество отсеков внутренних 3.5-дюймовых устройств не менее 4 шт.; Кнопка включения системного блока или передняя дверца корпуса, закрывающая кнопку включения системного блока, должна запираться на ключ. Габариты – не более 406 x 180 x 352 мм. Системная плата: Форм – фактор mATX; Поддержка оперативной памяти - не менее 32Gb DDRIII, официальная поддержка оперативной памяти DDRIII 1600/1333/1066MHz; Четыре слота для установки оперативной памяти; Спецификация SATA, не менее – 5*SATAII; 1*SATAIII; Слоты расширения, не менее – 1*PCI Express 3.0 x16, 1*PCI Express 2.0 x4, 2*PCI; Поддержка шины PCI средствами чипсета (без дополнительного контроллера на материской плате); Интегрированная звуковая карта - не менее 8 каналов; Интегрированная сетевая карта - 10/100/1000 Мбит/cек.; Внутренние коннекторы USB2.0: 2 коннектора (поддержка 4*USB 2.0 ports); Внутренние коннекторы USB3.0: 1 коннектор (поддержка 2*USB 3.0 ports); Возможность вывода COM и LPT портов с внутреннего коннектора материнской платы; Порты на задней панели материнской платы: 2xPS/2, 1xD-Sub, 1xDVI, 1xHDMI, 1xRJ45, 4xUSB2.0 без учета внутренних коннекторов, 2xUSB3.0 без учета внутреннего коннектора, Audio I/O port. Технология объединения мощности интегрированной графики и дискретного видеоадаптера, встроенная защита электронных компонентов платы от скачков напряжения; автоматическое определение загрузки системы и в соответствии с ней регулирование потребления энергии в режиме реального времени; технология интеллектуального регулирования частоты оборотов кулера корпуса и процессора в зависимости от температуры системы для обеспечения бесшумной работы системы; базовая система ввода-вывода на русском языке; возможность выборочного отключения USB портов; поддержка на уровне BIOS защиты информации, хранящейся на жестких дисках, паролем и сервис, позволяющий создавать уникальный мастер-пароль для жестких дисков на базе их идентификаторов; защита от несанкционированной модификации (записи) FLASH EPROM; вывод сообщения на этапе загрузки в случае несанкционированной замены комплектующих. Процессор: Тактовая частота – не менее 3.4 GHz; Кэш 3-го уровня – не менее 3 Mb; Количество ядер - не менее 2; Технология изготовления – не более 0.022 мкм. Рассеиваемая мощность (TDP) - не более 77W. Кулер для процессора Минимальная скорость вращения - не более 600 об/мин.; Максимальная скорость вращения - не менее 2700 об/мин; Воздушный поток - не менее 50 CFM; Максимальный уровень шума - не более 27 дБ(A); Управление скоростью вращения - PWM; Материал радиатора - алюминий, медный стержень; Оперативная память Тип - DDR III SDRAM; Частота - не менее 1600MHz; Количество модулей - 2 шт; Общий объем - не менее 4Гб; Жесткий диск Внешний интерфейс – SATA III; Скорость вращения шпинделя – 7200 об/мин.; Объем - не менее 500 Gb; Количество - 1 шт. Объем внутреннего кэша – не менее 32Mb; Программно-аппаратный комплекс мониторинга и управления: В комплекте с системным блоком должен быть поставлен и настроен программно-аппаратный комплекс отвечающий следующим требованиям: Консоль управления должна быть реализована в виде WEB-интерфейса и доступна с любого (в том числе мобильного) устройства в сети, имеющего браузер (программное обеспечение для просмотра WEB-страниц). Должен обеспечивать безопасность дистанционного администрирования с использованием аутентификации и шифрования при передаче данных; Должен обладать территориально-распределенной архитектурой, позволяющей избежать централизации управления и хранения собираемой информации при сохранении высокой доступности. Объекты мониторинга и управления (рабочие станции и/или серверы) должны использоваться как узлы кластера базы данных. Должен обеспечивать масштабируемость системы и увеличение производительности обработки событий мониторинга и управления без привлечения дополнительных вычислительных ресурсов (возможность реализации функциональным перераспределением установленных агентов и серверов). Должен осуществлять сбор следующих данных персонального компьютера (информационных киосках, тонких клиентах): - версию BIOS; - модель сетевого адаптера (адаптеров); - модель видеоадаптера; - модель аудио адаптера; - тип и количество модулей оперативной памяти; - тип и количество процессоров (физических и логических);- тип и количество параллельных портов; - программное обеспечение, установленное на системном блоке; - текущую загрузку процессора (процессоров), оперативной памяти и сетевых адаптеров системного блока; - напряжения и скорости вращения вентиляторов системного блока; - получение в режиме реального времени информации о температуре воздуха в корпусе контролируемого устройства, диапазон измерения температуры от -20°C до +80°C, погрешность измерения температуры не более - ±3°C; - получение в режиме реального времени информации о уровне пылевого загрязнения в корпусе контролируемого устройства; - работоспособность операционной системы контролируемого устройства; - вывод информации о серийных номерах комплектующих; Наличие сторожевого таймера с возможностью изменения диапазона значений включения/выключения, регулирование времени срабатывания от 1 до 255 минут; Должен обеспечивать возможность настройки реакций программного обеспечения контроллера на критические события системы (оповещений); Должен поддерживать форматы оповещения: вывод информации на экран, отправка сообщения по электронной почте; Системное программное обеспечение: Предустановленная лицензионная операционная система Microsoft Windows 10 Pro 64 bit (русский), дистрибутив Microsoft Windows 10 Pro 64 bit (русский) на DVD; Офисное программное обеспечение: Предустановленный лицензионный пакет офисных приложений Microsoft Office Home and Business 2016 Russian; Мышь оптическая, 800dpi; Клавиатура, количество клавиш – 104. | 7 |
| 3 | Автоматизированное рабочее место (тип 3) | Системный блок Корпус Форм-фактор – Midi Tower; Блок питания мощностью не менее 450W; Дополнительный фиксатор для исключения самопроизвольного отсоединения силового кабеля из блока питания системного блока; Охлаждение корпуса – не менее одного вентилятора 120x120мм на задней стенке корпуса с возможностью установки дополнительного вентилятора 92х92 или 120x120мм на передней стенке; Количество отсеков для внешних 5,25-дюймовых устройств не менее 3 шт.; Количество отсеков внутренних 3.5-дюймовых устройств не менее 8 шт.; Габариты – не более 195 х 450 х 495,5. Системная плата: Форм – фактор mATX; Поддержка оперативной памяти - не менее 64Gb DDR4, официальная поддержка оперативной памяти PC4-17000 (DDR4 2133 МГц; Четыре слота для установки оперативной памяти; Слоты расширения, не менее – 2*PCI Express x16, 2*PCI Express x1, 2*PCI; Поддержка шины PCI средствами чипсета (без дополнительного контроллера на материнской плате); Интегрированная звуковая карта - не менее 8 каналов; Интегрированная сетевая карта - 10/100/1000 Мбит/cек.; Внутренние коннекторы USB2.0: 4 коннектора; Внутренние коннекторы USB3.0: 2 коннектор; Порты на задней панели материнской платы: 1 x PS/2, 1 x DVI, 1 x HDMI, 1 x RJ45, 2x USB 2.0 без учета внутренних коннекторов, 4 x USB 3.0 без учета внутреннего коннектора, Audio I/O port, встроенная защита электронных компонентов платы от скачков напряжения; автоматическое определение загрузки системы и в соответствии с ней регулирование потребления энергии в режиме реального времени; технология интеллектуального регулирования частоты оборотов кулера корпуса и процессора в зависимости от температуры системы, обеспечивая бесшумную работу системы базовая система ввода-вывода на русском языке; возможность выборочного отключения USB портов; поддержка на уровне BIOS защиты информации, хранящейся на жестких дисках, паролем и сервис, позволяющий создавать уникальный мастер-пароль для жестких дисков на базе их идентификаторов; Процессор: Тактовая частота – не менее 3.2 GHz; Кэш 3-го уровня – не менее 6 Mb; Количество ядер - не менее 4; Кулер для процессора Минимальная скорость вращения - не более 600 об/мин.; Максимальная скорость вращения - не менее 2700 об/мин; Воздушный поток - не менее 50 CFM; Максимальный уровень шума - не более 27 дБ(A); Управление скоростью вращения - PWM; Материал радиатора - алюминий, медный стержень; Оперативная память Тип - DDR 4 SDRAM; Частота - не менее 2133MHz; Количество модулей - 2 шт; Общий объем - не менее 16Гб; Жесткий диск Внешний интерфейс – SATA III; Скорость вращения шпинделя – 7200 об/мин.; Объем - не менее 1Tb; Количество - 1 шт; Объем внутреннего кэша – не менее 64Mb; Диск SSD интерфейс - SATA 6Gb/s; Объем – не менее 120Гб; Количество - 1 шт. Системное программное обеспечение: Предустановленная лицензионная операционная система Microsoft Windows 10 Pro 64 bit (русский), дистрибутив Microsoft Windows 10 Pro 64 bit (русский) на DVD; Офисное программное обеспечение: Предустановленный лицензионный пакет офисных приложений Microsoft Office Home and Business 2016 Russian. | 2 |
| 4 | Ноутбук | Ноутбук HP ProBook 450 G2 Процессор Intel Core i3 5010U (2.1 ГГц); Оперативная память 4096Mb LV SO-DIMM DDRlII 1600 MHz; Жесткий диск 500Gb SATA 5400rpm; Видео встроенное Intel HD Graphics 5500; Оптический привод встроенный DVD-RW, поддержка Double Layer; Экран диагональ 15.6", разрешение 1366x768; Сеть 10/100/1000 Мбит/сек; Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b; Разъемы 2xUSB3.0, 2xUSB2.0, HDMI, RJ-45, VGA, разъем для наушников/микрофона; Питание аккумуляторная батарея Li-Ion 14.8В 40 Вт/ч (2550 мАч), время автономной работы до 4 часов; Вес ноутбука с аккумулятором 2.2 кг; Системное программное обеспечение: Предустановленная лицензионная операционная система Microsoft Windows 7 Pro 64bit (русский), дистрибутив Microsoft Windows 8 Pro 64bit (русский) на DVD; Офисное программное обеспечение: лицензионный пакет офисных приложений Microsoft Office Home and Business 2016 Russian. | 2 |
| 5 | Многофункциональное устройство | Лазерное HP LaserJet M225rdn <CF486A> Тип печати черно-белая, технология печати лазерная Тип сканирования цветное; Максимальный формат бумаги A4, Количество страниц в месяц 8000 стр., Автоматическая двусторонняя печать, автоподатчик; Скорость печати 25 стр./мин., максимальное разрешение печати 1200x1200; Скорость копирования 25 стр./мин, максимальное разрешение копира 600х600; Сканер тип планшетный, разрешение сканера 600х600, разрешение сканера (улучшенное) 1200х1200, скорость черно-белого сканирования 14 стр./мин., скорость цветного сканирования 5 стр./мин.; Факс память факса 400 стр., максимальное разрешение факса 300х300; Интерфейсы 1хUSB2.0, Тип сетевого интерфейса LAN 100 Мбит/с (RJ-45), Факс-модем (RJ-11). | 10 |
| 6 | Принтер тип 1 | Струйный HP Officejet 7110 CR768A <H812a> Тип печати цветная струйная Максимальный формат бумаги A3+, Количество цветов 4; Скорость печати с разрешением 600x1200 15 стр./мин; Скорость цветной печати с разрешением 4800x1200 8 стр./мин.; Интерфейс Wi-Fi, USB2.0, RJ-45; Формат печатных носителей A3+ , A3, A4, A5, A6, B4, B5, каталожная карточка A4, конверт C5, конверт ,C6 конверт DL. | 3 |
| 7 | Планшет | Samsung Galaxy Tab S2 SM-T719 <SM-T719NZKESER> Процессор Samsung Exynos 5433 (1,9 8С); Оперативная память 3Гб.; Накопитель 32Гб.; Экран Super AMOLED, диагональ 8", разрешение 2048x1536; Фронтальная камера 2.1 Mpix, основная камера 8 Mpix; Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a; Поддержка сетей 3G, LTE (4G); Bluetooth 4.1; Сканер отпечатков пальцев; Разъемы micro USB2.0, разъем для наушников, слот для Nano-SIM-карты; Операционная система Android 6.0 (Marshmallow); Питание аккумуляторная батарея Li-Pol 4000 мАч; Вес с аккумулятором 0.267 кг. | 1 |
| 8 | Карта памяти | Kingston SDCA3/128GBSP Тип карты microSDXC; Объем накопителя 128Гб; SDSpeedClassUHS-I, Class 10; Скорость чтения до 90 Мб/сек, Скорость записи до 80 Мб/сек. | 1 |
| 9 | Монитор (тип 1) | Acer G246HYLbd Диагональ 23.8", Тип ЖК-матрицы TFT E-IPS; Максимальное разрешение 1920x1080; Яркость 250 кд/м²; Время отклика 6 мс; Угол обзора 178°/178°; Разъемы D-sub, DVI. | 7 |
| 10 | Монитор (тип 2) | Acer K202HQLAb Диагональ 19.5", Тип ЖК-матрицы TFT TN; Максимальное разрешение 1366x768; Яркость 200 кд/м²; Время отклика 5 мс; Угол обзора 90°/65°; Разъемы D-sub. | 3 |
| 11 | Бумага (тип 1) | HP C6036A Бумага для струйной печати; Рулон ширина рулона 914мм, (36"), длина рулона 45.7м; Тип поверхности по ASTMD-523 матовая; Цвет белый; Плотность по ISO 536 90 г/м²; Белизна по ISO 11476 168%; Яркость по TAPPIT-452 113%. | 20 |
| 12 | Бумага (тип 2) | HP C6035A Бумага для струйной печати; Рулон ширина рулона 610мм, (24"), длина рулона 45.7м; Тип поверхности по ASTMD-523 матовая; Цвет белый ; Плотность по ISO 536 90 г/м²; Толщина по ISO 534 122 мкм; Белизна по ISO 11476 168%; Непрозрачность по TAPPIT-425 93%; Яркость по TAPPIT-452 113%. | 90 |
| 13 | Бумага (тип 3) | HP Q1446A Бумага для струйной печати; Рулон ширина рулона 420 мм, (16,5"), длина рулона 45.7 м; Тип поверхности по ASTM D-523 матовая; Цвет белый; Плотность по ISO 536 90 г/м²; Толщина по ISO 534 119 мкм; Белизна по ISO 11476 168%; Непрозрачность по TAPPI T-425 93%; Яркость по TAPPI T-452 108%. | 5 |
| 14 | Система непрерывной подачи чернил (тип 1) | HP 932/933 для HP Officejet OJ Pro 7110с чипами | 8 |
| 15 | Чернила (тип 1) | HPOfficeJetOJPro 7110 для картриджей HP 940, 933, 932, 950, 951, комплект 4*100 мл. | 8 |
| 16 | Система непрерывной подачи чернил (тип 2) | HP Designjet 510 (для HP 82) с чипами | 1 |
| 17 | Чернила (тип 2) | HP DesignJet 500 для картриджей HP 10, HP 11, HP 82, комплект 4*100 мл. | 6 |
| 18 | Аккумулятор | KRAULER KR-BAT-12/7.2 Технология производства: свинцово-кислотная, необслуживаемая, герметичная, VRLA; Плотность электролита 1,31 г/куб.см; Напряжение 12В; Ёмкость (при 20-часовом цикле заряда) 7.2Ач; Внутреннее сопротивление не более 21 мОм; Саморазряд батареи не более 3% в месяц; Количество циклов заряд-разряд (до 60% ёмкости) не менее 500; Время заряда 6 часов до 90% ёмкости; Максимальный ток заряда 2,8 А; Тип клемм Т2. | 100 |