Приложение № 1

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ________________________________ |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2016 г. |  |  | " _____ " ________________ 2016 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2284-15ип от 30.04.2015 года. ТУ № 2796 от 30.04.2015 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и месторасположение объекта | КЛ-0,4кВ (кабельный вывод) от РУ-0,4кВ ТП-833 до пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ от пунктовой опоры ТП-833 до границы земельных участков по адресу: Саратовская обл., Саратовский район, на расстоянии 2,0 км юго-западнее п. Расково, СНТ «Заря-59», уч. 64. (64:32:022508:262), уч. 33, уч. 66 «А», уч. 74, уч. 73 «А», уч. 46, уч. 60, уч. 54, уч. 55, уч. 3, уч. 56, уч.16, уч.14, уч 22, уч.69, уч.61, уч. 2, уч. 63, уч.43, уч. 29, уч.50, уч.27, уч.10, уч.39, уч. 1, уч.59. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1 Установка опор – 58 шт. 2.2. Монтаж провода СИП 2 3х120мм2+1х95мм2, протяженностью, ориентировочно 354 метра. 2.3. Монтаж провода СИП 2 3х95мм2+1х95мм2, протяженностью, ориентировочно 481 метр. 2.4. Монтаж провода СИП 2 3х50мм2+1х54,6мм2, протяженностью, ориентировочно 788 метров. 2.5. Монтаж повторного заземления на опорах 2.6. Прокладка КЛ-0,4кВ от ТП-833 до пунктовой опоры, протяженностью, ориентировочно 1х33 метра. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 09.02.2016 года по 20.04.2016 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №1-00/1 ВЛИ – 0,4кВ ТП – 833 до границы земельного участка заявителя по адресу: Саратовская область, СНТ «Заря – 59», уч. 64. (шифр 08-15-137 ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО. 2. Наличие производственно-технической базы. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |