Приложение № 1

к  договору №___ от __________________.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | _______________________________ |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2016 г. |  |  | " _____ " ________________ 2016 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

|  | Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 3852-16-ип от 31.05.2016 года. ТУ № 3579 от 31.05.2016 года. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |  |  |
|  | Наименование и место расположения объекта | ТП-881 по адресу: г. Саратов, ул. Семенова, б/н. КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП-881 до ВРУ храма по адресу: г. Саратов, 11 микрорайон, пос. Солнечный-2. |  |  |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |  |  |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Реконструкция ТП-881: - Монтаж линейной панели ЩО-70-1-03У3 – 1 шт. 2.2. Прокладка КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП-881 до ВРУ храма по адресу: г. Саратов, 11 микрорайон, пос. Солнечный-2; кабелем АСБ-1-4х70мм2 протяжённостью 160 метров. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |  |  |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 21.11.2016 года по 25.05.2017 года. |  |  |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на реконструкцию РУ-0,4кВ ТП-881 с установкой одной линейной панели ЩО-70-1-03У3. КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП-881 до ВРУ храма по адресу: г. Саратов, 11 микрорайон, пос. Солнечный-2 (шифр 06-16-90 ЭС). |  |  |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н. |  |  |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 11920-85, ВСН-342-75, ГОСТ 18410-73, Правилам благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов» №45-515 от 23.04.2015 года. А также Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 года. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |  |  |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |  |  |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |  |  |