Приложение № 1

к договору №___ от «__» _______ 2016 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | __________________________________ |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2016 г. |  |  | " _____ " ________________ 2016 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 3883-16-ип от 03.06.2016 года. ТУ № 3704 от 03.06.2016 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и месторасположение объекта | ВЛИ-0,4кВ от пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-363 до опоры №1-00/3 по ул. Огородная. ВЛИ-0,4кВ ТП-363 от опоры №1-00/3 до границ земельного участка по адресу : г. Саратов, ул. Огородная, д. 90/100. КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-363 до пунктовой опоры (кабельный вывод). |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: Реконструкция: 2.1. Демонтаж существующего кабельного вывода от РУ-0,4кВ ТП-363. 2.2. Демонтаж существующего неизолированного провода 2А-35. 2.3. Демонтаж существующих опор – 2 шт. 2.4. Демонтаж существующих вводов к зданиям. 2.5. Монтаж ж/б опор – 2 шт. 2.6. Монтаж провода СИП 2 3х50мм2+1х54,6 мм2 протяженностью 65 метров. 2.7. Монтаж провода СИП 4 2х16мм2 протяженностью 25 метров. 2.8. Монтаж повторного заземления на опорах. 2.9. Монтаж кабельного вывода 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-363 на пунктовую опору, кабель АСБ-1-4х70 мм2, протяжённостью 23 метра. Новое строительство: 2.10. Монтаж ж/б опор -4 шт. 2.11. Монтаж провода СИП 2 3х35мм2+1х54,6 мм2 протяженностью 85 метров. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 02.12.2016 года по 30.12.2016 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-363 до границы земельного участка заявителя – мини-магазина по адресу: г. Саратов, ул. Огородняя, 90/100 (шифр 09-16-137 ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 года №328н. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ Р 31946-2012, ГОСТ 18410-73, РД 11-02-2006, ГОСТ 12.1.030-81, РД 153-34.3-03.285-2002, Решению СГД от 23.04.2015 года №45-515 « О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |