Приложение № 1

к договору №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2016 г. |  |  | " _____ " ________________ 2016 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 3855-16-ип от 25.05.2016 года. ТУ № 3388 от 25.05.2016 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и месторасположение объекта | Кабельно-воздушная линия 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1108 до ВРУ храма по адресу: г. Саратов, район взлетно-посадочной полосы САЗа. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Монтаж стальной опоры – 1 шт. 2.2. Монтаж ж/б опор – 8 шт. 2.3. Монтаж провода СИП 2 3х95мм2+1х95 мм2 протяженностью 254 метра. 2.4. Монтаж повторного заземления на опорах. 2.5. Монтаж кабельного вывода 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1108 на пунктовую опору, кабель АСБл-1-4х95 мм2 протяжённостью 43 метра. 2.6. Монтаж кабельной линии 0,4кВ от концевой опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-1108 до ВРУ храма по адресу: г. Саратов, район взлетно-посадочной полосы САЗа, кабель АСБл-1-4х95 мм2 протяжённостью 137 метров. 2.7. Подготовка трассы для монтажа КЛ-0,4кВ и ВЛИ-0,4кВ от ТП-1108, расположенной у дома №51 на пр. Энтузиастов до ВРУ храма по адресу: г. Саратов, район взлетно-посадочной полосы САЗа. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство (произвести вырубку зеленых насаждений, деревьев, растущих непосредственно по оси трассы ВЛИ, и чья высота превышает 4,0 метров). |
| Сроки выполнения работ | С 05.12.2016 года по 29.12.2016 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на строительство кабельно-воздушной линии 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1108 до ВРУ храма по адресу: г. Саратов, район взлетно-посадочной полосы САЗа (шифр 07-16-108 ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 года №328н. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ Р 31946-2012, ГОСТ 18410-73, РД 11-02-2006, ГОСТ 12.1.030-81, РД 153-34.3-03.285-2002, Решению СГД от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |