Приложение № 1

к договору № ____ от «__» ____________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | _______________________ А.Н. Куликов |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | «_____» ________________ 2016 г. |  |  | «_____» ________________ 2016 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 4097-16-ип от 25.07.2016 года. ТУ № 5079 от 25.07.2016 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | ВЛ-0,4кВ ТП-196 от пунктовой опоры по ул. Новостадионная до концевой по 6-му Малому Поливановскому тупику. КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-196 до пунктовой опоры (кабельный вывод). |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Демонтаж существующего неизолированного провода 2А-35 и 4А-35. 2.2. Замена существующей деревянной опоры с металлической приставкой на новую деревянную опору с металлической приставкой. 2.3. Демонтаж существующих деревянных опор с ж/б приставками. 2.4. Демонтаж существующих вводов к зданиям. 2.5. Монтаж провода СИП 2 3х70мм2+1х70 мм2 протяженностью 130 метров. 2.6. Монтаж провода СИП 2 3х50мм2+1х54,6 мм2 протяженностью 170 метров. 2.7. Монтаж провода СИП 4 2х16мм2 протяженностью 350 метров. 2.8. Монтаж ж/б опор - 6 шт. 2.9. Монтаж повторного заземления на опорах. 2.10. Замена существующего кабельного вывода 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-196 на пунктовую опору на кабель 0,4кВ АСБ-1-4х120 мм2, протяжённостью 75 метров. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство (произвести вырубку зеленых насаждений, деревьев, растущих непосредственно по оси трассы ВЛ и чья высота превышает 4,0 метров, а также деревьев, растущих непосредственно на пикете установки опор). |
| Сроки выполнения работ | С 14.12.2016 года по 30.12.2016 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на реконструкцию ВЛ-0,4кВ ТП-196 от пунктовой опоры до концевой по адресу: г. Саратов, Ленинский район, 6-й Малой Поливановский тупик, 14. (шифр 09-16-126 ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны ПУЭ, ПТЭ ЭП, Приказ Минэнерго РФ от 19.06.2003 №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 18410-73, ГОСТ Р 31946-2012, РД 11-02-2006, ГОСТ 12.1.030-81, РД 153-34.3-03.285-2002, Решение СГД от 23.04.2015 года №45-515 «О правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |