Приложение №1

к договору № _____ от ________2016 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ________________________________ |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2016 г. |  |  | " _____ " ________________ 2016 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ.

| Основание для проектирования | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 3266-15-ип от 26.11.2015 года, ТУ № 8493 от 26.11.2015 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта проектирования | ВЛ-0,4кВ от РП-Жасмин по адресу: г. Саратов, пос. Жасминный, угол ул. Строителей и ул. Школьная КЛ-1кВ от опоры ВЛИ-0,4кВ РП-Жасмин по адресу: г. Саратов, пос. Жасминный, ул. Моисеева, б/н. |
| Вид капитального строительства | Реконструкция, Новое строительство |
| Стадии проектирования | Подготовка рабочей документации |
| Перечень и объем проектных работ | 1. Инженерно-геодезические работы. 2. Проектирование реконструкции ВЛ-0,4кВ от РП-Жасмин с прокладкой кабельного вывода на пунктовую опору и прокладки КЛ-1кВ от опоры ВЛИ-0,4кВ РП-Жасмин до ВРУ храма по адресу: г. Саратов, пос. Жасминный, ул. Моисеева, б/н. 3. Согласование проекта в установленном порядке. |
| Сроки выполнения работ | С 15.02.2016 года по 29.04.2016 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: -Техническая характеристика существующих электрических сетей. - План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения. |
| Состав рабочей документации | Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий |
| Требования к рабочей документации | Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Требования к проектной организации | Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов. |
| Результат работ | 1. Документ о выполненных инженерных изысканиях - на бумажном носителе в двух экземплярах. 2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах. 3. Сметная документация на СМР - на бумажном носителе в двух экземплярах. |
| Порядок сдачи результатов работ | Исполнитель предоставляет Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах |
| Порядок сдачи работ | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |