Приложение № 1

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ________________________________ |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2016 г. |  |  | " _____ " ________________ 2016 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ |  | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2593-15-ип от 26.06.2015 года. ТУ № 4624 от 26.06.2015 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик |  | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
| Наименование и место расположения объекта |  | ВЛ-0,4кВ ТП-729 от опоры №3-02/2 до опоры № 3-05/2. ВЛИ-0,4кВ от опоры №3-05/2 ВЛИ-0,4кВ ТП - 729 до границы земельного участка по адресу г. Саратов, 11 Динамовский проезд, 38. |  |  |  |
| Вид капитального строительства |  | Реконструкция. Новое строительство. |  |  |  |
| Состав работ |  | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: Реконструкция 2.1. Демонтаж существующих опор. 2.2. Демонтаж существующих неизолированных проводов. 2.2. Демонтаж существующих ответвлений к зданиям. 2.3. Монтаж ж/бетонных опор – 2шт 2.4. Монтаж металлических опор – 1шт. 2.5. Монтаж провода СИП 2 3х70мм2+1х70мм2, протяженностью 473,4 метров. 2.6. Монтаж провода СИП 2 3х35мм2+1х54,6мм2, протяженностью 195 метров 2.7. Монтаж провода СИП 4 2х16мм2, протяженностью 300 метров 2.8. Монтаж провода СИП 4 4х16мм2, протяженностью 350 метров 2.9. Монтаж повторного заземления на опорах. Новое строительство. 2.10. Монтаж ж/бетонных опор – 4шт 2.11. Монтаж металлических опор – 1шт. 2.12. Монтаж провода СИП 2 3х70мм2+1х70мм2, протяженностью 146,6 метров. 2.13. Монтаж провода СИП 2 3х35мм2+1х54,6мм2, протяженностью 40 метров 2.14. Монтаж повторного заземления на опорах. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |  |  |  |
| Сроки выполнения работ |  | С 16.02.2016 года по 11.03.2016 года. |  |  |  |
| Исходные данные |  | Предоставляются Заказчиком: Проект на реконструкцию ВЛИ-0,4кВ ТП – 729 от опоры № 3-02/2 до опоры № 3-05/2. ВЛИ -0,4кВ от опоры №3-05/2 до границы земельного участка заявителя по адресу: г. Саратов, ул. 11- Динамовский проезд, 38 кад. №64:48:020241:31 (шифр 328-09-15 ЭС) |  |  |  |
| Требование к подрядной организации |  | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ. |  |  |  |
| Требования к проведению работ |  | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
| Особые условия и требования к работам |  | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |  |  |  |
| Порядок сдачи работ |  | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |  |  |  |
| Порядок сдачи объекта |  | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |