Приложение № 7

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на материалы для АИИСКУЭ - оборудование передачи данных по GSM/GPRS каналу.

| Наименование Товара | Терминал передачи данных по GSM/GPRS каналу |
| --- | --- |
| Место поставки Товара | До склада в г. Саратове, ул. Белоглинская 40, ул. Лунная 43Д |
| Срок поставки Товара | Поставка (отгрузка) Товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента вступления в силу договора. |

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика:

1.1. Продукция должна быть новой не ранее 2017 года изготовления, не бывшей в эксплуатации и не изготовлена из восстановительных компонентов.

1.2. В целях обеспечения защиты жизни и здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение Заказчика, Товар должен соответствовать требованиям, установленным Техническим регламентом Таможенного союза 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 879) (далее – ТР ТС 020/2011), Техническим регламентом Таможенного союза 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 768) (далее – ТР ТС 004/2011).

1.3. Требования по сроку гарантий качества товара: не менее 24 месяцев.

НАИМЕНОВАНИЕ И КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА:

| № п/п | Наименование Товара | Единица измерения | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Терминал GPRS TELEOFIS WRX768-R6U (со встроенным блоком питания) | шт. | 160 |
| 2 | Терминал GPRS TELEOFIS WRX768-R4U (со встроенным блоком питания) | шт. | 10 |
| 3 | Антенна GSM TELEOFIS mini 5dB SMA | шт. | 170 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Терминал GPRS TELEOFIS WRX768-R6U (со встроенным блоком питания):

Функциональные характеристики:

- поддерживаемые стандарты связи: CSD, GPRS, SMS, USSD

- количество SIM карт: не менее 2 (двух);

- тип модуля GSM: Telit GL868-DUAL V3;

- гальваническая развязка RS-485;

- наличие функции безусловной перезагрузки;

- наличие независимого сторожевого таймера;

- наличие встроенного TCP/IP стека;

- объём входного буфера данных не менее	1024 байт;

- не менее одного входа типа «АЦП»;

- не менее одного выхода «открытый коллектор»;

- режимы работы ТСР – клиент и ТСР – сервер;

- наличие функции ограничения количества GPRS сессий;

- возможность выхода на связь по расписанию, по SMS – команде, по звонку;

- возможность удаленной настройки по GPRS, CSD, SMS.

Электрические параметры

- наличие встроенного блока питания от сети ~220В (напряжение питания ~100-240В);

- наличие выхода напряжением 7,5В для питания внешних устройств.

Передача данных

- скорость приема данных по GSM интерфейсу (Download): 85.6 кбит/с;

- скорость передачи данных по GSM интерфейсу (Upload): 42.8 кбит/с;

- GPRS Multi-slot class Class 10;

- GPRS Mobile station class Class B;

- одновременных TCP соединений не менее 5 (+1 служебный);

- скорость передачи данных по CSD: 9600 бит/сек;

- наличие сервисов SMS: MT, MO, CB;

- формат SMS: PDU, TEXT.

Параметры GSM канала

- диапазоны частот GSM: 900/1800МГц; UMTS: 900/2100МГц;

- мощность передатчика (EGSM 900): 2Вт;

- мощность передатчика (DCS 1800): 1Вт

Проводные интерфейсы

- тип основного интерфейса:	RS-232 и RS-485;

- скорость передачи данных по RS-232/RS-485/USB: 1200-115200 бит/сек;

- наличие встроенного терминатора сети RS-485 (подключаемый, 120 Ом).

Параметры гальванической развязки интерфейса RS485

- пиковое напряжение изоляционного барьера RS-485: 2500В DC (1 минута, по UL 1577);

- максимальное рабочее напряжение изоляционного барьера RS-485: 560В DC (по VDE 0884 Part 2).

Конструктивные особенности

- тип антенного разъёма: SMA;

- материал корпуса – ABS пластик поликарбонат с прозрачной верхней крышкой;

- класс защиты корпуса: IP65;

- габаритные размеры: не менее 145 х 91.5 х 55 мм, вес не менее 190 г.

Вариант монтажного крепления

- крепление на стену (Т);

Параметры эксплуатации

- диапазон рабочих температур: -40...+65°C;

- атмосферное давление: 83.. 106 мм. рт. ст.;

- Вибрация: 55 Гц

- Терминал GPRS TELEOFIS WRX768-R4U (со встроенным блоком питания):

Функциональные характеристики:

- поддерживаемые стандарты связи: CSD, GPRS, SMS, USSD

- количество SIM карт: не менее 2 (двух);

- тип модуля GSM: Telit GL868-DUAL V3;

- гальваническая развязка RS-485;

- наличие функции безусловной перезагрузки;

- наличие независимого сторожевого таймера;

- наличие встроенного TCP/IP стека;

- объём входного буфера данных не менее	1024 байт;

- не менее одного входа типа «АЦП» (настраиваемого как «сухой контакт»);

- не менее одного выхода «открытый коллектор»;

- режимы работы ТСР – клиент и ТСР – сервер;

- наличие функции ограничения количества GPRS сессий;

- возможность выхода на связь по расписанию, по SMS – команде, по звонку;

- возможность удаленной настройки по GPRS, CSD, SMS.

Электрические параметры

- наличие встроенного блока питания от сети ~220В (напряжение питания ~100-240В);

- наличие выхода напряжением 7,5В для питания внешних устройств.

Передача данных

- скорость приема данных по GSM интерфейсу (Download): 85.6 кбит/с;

- скорость передачи данных по GSM интерфейсу (Upload): 42.8 кбит/с;

- GPRS Multi-slot class Class 10;

- GPRS Mobile station class Class B;

- одновременных TCP соединений не менее 5 (+1 служебный);

- скорость передачи данных по CSD: 9600 бит/сек;

- наличие сервисов SMS: MT, MO, CB;

- формат SMS: PDU, TEXT.

Параметры GSM канала

- диапазоны частот GSM: 900/1800МГц; UMTS: 900/2100МГц;

- мощность передатчика (EGSM 900): 2Вт;

- мощность передатчика (DCS 1800): 1Вт

Проводные интерфейсы

- тип основного интерфейса:	RS-232 и RS-485;

- тип дополнительного интерфейса: USB 2.0 (USB Host);

- скорость передачи данных по RS-232/RS-485/USB: 1200-115200 бит/сек;

- наличие встроенного терминатора сети RS-485 (подключаемый, 120 Ом).

Параметры гальванической развязки интерфейса RS485

- пиковое напряжение изоляционного барьера RS-485: 2500В DC (1 минута, по UL 1577);

- максимальное рабочее напряжение изоляционного барьера RS-485: 560В DC (по VDE 0884 Part 2).

Конструктивные особенности

- тип антенного разъёма: SMA;

- тип разъема USB: USB mini;

- материал корпуса – сплав алюминия;

- класс защиты корпуса: IP30;

- габаритные размеры: не менее 97 х 82 х 36 мм, вес не менее 192 г.

Вариант монтажного крепления

Двойное пластиковое крепление на DIN-рейку (H)

Параметры эксплуатации

- диапазон рабочих температур: -40...+65°C;

- относительная влажность: 90% (при 20°C);

- атмосферное давление: 83.. 106 мм. рт. ст.;

- вибрация: 55 Гц

- Антенна GSM TELEOFIS mini 5dB SMA

Параметры GSM канала

- диапазоны частот: GSM: 900/1800МГц

Электрические параметры

- сопротивление: 50 Ом

- усиление: 5dB

Конструктивные особенности

- тип антенного разъема: SMA;

- длина кабеля: не менее 2 м

- магнитная база: 50 мм