Приложение №1

к  договору  №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГЭС» |  |  | Первый заместитель генеральный директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | _______________________А.Н. Куликов |  |  | ________________________Д. О. Грищенко |  |
|  | "_____ " ________________ 2017 г. |  |  | " _____ " ________________ 2017 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно – изыскательских  работ

| Основание для проектирования |  | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 4544-16-ит от 13.12.2016 года. ТУ № 8260 от 16.11.2016 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик |  | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
| Наименование и место расположения объекта проектирования |  | ТП по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 161 2КЛ-6кВ от новой ТП до соединения с кабелем 6кВ «РП-Наука –ТП-1648» 2КЛ-6кВ от новой ТП до соединения с кабелями 6кВ направлений к ТП-1754-II и к ТП-1279-II. |  |  |  |
| Вид капитального строительства |  | Новое строительство. |  |  |  |
| Стадии проектирования |  | Подготовка проектной документации. Подготовка рабочей документации. |  |  |  |
| Перечень и объем проектных работ |  | 1. Инженерно-геодезические изыскания. 2. Проектирование строительства ТП по типу К-42-630 М4 с установкой трансформаторов необходимой мощности и монтажом комплекта оборудования РУ-10кВ и РУ-0,4кВ. 3. Проектирование строительства 2КЛ-6кВ от новой ТП до соединения с кабелем 6кВ «РП-Наука –ТП-1648» с учетом ближайших соединительных муфт протяженностью ориентировочно 2х180 метров. 4. Проектирование строительства 2КЛ-6кВ от новой ТП до соединения с кабелями 6кВ направлений к ТП-1754-II и к ТП-1279-II, демонтировав их из ТП-1078 протяженностью ориентировочно 2х400 метров. 5. Демонтаж кабелей 6кВ направлений к ТП-352- I и ТП-1754- I из ТП-1078 и соединение их между собой вне застраиваемой территории. Демонтаж оборудования из ТП-1078. 6. Предусмотреть требования по обеспечению соблюдения энергетической эффективности и оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. 7. Согласование проектной документации в установленном порядке. |  |  |  |
| Сроки выполнения работ |  | С 05.04.2017 года по 31.07.2017 года. |  |  |  |
| Исходные данные |  | Предоставляются Заказчиком: - План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения. - Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 161. - Правоустанавливающие документы на земельный участок. - Градостроительный план земельного участка. |  |  |  |
| Состав проектной документации |  | Проектная документация состоит из текстовой и графической частей. Проектная документация должны содержать следующие разделы: - Пояснительная записка. - Схема планировочной организации земельного участка. - Архитектурные решения. - Конструктивные и объемно-планировочные решения. - Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. - Проект организации строительства. - Перечень мероприятий по охране окружающей среды. - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. - Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. - Сметная документация. |  |  |  |
| Состав рабочей документации |  | Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий. |  |  |  |
| Требования к проектной организации |  | Проектная организация должна обладать: 1. Действующим членством в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. 2. Квалифицированными кадровыми ресурсами. |  |  |  |
| Требования к материалам и результатам инженерно- геодезических изысканий |  | 1. Выполнить топографическую съемку в масштабе 1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 метра территории, согласно прилагаемой схеме и уточненных на местности границ производства топографо-геодезических работ для подготовки проектной документации. 2. Провести согласование инженерно-геодезических изысканий в установленном порядке. 3. Оформить заявление на получение материалов инженерно-геодезических изысканий из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Саратов» и регистрацию выполненных работ в Комитете по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Саратов». |  |  |  |
| Требования к проектной документации |  | Проектная документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением действующих норм Земельного кодекса РФ, Воздушного кодекса РФ, Градостроительного кодекса РФ, Правил землепользования и застройки Муниципального образования «Город Саратов», Положения о составе проектной документации и требований к их содержанию (утвержденного постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года №87), ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации»,РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды. |  |  |  |
| Особые условия и требования к работам |  | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |  |  |  |
| Результат работ |  | 1. Документ о выполненных инженерных изысканиях – на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах. 2. Проектная документация, выполненная на бумажном носителе в количестве экземпляров: - Пояснительная записка – 2 (два) экземпляра. - Схема планировочной организации земельного участка – 3 (три) экземпляра. - Архитектурные решения - 2 (два) экземпляра. - Конструктивные и объемно-планировочные решения - 1 (один) экземпляр. - Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений - 3 (три) экземпляра (3-й экземпляр – Сводный план сетей инженерно-технического обеспечения). - Проект организации строительства - 2 (два) экземпляра. - Перечень мероприятий по охране окружающей среды - 2 (два) экземпляра. - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности - 2 (два) экземпляра. - Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов – 1 (один) экземпляр. - Сметная документация - 2 (два) экземпляра. 3. Рабочая документация, выполненная в бумажной форме – в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» – в 1 (одном) экземпляре. 4. Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе) - в 2 (двух) экземплярах. |  |  |  |
| Особые требования к оформлению результатов работ |  | 1. Документы, указанные в пунктах 2,3 раздела «Результат работ», должны быть оформлены в сброшюрованном в тома (папки) виде и завизированы подлинными подписями лиц, разработавших данные документы и ответственных за нормоконтроль. 2. Каждый из разделов проектной документации должен быть сброшюрован в отдельные тома (папки). Разделы, входящие в состав одного экземпляра проектной документации допускается сброшюровать в единый том (папку). |  |  |  |
| Порядок сдачи результатов работ |  | Подрядчик представляет Заказчику: - результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»; - акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах; - справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) экземплярах |  |  |  |