Приложение № 7

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования для спасения и эвакуации

- Общие требования к оборудованию для спасения и эвакуации (Товару) и условиям поставки

Любое нарушение (несоответствие) предлагаемого к поставке Товара требованиям настоящего Технического задания является основанием для отклонения заявки Участника закупки.

1.1. Товар должен быть новым (изготовлен в период календарного года, в котором объявлена настоящая процедура закупки), не бывшим в употреблении, ранее не использованным, не находиться в залоге и не иметь каких-либо иных обременений.

1.2. Поставщик, при поставке Товара, являющегося средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ) от падения с высоты, обязан поставить Заказчику с каждой единицей СИЗ, либо иного оборудования, документацию производителя на русском языке, которая состоит из:

1.2.1. Инструкции по применению (эксплуатации);

1.2.2. Инструкции по техобслуживанию;

1.2.3. Инструкции по периодической проверке;

1.2.4. Сертификатов соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза 019/2011 (ТР ТС 019/2011).

Инструкции по применению, техобслуживанию и периодической проверке могут составляться в виде одного общего документа.

1.3. Документация производителя должна содержать гарантийный срок и срок службы Товара.

1.4.	 Поставщик должен поставить Товар в таре и упаковке, гарантирующей его сохранность во время поставки, обеспечив сохранность защитных и окрасочных покрытий.

1.5.	 Условия гарантийного сервисного обслуживания:

1.5.1. Поставщик должен обеспечить гарантийное сервисное обслуживание продукции в течение всего гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем;

1.5.2. Гарантийное сервисное обслуживание осуществляется Поставщиком или привлечёнными им третьими лицами, с использованием своих материалов, оборудования и квалифицированного персонала.

2	Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, к размерам, упаковке, отгрузке Товара, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого Товара потребностям Заказчика.

2.1. Наименование и количество Товара:

| № п/п | Наименование Товара | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Товар, не являющийся СИЗ от падения с высоты |  |
| 1.1 | Штанга телескопическая ST200 | 26 |
| 1.2 | Насадка на телескопическую штангу ST800 | 26 |
| 1.3 | Крюк на телескопическую штангу ST601 | 26 |
| 2 | Товар, являющийся СИЗ от падения с высоты |  |
| 2.1 | Анкерная линия STOPLINE, 20м | 52 |
| 2.2 | Анкерная петля для телескопической штанги AT191S 100-1000мм | 52 |
| 2.3 | Карабин ST640 для телескопической штанги | 52 |
| 2.4 | Карабин стальной овальный, винтовой AZ011 (зев 18мм) | 26 |
| 2.5 | Десантер DESCENT | 26 |
| 2.6 | Страховочная привязь ST6 | 26 |
| 2.7 | Регулируемый капроновый строп ST2000 | 26 |

2.2. СИЗ от падения с высоты должны соответствовать:

2.2.1. требованиям Технического регламента Таможенного союза 019/2011 (ТР ТС 019/2011);

2.2.2. требованиям Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. № 155н.

2.3. Все поставляемые СИЗ должны иметь сертификат соответствия Техническому регламенту Таможенного союза 019/2011 (ТР ТС 019/2011).

2.4.	Все поставляемые СИЗ, соответствующие требованиям безопасности и прошедшие процедуру подтверждения соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза 019/2011 (ТР ТС 019/2011), должны иметь индивидуальную маркировку и маркировку упаковки единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.

ШТАНГА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ST200

- Назначение, функциональные характеристики: используется для доставки к опоре карабина ST640. Штанга служит для подвешивания рабочих тросов на одностоечных опорах низких и средних напряжений крюковым методом и методом установки троса (булавки); для проверки наличия напряжения в воздушных линиях электропередач низких и средних напряжений.

Не является средством индивидуальной защиты от падения с высоты и не подлежит обязательной сертификации.

Технические характеристики:

- Размеры: Длина штанги в сборе — 2,44 м. Максимальная длина — 9,40 м.

- Диаметр — 51 мм.

- Вес — 4,6 кг.

- Количество звеньев – не более 5;

- Материал звеньев - трубы винилэстеровые переменного диаметра армированные стекловолокном;

- Внешний и внутренний диаметр труб должен быть подобран таким образом, что трубы меньшего диаметра вдвигались в большие, и, таким образом, в целом образовали телескопическую штангу;

- Наличие блокировочной муфты на каждом звене (кроме верхнего);

- Материал муфты - полиэстер, армированный стекловолокном;

- Муфты должны быть смонтированы с помощью металлических болтов с гайками и блокировать звенья с меньшим диаметром, выдвигающиеся из звеньев большего диаметра;

- Должно быть исключено самостоятельное разблокирование муфты благодаря использованию специальной защелки;

- Верхнее звено должно быть завершено резьбовой вставкой, служащей для установки аксессуаров;

- Изолирующая часть штанги должна иметь метку ярко красного цвета;

- Длина изолирующей части – не менее 85 см.;

- Штанга не должна содержать клееных элементов и металлических коррозионных элементов;

- Каждая часть штанги должна быть заменяемой;

- Номинальное напряжение не должно быть выше значения 30 кВ.

Условие поставки: При поставке Поставщик должен передать Покупателю инструкцию по эксплуатации на русском языке, входящую в комплектацию Товара.

Требования по объему гарантий:

- гарантийный срок должен составлять не менее 4 (четырех) лет с даты ввода в эксплуатацию;

- срок годности должен составлять не менее 10 (десяти) лет с даты производства.

НАСАДКА НА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКУЮ ШТАНГУ ST800

Назначение, функциональные характеристики: насадка предназначена для увеличения максимальной длины штанги телескопической.

Не является средством индивидуальной защиты от падения с высоты и не подлежит обязательной сертификации.

Технические характеристики:

- Длина увеличения штанги: 1 м;

- Насадка должна иметь совместимость конструкции с телескопической штангой ST200;

- Насадка должна быть оснащена наконечником UDI для крепления крюка ST601;

- Материал - винилэстер, армированный стекловолокном.

Требования по объему гарантий:

- гарантийный срок должен составлять не менее 4 (четырех) лет с даты ввода в эксплуатацию;

- срок годности должен составлять не менее 10 (десяти) лет с даты производства.

Условие поставки: При поставке Поставщик должен передать Покупателю инструкцию по эксплуатации на русском языке, входящую в комплектацию Товара.

КРЮК НА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКУЮ ШТАНГУ ST601

Назначение, функциональные характеристики: Крюк является дополнительным оборудованием для телескопической штанги или для насадки, удлиняющей штангу на длину 1 м и оснащенной наконечником UDI. Насадки крепятся на верхнем конце звена штанги и позволяют установку аксессуаров, имеющих держатели UDI. Крюк предназначен для установки петли AT191S.

Не является средством индивидуальной защиты от падения с высоты и не подлежит обязательной сертификации.

Технические характеристики:

- Крюк должен иметь совместимость конструкции с телескопической штангой ST200 и насадкой на телескопическую штангу ST800.

Требования по объему гарантий:

- гарантийный срок должен составлять не менее 4 (четырех) лет с даты ввода в эксплуатацию;

- срок годности должен составлять не менее 10 (десяти) лет с даты производства.

Условие поставки: При поставке Поставщик должен передать Покупателю инструкцию по эксплуатации на русском языке, входящую в комплектацию Товара.

КАРАБИН ST640 ДЛЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ШТАНГИ

Назначение, функциональные характеристики: Карабин является креплением-фиксатором, используемым с телескопической штангой, относится к анкерным устройствам класса В.

Относится к средствам индивидуальной защиты от падения с высоты и подлежит обязательной сертификации.

Технические характеристики:

- Габаритные размеры: 330х155 мм;

- Раскрытие: 90 мм;

- Материал: сталь;

- Вес: 900 г;

- Крюк должен иметь совместимость конструкции с крюком ST601;

- В комплект поставки входят инструкции по эксплуатации и периодической проверке;

- Раскрытие затвора – не более 65 мм;

- Материал – сталь;

- Вес – не более 480 г;

- Разрывная нагрузка изделия - минимум 15 кН;

Требования по объему гарантий:

- гарантийный срок должен составлять не менее 4 (четырех) лет с даты ввода в эксплуатацию;

- срок годности должен составлять не менее 10 (десяти) лет с даты производства.

АНКЕРНАЯ ЛИНИЯ STOPLINE, 20м

Назначение, функциональные характеристики: применяется для безопасного перехода на высоте с одного рабочего места на другое при невозможности устройства переходных мостиков с защитными ограждениями. Используется для работы на вертикальных, наклонных плоскостях (крыши, платформы). Устройство предназначено для одного пользователя. Устройство должно работать в автоматическом режиме.

Относится к средствам индивидуальной защиты от падения с высоты и подлежит обязательной сертификации.

Технические характеристики:

Устройство должно состоять из следующих элементов:

- Анкерная линия (рабочий трос из полиамида) длиной 20 м, с коушем с одной стороны и концевой обмоткой с другой.

- Захват ползункового типа из гальванизированной стали, установленный на анкерной линии без возможности снятия.

- Микроамортизатор стопорного устройства (захвата).

- Карабин микроамортизатора AZ002;

- Анкерная линия – полиамидный трос диаметром 12 мм;

- Материал захвата – гальванизированная сталь;

- Длина отсоединенного амортизатора с карабином – не более 44 см;

- Разрывная нагрузка – минимум 15 кН.

Требования по объему гарантий:

- Гарантийный срок должен составлять не менее 4 (четырех) лет с даты ввода в эксплуатацию.

- Срок годности должен составлять не менее 10 (десяти) лет с даты производства.

АНКЕРНАЯ ПЕТЛЯ ДЛЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ШТАНГИ AT191S 100-1000мм

Назначение, функциональные характеристики: Анкерная петля является компонентом системы обеспечения безопасности работ на высоте. Представляет собой анкерное устройство класса В и предназначена для организации анкерной точки на элементах постоянных конструкций. Устройство предназначено только для одного пользователя. Применяется без использования соединительных элементов.

Относится к средствам индивидуальной защиты от падения с высоты и подлежит обязательной сертификации.

Технические характеристики:

- Петля должна быть изготовлена из троса диаметром 8 мм, с обоих концов оснащена петлями;

- Материал троса - нержавеющая сталь;

- Длина анкерной петли AT191S 100 - 1000 мм.

Требования по объему гарантий:

- Гарантийный срок должен составлять не менее 4 (четырех) лет с даты ввода в эксплуатацию.

- Срок годности должен составлять не менее 10 (десяти) лет с даты производства.

КАРАБИН СТАЛЬНОЙ ОВАЛЬНЫЙ, ВИНТОВОЙ AZ011 (ЗЕВ 18ММ)

Назначение, функциональные характеристики: Овальный карабин с винтовой блокировкой. Применяется в качестве основного карабина при страховке, а также для использования в точке страховки.

Относится к средствам индивидуальной защиты от падения с высоты и подлежит обязательной сертификации.

Технические характеристики:

- Габаритные размеры не более 108х60 мм;

- Ширина раскрытия затвора (зев) -  18 мм;

- Материал: сталь;

- Вес: 180 г;

- Класс – B;

- Фиксация запорного механизма – ручная;

- Разрывная нагрузка по большей оси – не менее 25 кН;

- Форма – овальная;

Требования по объему гарантий:

- Гарантийный срок должен составлять не менее 4 (четырех) лет с даты ввода в эксплуатацию.

- Срок годности должен составлять не менее 10 (десяти) лет с даты производства.

ДЕСАНТЕР DESCENT

Назначение, функциональные характеристики: Используется для спуска с высоты людей, работающих на кранах, мачтах и других местах, где может потребоваться эвакуация. Спуск должен осуществляться нажатием на рукоятку спускового устройства.

Относится к средствам индивидуальной защиты от падения с высоты и подлежит обязательной сертификации.

Технические характеристики:

- Длина веревки: 20 м;

- Десантер должен поставляться в следующей комплектации:

1) спусковое устройство DESCENT с ручной регулировкой скорости спуска,

2) веревка, повышенной прочности длиной 20 м

3) ленточная петля длиной 0,6 м для крепления пострадавшего на высоте

4) три карабина с раскрытием затвора не более 18 мм и статической прочностью 25 кН

5) нож

6) сумка из водостойкого материала для хранения и транспортировки комплекта.

- Максимальная скорость спуска - 2 м/с;

- Наличие функции "антипаника" при спуске: если рукоятку надавить слишком сильно или слишком слабо, устройство должно останавливать спуск;

- Наличие метки положения;

- Диаметр троса – не более 11 мм;

- Длина крепежной петли – не более 0,3 м;

- Максимальная нагрузка на устройство - 200 кг;

- Статическая прочность - минимум 15 кН;

Требования по объему гарантий:

- Гарантийный срок должен составлять не менее 4 (четырех) лет с даты ввода в эксплуатацию.

- Срок годности должен составлять не менее 10 (десяти) лет с даты производства.

СТРАХОВОЧНАЯ ПРИВЯЗЬ ST6

Назначение, функциональные характеристики: Используется для страховки при проведении высотных работ в строительстве, на монтажных горизонтах, искусственных сооружениях, строительных площадках, на линиях электропередач, при проведении кровельных работ, спуске/подъеме.

Относится к средствам индивидуальной защиты от падения с высоты и подлежит обязательной сертификации.

- Конструктивные особенности: Для идентификации верха и низа привязи лямки должны иметь разные цвета (красный, черный). Набедренные и наплечные лямки шириной не менее 45 мм, вспомогательные лямки – шириной не менее 20 мм. Три точки крепления – передняя (на груди) и задние (D-образное кольцо на спине, удлиняющий элемент «хлястик») - для присоединения к системе защиты от падения. Двойная фиксация наплечных лямок пластиковыми шлевками. Металлическая пряжка на нагрудной лямке. Четыре самофиксирующихся пряжки и две регулировочных на наплечных лямках. X-образная накладка на спине. Ножные лямки должны иметь подкладку из дышащего пеноматериала. Широкий эргономичный кушак. Две боковые точки крепления на поясе для работы в подпоре (при позиционировании) должны иметь выгнутую форму для присоединения карабинов. Усиленная прострочка на набедренных лямках. Три дополнительных кольца на поясном ремне для крепления инструментов.

Технические характеристики:

- Температура использования от -30°C до +50°С;

- Вес 1,54 кг;

- Размер UNISIZE;

- Разрывная нагрузка не менее 15 кН;

- Поясной ремень шириной не менее 45 мм.

- Материал - нержавеющая сталь.

Требования по объему гарантий:

- Гарантийный срок должен составлять не менее 4 (четырех) лет с даты ввода в эксплуатацию.

- Срок годности должен составлять не менее 10 (десяти) лет с даты производства.

РЕГУЛИРУЕМЫЙ КАПРОНОВЫЙ СТРОП ST2000

Назначение, функциональные характеристики: Используется для фиксации рабочего положения на высоте. Полиамидный строп с защитной накладкой против истирания стропа и с устройством регулировки длины из стали. С концов стропа должны находиться карабины.

Относится к средствам индивидуальной защиты от падения с высоты и подлежит обязательной сертификации.

Конструктивные особенности: Строп из полиамидного шнура 16-ти-прядного плетения с индикатором изнашивания, устройством быстрой регулировки длины и чехлом, защищающим строп от истирания. Петли стропа должны быть защищены пластиковыми коушами от истирания стропа карабинами. Строп должен быть оснащен специальным механизмом с функцией регулировки длины, позволяющим осуществлять регулировку одной рукой. Механизм должен быть выполнен из нержавеющей стали. Строп должен оснащаться двумя карабинами: конечным (класс Т) с одной стороны и с резьбовым замыканием – с другой для присоединения к элементам крепления для рабочего позиционирования поясного ремня. В комплект стропа должен быть включен сменный защитный чехол (протектор) из ПВХ, фиксируемый на нем с помощью «липучки».

Технические характеристики:

- Тип карабинов: AZ011, 2хAZ002;

- Температура использования: от -30°C до +50°С;

- Максимальная длина стропа должна быть не более 2 м;

- Масса: не более 1,1 кг;

- Диаметр стропа: 12 мм.

Требования по объему гарантий:

- Гарантийный срок должен составлять не менее 4 (четырех) лет с даты ввода в эксплуатацию.

- Срок годности должен составлять не менее 10 (десяти) лет с даты производства.

Иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого Товара потребностям Заказчика: весь Товар должен быть изготовлен компанией «PROTEKT», (страна производства – Польша).