Приложение №1

к договору №___ от __________ 2017г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | _____________________ А. Н. Куликов |  |  | ________________________ Д. О. Грищенко |  |
|  | "_____ " ________________ 2017 г. |  |  | " _____ " ________________ 2017 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ

| Основание для проектирования | Договор технологического присоединения к электрическим сетям №1245-12-ип от 01.11.2012 года. ТУ №7797 от 28.10.2016 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта проектирования | РП – Ёлочки по адресу: г. Саратов, ул. Геологическая угол ул. Урожайной. 2КЛ-10кВ от РП-Ёлочки до соединения с кабелями к РП-Авангард и к ТП-1472 на пересечении ул. Урожайная и ул. Геологическая. 5КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ РП-Ёлочки до пунктовой опоры ВЛ-0,4кВ КТП-175 (кабельные вывода). 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ РП-Ёлочки до ВРУ-1 многоквартирного многоэтажного дома по адресу: г. Саратов, ул. 1-я Благодатная, б/н. 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ РП-Ёлочки до ВРУ-2 многоквартирного многоэтажного дома по адресу: г. Саратов, ул. 1-я Благодатная, б/н. |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |
| Стадии проектирования | Подготовка рабочей документации. |
| Перечень и объем проектных работ | 1. Инженерно-геодезические изыскания. 2. Проектирование оборудования в РП-Ёлочки (силовой трансформатор ТМГ-400-10/0,4 – 1шт. с комплектом оборудования II секции шин РУ-10кВ (три КСО-394-3шт.) и РУ-0,4кВ (ЩО-70-3шт.), на I с.ш. РУ-0,4кВ ЩО-70-1шт.). 3. Проектирование трассы 2КЛ-10кВ от РП-Ёлочки до соединения с кабелями к РП- Авангард и к ТП-1472 на пересечении ул. Урожайная и ул. Геологическая, протяженностью ориентировочно 2х100 метров, с демонтажом их из КТП-175. 4. Проектирование трассы 5КЛ-0,4кВ (кабельные вывода) от РУ-0,4кВ РП-Ёлочки до пунктовой опоры ВЛ-0,4кВ КТП-175 протяженностью ориентировочно 5х100 метров. 5. Проектирование трассы 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ РП-Ёлочки до ВРУ-1 протяженностью ориентировочно 2х360 метров. 6. Проектирование трассы 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ РП-Ёлочки до ВРУ-2 протяженностью ориентировочно 2х430 метров. 7. Согласование рабочей документации в установленном порядке. |
| Сроки выполнения работ | С 19.07.2017 года по 17.11.2017 года |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения. - Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельных участков) по адресу: г. Саратов, ул. 1-я Благодатная, б/н. |
| Состав рабочей документации | Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий. |
| Требования к рабочей документации | Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию». |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Требования к проектной организации | Проектная организация должна обладать квалифицированными кадровыми ресурсами. |
| Результат работ | 1. Документ о выполненных инженерных изысканиях в бумажной форме - в 1 (одном) экземпляре. 2. Рабочая документация, выполненная в бумажной форме – в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» – в 1 (одном) экземпляре. 3. Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе) - в 2 (двух) экземплярах. |
| Порядок сдачи результатов работ | Подрядчик представляет Заказчику: - результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»; - акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах; - справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) экземплярах. |