Приложение № 8

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования для спасения и эвакуации

Перечень требований к безопасности, техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам Товара:

- Общие требования к оборудованию для спасения и эвакуации (Товару) и условиям поставки

Любое нарушение (несоответствие) предлагаемого к поставке Товара требованиям настоящего Технического задания является основанием для отклонения заявки Участника закупки.

1.1. Товар должен быть новым (изготовлен в период календарного года, в котором объявлена настоящая процедура закупки), не бывшим в употреблении, ранее не использованным, не находиться в залоге и не иметь каких-либо иных обременений.

1.2. Поставщик, при поставке Товара, являющегося средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ) от падения с высоты, обязан поставить Заказчику с каждой единицей СИЗ от падения с высоты, либо иного оборудования, документацию производителя на русском языке, которая состоит из:

1.2.1. Инструкции по применению (эксплуатации);

1.2.2. Инструкции по техобслуживанию;

1.2.3. Инструкции по периодической проверке;

1.2.4. Сертификатов соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» (далее - ТР ТС 019/2011).

Инструкции по применению, техобслуживанию и периодической проверке могут составляться в виде одного общего документа.

1.3. Документация производителя должна содержать гарантийный срок и срок службы Товара.

1.4.	 Поставщик должен поставить Товар в таре и упаковке, гарантирующей его сохранность во время поставки, обеспечив сохранность защитных и окрасочных покрытий.

1.5.	 Условия гарантийного сервисного обслуживания:

1.5.1. Поставщик должен обеспечить гарантийное сервисное обслуживание продукции в течение всего гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем;

1.5.2. Гарантийное сервисное обслуживание должно осуществляться Поставщиком или привлечёнными им третьими лицами, с использованием своих материалов, оборудования и квалифицированного персонала.

- Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, к размерам, упаковке, отгрузке Товара, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого Товара потребностям Заказчика.

2.1. Наименование и количество Товара и начальные (максимальные) цены за единицу Товара:

| № п/п | Наименование Товара | Кол-во, шт. | Сведения о начальных (максимальных) ценах за единицу Товара, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Товар, не являющийся СИЗ от падения с высоты |  |  |
| 1.1 | Штанга телескопическая МАЧТА 10, VENTO | 26 | 20 531,00 |
| 1.2 | Крюк на телескопическую штангу Наконечник для штанги ШИП, VENTO | 26 | 3 500,00 |
| 2 | Товар, являющийся СИЗ от падения с высоты |  |  |
| 2.1 | Зажим на гибкой анкерной линии, 20 м, VENTO | 52 | 4 824,00 |
| 2.2 | Анкерная петля для телескопической штанги «C10E» 1000 мм, VENTO | 52 | 4 410,00 |
| 2.3 | Карабин инсталляционный для телескопической штанги, VENTO | 52 | 16 500,00 |
| 2.4 | Карабин «Стальной Овал» с муфтой keylock, VENTO (зев 16мм) | 26 | 404,50 |
| 2.5 | Десантер DESCENT, PROTEKT | 26 | 18 570,00 |
| 2.6 | Привязь «Профи Мастер V2», VENTO | 26 | 3 990,00 |
| 2.7 | Строп веревочный одинарный с регулятором длины ползункового типа «B11у», VENTO | 26 | 2 539,00 |

2.2. Общие требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара:

СИЗ от падения с высоты должны соответствовать:

2.2.1. требованиям Технического регламента Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011):

- в страховочных системах, предназначенных для остановки падения, усилие, передаваемое на человека в момент падения, при использовании страховочной привязи не должно превышать 6 кН;

- при использовании удерживающей привязи усилие, передаваемое на человека, не должно превышать 4 кН;

- компоненты и соединительные элементы страховочных и удерживающих систем должны выдерживать статическую нагрузку не менее 15 кН, а стропы, выполненные из синтетических материалов, - не менее 22 кН;

- средства индивидуальной защиты от падения с высоты должны иметь конструкцию, исключающую травмирование спины при выполнении работ, в том числе в неудобных позах, выпадение человека из средства индивидуальной защиты, а также самопроизвольное разъединение соединительных элементов средства индивидуальной защиты;

- застежки средств индивидуальной защиты от падения с высоты должны исключать возможность самопроизвольного открывания и располагаться спереди;

- максимальная длина стропы, включая длину концевых соединений с учетом амортизатора, должна быть не более 2 м;

- конструкция карабина должна исключать случайное открытие, а также исключать защемление и травмирование рук при работе с ним;

- материалы соединительных элементов должны быть устойчивыми к коррозии, металлические детали не должны непосредственно соприкасаться с телом человека, кроме рук;

- для индивидуальных спасательных устройств (ИСУ) устанавливаются дополнительные требования безопасности:

- ИСУ должны обеспечивать эффективное и безопасное использование любым пользователем, независимо от архитектурной сложности здания (сооружения), быть постоянно готовым к применению;

- ИСУ должно исключать вращение и возможность свободного падения пользователя при спуске, а также внезапную остановку спуска;

- скорость спуска в ИСУ должна обеспечиваться автоматически и не превышать 2 м/с;

- ИСУ должно иметь возможность установления факта использования с целью недопущения повторного применения, а также исключать возможность возникновения опасности для пользователя после спуска;

- компоненты ИСУ должны быть устойчивы к воздействию высоких температур, биологическому воздействию и сохранять свою эффективность после указанных воздействий;

2.2.2. требованиям Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. № 155н.

2.3. Все поставляемые СИЗ должны иметь сертификат соответствия Техническому регламенту Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).

2.4.	Все поставляемые СИЗ, соответствующие требованиям безопасности и прошедшие процедуру подтверждения соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011), должны иметь индивидуальную маркировку и маркировку упаковки единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.

2.5. Попозиционные требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара:

- ШТАНГА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ МАЧТА 10, VENTO

- Назначение, функциональные характеристики: используется для доставки к опоре инсталляционного карабина. Штанга служит для подвешивания рабочих тросов на одностоечных опорах низких и средних напряжений крюковым методом и методом установки троса (булавки); для проверки наличия напряжения в воздушных линиях электропередач низких и средних напряжений.

Не является средством индивидуальной защиты от падения с высоты и не подлежит обязательной сертификации.

Технические характеристики:

- Размеры: Длина штанги в сборе — 1,65 м (длина одного колена). Максимальная длина — 10 м.

- Диаметр — не более 35 мм.

- Вес — не более 3 кг.

- Количество звеньев – не более 7;

- Материал звеньев - трубы винилэстеровые переменного диаметра армированные стекловолокном;

- Внешний и внутренний диаметр труб должен быть подобран таким образом, что трубы меньшего диаметра вдвигались в большие, и, таким образом, в целом образовали телескопическую штангу;

- Наличие блокировочной муфты на каждом звене (кроме верхнего);

- Материал муфты - полиэстер, армированный стекловолокном;

- Муфты должны быть смонтированы с помощью металлических болтов с гайками и блокировать звенья с меньшим диаметром, выдвигающиеся из звеньев большего диаметра;

- Должно быть исключено самостоятельное разблокирование муфты благодаря использованию специальной защелки;

- Верхнее звено должно быть завершено резьбовой вставкой, служащей для установки аксессуаров;

- Штанга не должна содержать клееных элементов и металлических коррозионных элементов;

- Каждая часть штанги должна быть заменяемой;

Условие поставки: При поставке Поставщик должен передать Покупателю инструкцию по эксплуатации на русском языке, входящую в комплектацию Товара.

Требования по объему гарантий:

- гарантийный срок должен составлять не менее 4 (четырех) лет с даты ввода в эксплуатацию;

- срок годности должен составлять не менее 10 (десяти) лет с даты производства.

КРЮК НА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКУЮ ШТАНГУ Наконечник для штанги ШИП, VENTO

Назначение, функциональные характеристики: Наконечник является дополнительным оборудованием для телескопической штанги или для насадки, удлиняющей штангу на длину 1 м и оснащенной наконечником UDI. Насадки должны крепиться на верхнем конце звена штанги для установки аксессуаров, имеющих держатели UDI. Крюк предназначен для установки петли «С10E».

Не является средством индивидуальной защиты от падения с высоты и не подлежит обязательной сертификации.

Технические характеристики:

- Крюк должен иметь совместимость конструкции с телескопической штангой МАЧТА 10 и насадкой на телескопическую штангу.

Требования по объему гарантий:

- гарантийный срок должен составлять не менее 4 (четырех) лет с даты ввода в эксплуатацию;

- срок годности должен составлять не менее 10 (десяти) лет с даты производства.

Условие поставки: При поставке Поставщик должен передать Покупателю инструкцию по эксплуатации на русском языке, входящую в комплектацию Товара.

КАРАБИН ИНСТАЛЛЯЦИОННЫЙ ДЛЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ШТАНГИ, VENTO

Назначение, функциональные характеристики: Карабин является креплением-фиксатором, используемым с телескопической штангой, относится к анкерным устройствам класса В.

Относится к средствам индивидуальной защиты от падения с высоты и подлежит обязательной сертификации.

Технические характеристики:

- Габаритные размеры: не более 350х240 мм;

- Раскрытие: 110 мм;

- Материал: сталь;

- Вес: не более 990 г;

- Крюк должен иметь совместимость конструкции с наконечником ШИП;

- Разрывная нагрузка изделия - минимум 15 кН;

Требования по объему гарантий:

- гарантийный срок должен составлять не менее 4 (четырех) лет с даты ввода в эксплуатацию;

- срок годности должен составлять не менее 10 (десяти) лет с даты производства.

ЗАЖИМ НА ГИБКОЙ АНКЕРНОЙ ЛИНИИ, 20 м, VENTO

Назначение, функциональные характеристики: применяется для безопасного перехода на высоте с одного рабочего места на другое при невозможности устройства переходных мостиков с защитными ограждениями. Используется для работы на вертикальных, наклонных плоскостях (крыши, платформы). Устройство предназначено для одного пользователя. Устройство должно работать в автоматическом режиме.

Относится к средствам индивидуальной защиты от падения с высоты и подлежит обязательной сертификации.

Технические характеристики:

Устройство должно состоять из следующих элементов:

- Анкерная линия (рабочий трос из полиамида) длиной 20 м, с коушем с одной стороны и концевой обмоткой с другой.

- Захват ползункового типа из гальванизированной стали, установленный на анкерной линии без возможности снятия.

- Микроамортизатор стопорного устройства (захвата).

- Карабин микроамортизатора «Монтажный малый»;

- Анкерная линия – полиамидный трос диаметром 12 мм;

- Материал захвата – гальванизированная сталь;

- Длина отсоединенного амортизатора с карабином – не более 44 см;

- Разрывная нагрузка – минимум 15 кН.

Требования по объему гарантий:

- Гарантийный срок должен составлять не менее 4 (четырех) лет с даты ввода в эксплуатацию.

- Срок годности должен составлять не менее 10 (десяти) лет с даты производства.

АНКЕРНАЯ ПЕТЛЯ ДЛЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ШТАНГИ «C10E», 1000 мм, VENTO

Назначение, функциональные характеристики: Анкерная петля является компонентом системы обеспечения безопасности работ на высоте. Представляет собой анкерное устройство класса В и предназначена для организации анкерной точки на элементах постоянных конструкций. Устройство предназначено только для одного пользователя. Применяется без использования соединительных элементов.

Относится к средствам индивидуальной защиты от падения с высоты и подлежит обязательной сертификации.

Технические характеристики:

- Петля должна быть изготовлена из троса диаметром 8 мм, с обоих концов оснащена петлями;

- Материал троса - нержавеющая сталь;

- Длина анкерной петли «C10E» - 1000 мм.

Требования по объему гарантий:

- Гарантийный срок должен составлять не менее 4 (четырех) лет с даты ввода в эксплуатацию.

- Срок годности должен составлять не менее 10 (десяти) лет с даты производства.

КАРАБИН «СТАЛЬНОЙ ОВАЛ» С МУФТОЙ KEYLOCK, VENTO (ЗЕВ 16 мм)

Назначение, функциональные характеристики: Овальный карабин с винтовой блокировкой. Применяется в качестве основного карабина при страховке, а также для использования в точке страховки.

Относится к средствам индивидуальной защиты от падения с высоты и подлежит обязательной сертификации.

Технические характеристики:

- Габаритные размеры не более 106х58 мм;

- Ширина раскрытия затвора (зев) -  16 мм;

- Материал: сталь;

- Вес: не более 179 г;

- Класс – B;

- Фиксация запорного механизма – ручная;

- Разрывная нагрузка по большей оси – не менее 23 кН;

- Форма – овальная;

Требования по объему гарантий:

- Гарантийный срок должен составлять не менее 4 (четырех) лет с даты ввода в эксплуатацию.

- Срок годности должен составлять не менее 10 (десяти) лет с даты производства.

ДЕСАНТЕР DESCENT, PROTEKT

Назначение, функциональные характеристики: Используется для спуска с высоты людей, работающих на кранах, мачтах и других местах, где может потребоваться эвакуация. Спуск должен осуществляться нажатием на рукоятку спускового устройства.

Относится к средствам индивидуальной защиты от падения с высоты и подлежит обязательной сертификации.

Технические характеристики:

- Длина веревки: 20 м;

- Десантер должен поставляться в следующей комплектации:

1) спусковое устройство DESCENT с ручной регулировкой скорости спуска,

2) веревка, повышенной прочности длиной 20 м

3) ленточная петля длиной 0,6 м для крепления пострадавшего на высоте

4) три карабина с раскрытием затвора не более 18 мм и статической прочностью 25 кН

5) нож

6) сумка из водостойкого материала для хранения и транспортировки комплекта.

- Максимальная скорость спуска - 2 м/с;

- Наличие функции "антипаника" при спуске: если рукоятку надавить слишком сильно или слишком слабо, устройство должно останавливать спуск;

- Наличие метки положения;

- Диаметр троса – не более 11 мм;

- Длина крепежной петли – не более 0,3 м;

- Максимальная нагрузка на устройство - 200 кг;

- Статическая прочность - минимум 15 кН;

Требования по объему гарантий:

- Гарантийный срок должен составлять не менее 4 (четырех) лет с даты ввода в эксплуатацию.

- Срок годности должен составлять не менее 10 (десяти) лет с даты производства.

СТРАХОВОЧНАЯ ПРИВЯЗЬ «ПРОФИ МАСТЕР V2», VENTO

Назначение, функциональные характеристики: Используется для страховки при проведении высотных работ в строительстве, на монтажных горизонтах, искусственных сооружениях, строительных площадках, на линиях электропередач, при проведении кровельных работ, спуске/подъеме.

Относится к средствам индивидуальной защиты от падения с высоты и подлежит обязательной сертификации.

- Конструктивные особенности: Для идентификации верха и низа привязи лямки должны иметь разные цвета (красный, черный). Набедренные и наплечные лямки шириной не менее 45 мм, вспомогательные лямки – шириной не менее 20 мм. Три точки крепления – передняя (на груди), задние (D-образное кольцо на спине, удлиняющий элемент «хлястик») - для присоединения к системе защиты от падения, а также точка крепления на животе, для позиционирования. Двойная фиксация наплечных лямок пластиковыми шлевками. Металлическая пряжка на нагрудной лямке. Четыре самофиксирующихся пряжки и две регулировочных на наплечных лямках. X-образная накладка на спине. Ножные лямки должны иметь подкладку из дышащего пеноматериала. Широкий эргономичный кушак. Две боковые точки крепления на поясе для работы в подпоре (при позиционировании) должны иметь выгнутую форму для присоединения карабинов. Усиленная прострочка на набедренных лямках. Три дополнительных кольца на поясном ремне для крепления инструментов.

Технические характеристики:

- Температура использования от -30°C до +50°С;

- Вес не более 1,9 кг;

- Размер 2;

- Разрывная нагрузка не менее 15 кН;

- Поясной ремень шириной не менее 45 мм.

- Материал - нержавеющая сталь.

Требования по объему гарантий:

- Гарантийный срок должен составлять не менее 4 (четырех) лет с даты ввода в эксплуатацию.

- Срок годности должен составлять не менее 10 (десяти) лет с даты производства.

СТРОП ВЕРЕВОЧНЫЙ ОДИНАРНЫЙ С РЕГУЛЯТОРОМ ДЛИНЫ ПОЛЗУНКОВОГО ТИПА «B11У», VENTO

Назначение, функциональные характеристики: Используется для фиксации рабочего положения на высоте. Полиамидный строп с защитной накладкой против истирания стропа и с устройством регулировки длины из стали. С концов стропа должны находиться карабины.

Относится к средствам индивидуальной защиты от падения с высоты и подлежит обязательной сертификации.

Конструктивные особенности: Строп из полиамидного шнура 16-ти-прядного плетения с индикатором изнашивания, устройством быстрой регулировки длины и чехлом, защищающим строп от истирания. Петли стропа должны быть защищены пластиковыми коушами от истирания стропа карабинами. Строп должен быть оснащен специальным механизмом с функцией регулировки длины, позволяющим осуществлять регулировку одной рукой. Механизм должен быть выполнен из нержавеющей стали. Строп должен оснащаться двумя карабинами: конечным (класс Т) с одной стороны и с резьбовым замыканием – с другой для присоединения к элементам крепления для рабочего позиционирования поясного ремня. В комплект стропа должен быть включен сменный защитный чехол (протектор) из ПВХ, фиксируемый на нем с помощью «липучки».

Технические характеристики:

- Тип карабинов: «Стальной овал», «Монтажный малый» (с двойным нажатием для открытия);

- Температура использования: от -30°C до +50°С;

- Максимальная длина стропа должна быть не более 2 м;

- Масса: не более 1,1 кг;

- Диаметр стропа: 12 мм.

Требования по объему гарантий:

- Гарантийный срок должен составлять не менее 4 (четырех) лет с даты ввода в эксплуатацию.

- Срок годности должен составлять не менее 10 (десяти) лет с даты производства.

Иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого Товара потребностям Заказчика: в соответствии с вышеуказанными требованиями (п. 2.1, 2.5 настоящего Технического задания) Товар должен быть изготовлен компанией «VENTO», (страна производства – Россия), «PROTEKT», (страна производства – Польша).