Приложение №1

к договору №_______от ___________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ________________________________ |  |  | ________________________ Е.Н. Стрелин |  |
|  | "_____ " ________________ 201_ г. |  |  | " _____ " ________________ 201_ г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ

| Основание для проектирования | Договор технологического присоединения к электрическим сетям №6021-17-ип от 16.11.2017 года. ТУ № 6021-1 от 29.03.2018 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и месторасположение объекта проектирования | КТП по адресу: г. Саратов, СНТ «Госгортехнадзор». 2КЛ-10кВ от новой КТП до КТП-759, где один соединить с кабелем 10кВ направления к ТП-1973, демонтировав его из КТП-759, другой присоединить в освободившейся линейной камере. ВЛИ-0,4кВ от пунктовой опоры новой КТП до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, СНТ «Госгортехнадзор», уч. №12. КЛ-0,4кВ от новой КТП на пунктовую опору ВЛИ-0,4кВ новой КТП (кабельный вывод). |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Стадии проектирования | Подготовка рабочей документации. |
| Перечень и объем проектных работ | 1.Инженерно-геодезические изыскания. 2.Проектирование новой КТП транзитного типа с трансформатором мощностью 250кВА по адресу: г. Саратов, СНТ «Госгортехнадзор». 3.Проектирование трассы 2КЛ-10кВ от новой КТП до КТП-759, где один соединить с кабелем 10кВ направления к ТП-1973, демонтировав его из КТП-759, другой присоединить в освободившейся линейной камере. 4.Проектирование трассы ВЛИ-0,4кВ от пунктовой опоры новой КТП до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, СНТ «Госгортехнадзор», уч. №12. 5. Проектирование трассы КЛ-0,4кВ от новой КТП на пунктовую опору ВЛИ-0,4кВ новой КТП (кабельный вывод). 6. Согласование рабочей документации в установленном порядке. |
| Сроки выполнения работ | С 11.01.2018 года по 15.06.2018 года |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: -План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения. -Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, СНТ «Госгортехнадзор», уч. №12. |
| Состав рабочей документации | Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий. |
| Требования к рабочей документации | Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию». |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Требования к проектной организации | Проектная организация должна обладать: 1.Квалифицированными кадровыми ресурсами. 2.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». |
| Результат работ | 1.Документ о выполненных инженерных изысканиях в бумажной форме - в 1 (одном) экземпляре. 2.Рабочая документация, выполненная в бумажной форме – в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» –в 1 (одном) экземпляре. 3.Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе) - в 2 (двух) экземплярах. |
| Порядок сдачи результатов работ | Подрядчик представляет Заказчику: -результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»; -акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах; -справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) экземплярах. |

| Заместитель генерального директора |  |  |
| --- | --- | --- |
| по техническим вопросам ЗАО «СПГЭС» |  | А.А. Тарасов |