Приложение № 7

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку инструментов

- Общие требования к инструментам (Товару)

Любое нарушение (несоответствие) предлагаемого к поставке Товара требованиям настоящего Технического задания является основанием для отклонения заявки Участника закупки.

1.1. Товар должен быть новым (изготовлен в период календарного года, в котором объявлена настоящая процедура закупки), не бывшим в употреблении, ранее не использованным, не находиться в залоге и не иметь каких-либо иных обременений.

1.2. Поставщик, при поставке Товара, обязан поставить Заказчику документацию производителя на русском языке, которая состоит из:

1.2.1. Инструкции по применению (эксплуатации);

1.2.2. Инструкции по техобслуживанию;

1.2.3. Сертификатов соответствия требованиям Технических регламентов Таможенного союза, ГОСТов.

1.3. Документация производителя должна содержать гарантийный срок и срок службы Товара.

1.4.	 Поставщик должен поставить Товар в таре и упаковке, гарантирующей его сохранность во время поставки, обеспечив сохранность защитных и окрасочных покрытий.

1.5.	 Условия гарантийного сервисного обслуживания:

1.5.1. Поставщик должен обеспечить гарантийное сервисное обслуживание продукции в течение всего гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем;

1.5.2. Гарантийное сервисное обслуживание осуществляется Поставщиком или привлечёнными им третьими лицами, с использованием своих материалов, оборудования и квалифицированного персонала.

2	Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, к размерам, упаковке, отгрузке Товара, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого Товара потребностям Заказчика, наименование и количество Товара

| № п/п | Наименование | Характеристики Товара | Ед. изм. | Кол-во | Сведения о начальных (максимальных) ценах за единицу Товара, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кисть флейц | Кисть флейц Стандарт Технические характеристики Ширина, мм-13 Щетина- натуральная Материал рукояти- дерево Материал бандажа- металл ГОСТ 10597-87 | шт | 2 | 20,00 |
| 2 | Кисть флейц | Кисть флейц Стандарт Технические характеристики Ширина, мм-19 Щетина- натуральная Материал рукояти- дерево Материал бандажа- металл ГОСТ 10597-87 | шт | 3 | 19,00 |
| 3 | Кисть флейц | Кисть флейц Стандарт Технические характеристики Ширина, мм-25 Щетина- натуральная Материал рукояти- дерево Материал бандажа- металл ГОСТ 10597-87 | шт | 5 | 19,00 |
| 4 | Кисть флейц | Кисть флейц Стандарт Технические характеристики Ширина, мм-38 Щетина- натуральная Материал рукояти- дерево Материал бандажа- металл ГОСТ 10597-87 | шт | 5 | 26,00 |
| 5 | Кисть флейц | Кисть флейц Стандарт Технические характеристики Ширина, мм-50 Щетина- натуральная Материал рукояти- дерево Материал бандажа- металл Габариты, мм: 200 x 50 x 20 ГОСТ 10597-87 | шт | 5 | 34,00 |
| 6 | Кисть флейц | Кисть флейц Стандарт Технические характеристики Ширина, мм-63 Щетина- натуральная Материал рукояти- дерево Материал бандажа- металл ГОСТ 10597-87 | шт | 5 | 40,00 |
| 7 | Кисть флейц | Кисть флейц Стандарт Технические характеристики Ширина, мм-75 Щетина- натуральная Материал рукояти- дерево Материал бандажа- металл Габариты, мм: 210 x 75 x 12 ГОСТ 10597-87 | шт | 2 | 53,00 |
| 8 | Кисть флейц | Кисть флейц Стандарт Технические характеристики Ширина, мм-100 Щетина- натуральная Материал рукояти- дерево Материал бандажа- металл ГОСТ 10597-87 | шт | 3 | 67,00 |
| 9 | Гвоздодер | Гвоздодер "Профи" Технические характеристики Длина, мм-900 Материал: усиленная инструментальная 65 Mn сталь Габариты, мм 900х30х16 ТУ 4833-056-00220990-2005. | шт | 2 | 1 063,00 |
| 10 | Полотно по металлу | Полотно для металла Stanley Технические характеристики Длина-300 мм Число зубьев на дюйм- 24 Материал полотна- закаленная быстрорежущая сталь. ГОСТ 53411-2009 | шт | 150 | 66,00 |
| 11 | Кувалда | Кувалда Профи Технические характеристики: Материал рукояти: стекловолокно с прорезиненным покрытием Боек: Квадратный Вес, кг: 2 Габариты, мм: 280 x 120 x 50 ГОСТ 11401-75 | шт | 3 | 950,00 |
| 12 | Ключ разводной | Ключ разводной Люкс, шкала, увеличенный захват, прорезиненная ручка Технические характеристики: Max расстояние между губками, мм: 30 Материал: CrV Ручка: прорезиненная Захват: увеличенный Длина, мм: 250 Габариты, мм: 260 x 70 x 20 ГОСТ 54488-2011 | шт | 6 | 741,00 |
| 13 | Набор ключей комбинированных | Набор ключей комбинированных, плоские, матовые EASTMAN Технические характеристики: Тип: комбинированные Размер мм: 6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,19,22 Количество в наборе, шт.: 12 Материал: CrV (хром-ванадий) Вес, кг 1.022 ТУ 3926-023-05797687-2006 | шт | 7 | 1 516,00 |
| 14 | Отвертки | Отвертки 6 шт Технические характеристики: Тип наконечника: набор Форма ручки: Прямая Материал рукояти: резина Материал: CrV Намагниченный наконечник: да Количество в наборе, шт: .6 Сталь: CrV (хром-ванадий) Тип шлица: SL 3-5-6; PН 0-1-2 - Комплектация Отвертки, тип PH (3 шт.). Отвертки, тип SL (3 шт.). Пластиковый держатель для отверток ГОСТ 17199-88 | шт | 2 | 785,00 |
| 15 | Напильник | Напильник серия Профи Технические характеристики: Форма: трехгранный Материал: усиленная инструментальная сталь Длина, мм: 200 Рукоятка: прорезиненная Тип: по металлу ГОСТ 1465-80. | шт | 10 | 280,00 |
| 16 | Напильник | Напильник серия Профи Технические характеристики: Форма: плоский Материал: усиленная инструментальная сталь Длина, мм: 200 Рукоятка: прорезиненная Тип: по металлу ГОСТ 1465-80. | шт | 10 | 268,00 |
| 17 | Напильник | Напильник серия Профи Технические характеристики: Форма: круглый Материал: усиленная инструментальная сталь Длина, мм: 200 Рукоятка: прорезиненная Тип: по металлу ГОСТ 1465-80. | шт | 10 | 213,00 |
| 18 | Дрель | Дрель ударная DWD 024 KS DeWalt Технические характеристики: Тип патрона: быстрозажимной Мощность, Вт: 650 Число скоростей: 1 Частота вращения: 0-2800об\м Наличие реверса: есть Наличие подсветки: нет Мах диаметр сверления (дерево), мм: 25 Max диаметр сверления (металл), мм: 13 Регулировка оборотов: да Max размер патрона, мм: 13 Вес: 1,8 кг - Комплектация * Боковая рукоятка; Ограничитель глубины сверления; Чемодан. ГОСТ 12.2.030-2000 | шт | 4 | 4 160,00 |
| 19 | Бензопила Husqvarna | Бензопила Husqvarna 135 Технические характеристики: Длина шины, см: 40.6 Объем двигателя, куб.см: 40.9 Мощность (л.с.): 2 Мощность (кВт): 1.5 Класс пилы: бытовая Емкость топливного бака, л: 0.37 Объем масляного бака, л: 0.25 Уровень шума, дБ(А): 102 Длина шины, дюйм: 16 Вес, кг :5.6 Комплектация: Цепь; Шина. Габариты, мм: 477 x 264 x 357 ГОСТ 31742-2012 | шт | 1 | 12 990,00 |
| 20 | Бензокоса | Бензокоса Т33 ELITECH Технические характеристики: Мощность (л.с.)-1.2 Мощность (кВт)- 0.88 Объем двигателя, куб.см-33 Тактность двигателя- двухтактный Тип двигателя- бензиновый Режущий элемент- леска/нож Толщина лески, мм- 2.4 Емкость бака, л- 0.85 Приводной вал- жесткий Вес, кг- 8 Комплектация: Двигатель; Штанга; Рукоятка; Шпуля с леской; Металлический 3-лопастной нож; Защитный кожух; Наплечный ремень; Набор инструментов; Канистра для приготовления топливной смеси; Руководство по эксплуатации; 2 коробки. ГОСТ 12.2.003-91 | шт | 2 | 5 550,00 |
| 21 | Лестница-стремянка | Лестница-стремянка АЛЮМЕТ 6314 Технические характеристики Максимальная высота:8,43 м. Кол-во ступеней:3x14 Длина секц:10,11 м. Ширина:0,33/0,39/0,44 м. Ширина основания:100 см. Max рабочая нагрузка:150 кг. Высота:3,95 м. Материал:Алюминий Тип:универсальные Общий вес:25,7 кг Транспортные габариты- 3,95х0,44 м ГОСТ 26887-86. | шт | 3 | 11 105,00 |
| 22 | Сверло | Сверло победитовое ударное Технические характеристики Материал обработки: бетон/кирпич Диаметр, мм: 6 Длина, мм: 100 Тип хвостовика: цилиндрический Габариты, мм: 125 x 15 x 15 ГОСТ 2034-80 | шт | 59 | 65,00 |
| 23 | Сверло | Сверло победитовое ударное Технические характеристики Материал обработки: бетон/кирпич Диаметр, мм: 8 Длина, мм: 120 Тип хвостовика: цилиндрический ГОСТ 2034-80 | шт | 59 | 83,00 |
| 24 | Сверло | Сверло победитовое ударное Технические характеристики Материал обработки: бетон/кирпич Диаметр, мм: 10 Длина, мм: 120 Тип хвостовика: цилиндрический ГОСТ 2034-80 | шт | 3 | 146,00 |
| 25 | Сверло | Сверло победитовое ударное Технические характеристики Материал обработки: бетон/кирпич Диаметр, мм: 12 Длина, мм: 150 Тип хвостовика: цилиндрический ГОСТ 2034-80 | шт | 5 | 195,00 |
| 26 | Рулетка | Рулетка Технические характеристики Длина ленты, м-10 Материал ленты- фибергласс Цвет-красный Габариты, мм: 90 x 90 x 30 ГОСТ 7502-98 | шт | 3 | 185,00 |
| 27 | Рулетка | Рулетка прорезиненный корпус "Хард", с фиксацией полотна. Технические характеристики Тип-рулетка Ширина ленты, мм-25 Длина, м-10 Материал ленты- стальная Измерительная шкала-см Материал корпуса- обрезиненный пластик Габариты, мм: 90 x 95 x 50 ГОСТ 7502-98 | шт | 3 | 352,00 |
| 28 | Набор лерки-метчики | Набор лерки-метчики Технические характеристики: Метрическая резьба- М3-М12 Шаг метрической (М) резьбы- крупный Направление резьбы- правая Количество в наборе, шт.32 Сталь- инструментальная легированная Комплектация: 21 метчик: (M3x0.5 – 3 шт., M4x0.7 – 3 шт., M5x0.8 – 3 шт., M6x1.0 – 3 шт., M8x1.25 – 3 шт., M10x1.5 – 3шт., M12x1.25 – 3шт.), 7 лерок (M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1.0, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.25); Отвёртка; Леркодержатель; Метчикодержатель; Резьбомер; Металлический ящик. Габариты, мм: 260 x 120 x 40 ГОСТ 3266-81 | шт | 2 | 3 768,00 |
| 29 | Ящик для инструмента | Ящик для инструмента Технические характеристики: Назначение- для ручного инструмента Длина, мм- 510 Ширина, мм- 250 Высота, мм- 220 Материал- металл Габариты, мм- 510х220х250 ГОСТ 19410-74 | шт | 2 | 3 640,00 |
| 30 | Ножовка по дереву | Ножовка по дереву с переменным профилем зуба Технические характеристики: Зубья- 3d Длина лезвия, мм- 450 Материал полотна- инструментальная сталь Материал рукояти- двухкомпонентная Габариты, мм: 560 x 140 x 30 ГОСТ 26215-84 | шт | 6 | 471,00 |
| 31 | Набор автомобильный №4 | Набор автомобильный "НИЗ" № 4 (6-ти гран. голов), пл.футляр Технические характеристики: Min размер головки, мм: 10 Max размер головки, мм: 32 - Комплектация Ключ трещоточный 6910-0296 ГОСТ 22402-77 (250мм/12.5мм); Ключ 6910-0324 ГОСТ 25601-83 (300мм/12мм)с присоединительным квадратом (12.5мм); Удлинитель 6910-0229 ГОСТ 25600-83(125 мм); Удлинитель 6910-0232 ГОСТ 25600-83(250 мм); Коловорот 6910-0352 ГОСТ 25602-83; Шарнир 6910-0361 ГОСТ 25603-83 (73мм); Торцевая головка 7812-0483 ГОСТ 25604-83 (10мм) Торцевая головка 7812-0485 ГОСТ 25604-83(12мм) Торцевая головка 7812-0486 ГОСТ 25604-83(13мм) Торцевая головка 7812-0487 ГОСТ 25604-83(14мм) Торцевая головка 7812-0488 ГОСТ 25604-83(15мм) Торцевая головка 7812-0489 ГОСТ 25604-83(16мм) Торцевая головка 7812-0491 ГОСТ 25604-83(17мм) Торцевая головка 7812-0492 ГОСТ 25604-83(18мм) Торцевая головка 7812-0493 ГОСТ 25604-83(19мм) Торцевая головка 7812-0494 ГОСТ 25604-83(20мм) Торцевая головка 7812-0495 ГОСТ 25604-83(21мм) Торцевая головка 7812-0496 ГОСТ 25604-83(22мм) Торцевая головка 7812-0497 ГОСТ 25604-83(23мм) Торцевая головка 7812-0498 ГОСТ 25604-83(24мм) Торцевая головка 7812-0499 ГОСТ 25604-83(25мм) Торцевая головка 7812-0501 ГОСТ 25604-83(26мм) Торцевая головка 7812-0502 ГОСТ 25604-83(27мм) Торцевая головка 7812-0503 ГОСТ 25604-83(28мм) Торцевая головка 7812-0504 ГОСТ 25604-83(30мм) Торцевая головка 7812-0505 ГОСТ 25604-83(32мм) Плотный футляр. | шт | 3 | 3 715,00 |
| 32 | Ключ гаечный | Ключ гаечный рожковый Технические характеристики Ключ гаечный рожковый двухсторонний (Камышин) Покрытие:- цинковое, белое, толщина 15 мкр., хроматированое Размер зева:19,22мм. ГОСТ 2839-80 | шт | 9 | 120,00 |
| 33 | Ключ гаечный | Ключ гаечный рожковый Технические характеристики Ключ гаечный рожковый двухсторонний Покрытие:- цинковое, белое, толщина 15 мкр., хроматированое Размер зева:24,27 мм. ГОСТ 2839-80 | шт | 30 | 218,00 |
| 34 | Ключ гаечный | Ключ гаечный рожковый Технические характеристики Ключ гаечный рожковый двухсторонний Покрытие:- цинковое, белое, толщина 15 мкр., хроматированое Размер зева:30,32 мм. ГОСТ 2839-80 | шт | 2 | 303,00 |
| 35 | Отвертки | Отвертки 9 шт. Технические характеристики: Тип наконечника: набор Форма ручки: Прямая Материал рукояти: резина Намагниченный наконечник: да Цвет ручки: серо-желтая Количество в наборе, шт: .9 Материал: CrV (хром-ванадий) Тип шлица: SL 3-5-6,5-8; PН 0-1-2 Упаковка: пластиковый чемоданчик ГОСТ 17199-88 | шт | 2 | 1 617,00 |
| 36 | топор | - топор плотницкий DIN 5131 Технические характеристики: Тип- топор плотницкий Материал рукояти- дерево Материал лезвия- усиленная сталь Общий вес, кг- 0.8 ГОСТ 18578-89 | шт | 2 | 728,00 |
| 37 | топор | - топор плотницкий DIN 5131 Технические характеристики: Тип- топор плотницкий Материал рукояти- дерево Материал лезвия- усиленная сталь Общий вес, кг- 1 ГОСТ 18578-89 | шт | 3 | 739,00 |
| 38 | Молоток | Молоток с дерев. ручкой DIN 1041 Технические характеристики: Материал рукояти- дерево Материал -сталь Форма бойка-квадрат Вес- 0.3кг ГОСТ 2310-77 | шт | 6 | 240,00 |
| 39 | Молоток | Молоток с дерев. ручкой DIN 1041 Технические характеристики: Материал рукояти- дерево Материал -сталь Форма бойка-квадрат Вес- 0.8кг ГОСТ 2310-77 | шт | 3 | 425,00 |
| 40 | плоскогубцы (пассатижи) | Серия «Электро» плоскогубцы (пассатижи) Технические характеристики: предусмотрены для работы под напряжением до1000В Тип: Плоскогубцы Тип клещей: Строительные Форма тонкогубцев/круглогубцев: Изогнутые Максимальный диаметр прутка: 1.6 мм Материал губок: Инструментальная сталь CrV (хром-ванадий) Материал рукояток: Пластик Прорезиненная ручка Цвет ручки: красно-желтая Функция "антистатик": Есть Длина: 20 см ГОСТ 11516-94 | шт | 15 | 656,00 |
| 41 | Нож строительный | Нож строительный Технические характеристики: Длина лезвия, мм: 100 Ширина лезвия, мм: 24 Материал лезвия: нержавеющая сталь Обрезиненная рукоять: есть Материал рукояти: пластик Конструкция: с фиксированным лезвием Форма: перовое Пластиковый чехол. - Габариты, мм: 250 x 40 x 40 - ГОСТ Р 51015-97. | шт | 10 | 408,00 |
| 42 | Стремянка стальная | - Стремянка стальная АЛЮМЕТ М8406 Технические характеристики: Высота площадки-1,24 м Максимальная нагрузка- 150 кг Рабочая высота- 3,30 м Высота стремянки- 1,98 м Габаритные размеры- 1,98х0,49 м Количество ступеней- 6 Масса-6,6 кг - ГОСТ 26887-86 | шт | 2 | 1 685,00 |
| 43 | Зарядное устройство для фонаря | Зарядное устройство для фонаря ФОС 3-5/6 Технические характеристики Номинальное напряжение: 220 В, 50 Гц. Потребляемая мощность: 20 Вт. Габаритные размеры: 48×96 мм. ГОСТ 12.2.007.0-75 | шт | 7 | 571,00 |
| 44 | Сверло по дереву | Сверло спиральное Технические характеристики Материал обработки: дерево Материал: инструментальная сталь Диаметр, мм: 12 Длина, мм: 230 Тип хвостовика: шестигранный ГОСТ 2034-80 | шт | 6 | 314,00 |
| 45 | сверло | Сверло победитовое удлиненное Технические характеристики Материал обработки: бетон/кирпич Диаметр, мм: 14 Длина, мм: 200 Тип хвостовика: цилиндрический ГОСТ 2034-80 | шт | 3 | 244,00 |
| 46 | Удлинитель силовой | Удлинитель силовой Технические характеристики Тип: удлинитель на катушке Длина:30 м Защита от брызг: есть Номинальный ток, А:16 Номинальное напряжение, В:220 Тип провода: ПВС 3х2,5 Цвет провода: оранжевый Количество розеток:3 ГОСТ 25600-83 | шт | 3 | 3 577,00 |
| 47 | Удлинитель силовой | Удлинитель силовой Технические характеристики Тип: удлинитель на катушке Длина:50 м Защита от брызг: есть Номинальный ток, А:16 Номинальное напряжение, В:220 Тип провода: ПВС 3х2,5 Цвет провода: оранжевый Количество розеток:4 ГОСТ 25600-83 | шт | 3 | 5 080,00 |
| 48 | - Удлинитель (сетевой фильтр) | Удлинитель (сетевой фильтр) "Universal" Технические характеристики: Тип устройства- сетевой фильтр Количество розеток-6 Длина кабеля- 5 м Тип входной вилки- Тип F (евро) Тип розеток- Тип F (евро) Тип провода: ПВС 3х0,75 Общий выключатель розеток- есть Заземляющий контакт- есть Максимальная мощность подключенной нагрузки- 2200 Вт Максимальный ток нагрузки- 10 А Номинальное напряжение- 220 В - ГОСТ 32133.2-2013 | шт | 3 | 599,00 |
| 49 | Набор инструментов | Набор инструментов T-58530 Технические характеристики: Min размер головки, мм: 4 Max размер головки, мм: 22 Количество в наборе, шт.: 52 Комплектация: Воротки 1/4" и 1/2"; 24 головки, 4-22 мм; Биты - 12 шт; 2 адаптера-удлинителя; Отвертка-вороток; Адаптер с воротка на биту; Шестигранные ключи - 7 шт. Габариты, мм: 480 x 200 x 60 ТУ 3926-023-05797687-2006 | шт | 3 | 3 218,00 |
| 50 | Сумка электромонтера | Сумка электромонтера СЭМ-03 Технические характеристики: Вес сумки, 0,43 кг Габаритные размеры сумки (без пояса), 260х300х100 мм ТУ 878-2806-00514373590-05. | шт | 20 | 1 093,00 |
| 51 | совок | совок для мусора Технические характеристики: Конструкция- нескладная Черенок- есть Материал черенка- пластик Длина- 315 мм Ширина- 205 мм Высота- 40 мм ГОСТ Р 50962-96 | шт | 220 | 43,00 |
| 52 | Шуруповерт | Шуруповерт аккумуляторный Hitachi DS18DVF3-TA Технические характеристики: Напряжение аккумулятора, В: 18 Емкость аккумулятора, А*ч: 1.4 Тип аккумулятора: NiCd Мах диаметр сверления (дерево), мм: 38 Max диаметр сверления (металл), мм: 13 Тип патрона: быстрозажимной Max крутящий момент , Нм: 45 Тип двигателя: Щеточный Диаметр патрона, мм: 13 Число скоростей: 2 Наличие реверса: есть Время заряда, ч: 0.67 Max диаметр шурупа, мм: 8 Число ступеней крутящего момента: 22+1 Частота вращения шпинделя, об/мин: 0-400/0-1200 Габариты, мм: длина-220 Вес, кг: 2 Количество аккумуляторов в комплекте: 2 - Комплектация * Два аккумулятора EB1814SL; Зарядное устройство UC18YG; Фонарь UB12D; Набор бит; Держатель насадок; Ударопрочный кейс. Габариты, мм: 549 x 315 x 120 ГОСТ 12.2.030-2000 | шт | 1 | 10 780,00 |
| 53 | Аккумулятор (батарея) | Аккумулятор (батарея) Hitachi Технические характеристики: Напряжение, В: 18 Тип аккумулятора :Ni-Cd Емкость аккумулятора, А*ч: 1.5 Устройство аккумулятора: обойма Габариты, мм: 80 x 130 x 110 ГОСТ Р 53165-2008 | шт | 6 | 5 815,00 |
| 54 | Бур | Бур по бетону DT 9515 DeWalt Extreme2 Технические характеристики Устройство: S4L Общая длина, мм: 160 Тип хвостовика: SDS-plus Диаметр, мм: 6 Рабочая длина, мм: 100 Габариты, мм: 240 x 50 x 10 ГОСТ 17016-71 | шт | 9 | 156,00 |
| 55 | Бур | Бур по бетону DT 9517 DeWalt Extreme2 Технические характеристики Устройство: S4L Общая длина, мм :260 Тип хвостовика: SDS-plus Диаметр, мм :6 Рабочая длина, мм: 200 ГОСТ 17016-71 | шт | 6 | 229,00 |
| 56 | Бур | Бур Extreme2 Технические характеристики Устройство: S4L Количество спиралей: 4 Общая длина, мм :160 Тип хвостовика: SDS-plus Диаметр, мм :8 Рабочая длина, мм: 100 - ГОСТ 17016-71 | шт | 9 | 184,00 |
| 57 | Бур | Бур DT 9531 DeWalt Extreme2 Технические характеристики Устройство: S4L Количество спиралей: 4 Общая длина, мм :260 Тип хвостовика: SDS-plus Диаметр, мм :8 Рабочая длина, мм: 200 ГОСТ 17016-71 | шт | 7 | 272,00 |
| 58 | Бур | Бур DT DT 9540 DeWalt Extreme2 Технические характеристики Устройство: S4L Количество спиралей: 4 Общая длина, мм :160 Тип хвостовика: SDS-plus Диаметр, мм :10 Рабочая длина, мм: 100 ГОСТ 17016-71 | шт | 6 | 184,00 |
| 59 | Бур | Бур по бетону DT 9556 DeWalt Extreme 2 Технические характеристики Устройство: S4L Общая длина, мм :350 Тип хвостовика: SDS-plus Диаметр, мм :12 Рабочая длина, мм: 300 ГОСТ 17016-71 | шт | 3 | 496,00 |
| 60 | Бур | Бур по бетону DT 9569 DeWalt Extreme 2 Технические характеристики Устройство: S4L Общая длина, мм :300 Тип хвостовика: SDS-plus Диаметр, мм :14 Рабочая длина, мм: 250 ГОСТ 17016-71 | шт | 3 | 457,00 |
| 61 | Бур | Бур по бетону DT 9579 DeWalt Extreme 2 Технические характеристики Устройство: S4L Общая длина, мм :200 Тип хвостовика: SDS-plus Диаметр, мм :16 Рабочая длина, мм: 150 ГОСТ 17016-71 | шт | 3 | 416,00 |
| 62 | Бур | Бур по бетону DT 9543 DeWalt Extreme 2 Технические характеристики Устройство: S4L Общая длина, мм :310 Тип хвостовика: SDS-plus Диаметр, мм :10 Рабочая длина, мм: 250 ГОСТ 17016-71 | шт | 3 | 363,00 |
| 63 | Бур | Бур для перфоратора Hitachi Технические характеристики Общая длина, мм :1000 Тип хвостовика: SDS-plus Диаметр, мм :18 Рабочая длина, мм: 950 ГОСТ 17016-71 | шт | 3 | 3 342,00 |
| 64 | Бур | Бур для перфоратора Hitachi Технические характеристики Общая длина, мм :1000 Тип хвостовика: SDS-plus Диаметр, мм :20 Рабочая длина, мм: 950 ГОСТ 17016-71 | шт | 3 | 3 850,00 |
| 65 | Набор коронок | Набор коронок Hitachi электрика Технические характеристики: коронок электрика 22, 29, 35, 38, 44, 51, 64 мм, 2. адаптера, 1 переходник HTC-752172 ГОСТ 11108-70 | шт | 3 | 4 060,00 |
| 66 | Набор сверл | Набор сверл Bosch Технические характеристики: Материал обработки- металл Max диаметр сверла, мм- 10 Min диаметр, мм- 1 Max диаметр хвостовика, мм- 10 Количество предметов, шт- 19 Комплектация: 19 шт.: 1 мм; 1.5 мм; 2 мм; 2.5 мм; 3 мм; 3.5 мм; 4 мм; 4.5 мм; 5 мм; 5.5 мм; 6 мм; 6.5 мм; 7 мм; 7.5 мм; 8 мм; 8.5 мм; 9 мм; 9.5 мм; 10 мм; Габариты, мм: 160 x 110 x 40 ТУ 3926-023-05797687-2006 | шт | 9 | 1 880,00 |
| 67 | Сверло д\металла | Сверло по металлу DT4947, Extreme Технические характеристики: Тип хвостовика: цилиндрический Материал обработки: HSS-CO Диаметр: 12 мм Рабочая длина: 98 мм Общая длина: 151 мм Тип: по металлу Кол-во предметов: 5 шт Форма: спиральная Вес: 1,5 кг ГОСТ 10902-77 | шт | 15 | 626,00 |
| 68 | Сверло д\металла | Сверло по металлу DT4942, Extreme Технические характеристики: Тип хвостовика: цилиндрический Материал обработки: HSS-CO Диаметр: 10 мм Рабочая длина: 84 мм Общая длина: 133 мм Тип: по металлу Кол-во предметов: 10 шт Форма: спиральная ГОСТ 10902-77 | шт | 15 | 469,00 |
| 69 | Сверло | Сверло с центральным хвостовиком Технические характеристики: Сталь: P6M5 Класс точности: B(продольно-винтовой прокат) Диаметр: 14мм ГОСТ 10902-77\ | шт | 9 | 246,00 |
| 70 | Сверло | Сверло с центральным хвостовиком Технические характеристики: Сталь: P6M5 Класс точности: B(продольно-винтовой прокат) Диаметр: 16мм ГОСТ 10902-77 | шт | 9 | 295,00 |
| 71 | Цепь для пилы | Цепь. 64 звеньев Технические характеристики: Длина шины (дюйм): 15 Длина шины (см): 38 Количество звеньев: 64 Шаг цепи, дюйм: 0.325 Ширина паза (мм): 1.3 Габариты, мм: 155 x 85 x 40 ГОСТ 31742-2012 | шт | 2 | 942,00 |
| 72 | Топорище | Топорище деревянное Технические характеристики: Длина, мм: 540 Материал : древесина березы высшего сорта ГОСТ 1400-91 | шт | 3 | 147,00 |
| 73 | Масло моторное | Масло 2-stroke Quicksilver Oil Технические характеристики минеральное моторное масло объем упаковки 1 л двигатель: двухтактный соответствует стандартам TC-W3 - ГОСТ 17479.1-2015 ТР ТС 030/2012 | шт | 2 | 1 090,00 |
| 74 | Лестница-стремянка | Лестница-стремянка АЛЮМЕТ Технические характеристики Длина лестницы: 5,88 м Количество секций: 3 шт. Количество ступеней в секции 9 шт., Габариты 2,52*0,44м, масса 11,9 кг ГОСТ 26887-86 | шт | 1 | 5 805,00 |
| 75 | Круг отрезной | Круг отрезной п металлу Технические характеристики Назначение: по металлу Max число оборотов, об/мин: 12200 Диаметр, мм: 125 Толщина, мм: 2.5 Посадочный диаметр, мм: 22.2 Форма: прямой ГОСТ 21963-2002 | шт | 105 | 28,00 |
| 76 | Круг отрезной | Круг отрезной п металлу Технические характеристики Назначение: по металлу Max число оборотов, об/мин: 12200 Диаметр, мм: 230 Толщина, мм: 2.5 Посадочный диаметр, мм: 22.2 Форма: прямой ГОСТ 21963-2002 | шт | 110 | 64,00 |
| 77 | Шуруповерт аккумуляторный | Шуруповерт аккумуляторный DCD734S2 Технические характеристики Напряжение аккумулятора, В: 14.4 Тип аккумулятора: Li-lon Емкость аккумулятора, А*ч: 1.5 Мах диаметр сверления (дерево), мм: 30 Тип патрона: быстрозажимной Max диаметр сверления (металл), мм: 10 Max крутящий момент, Нм: 38 Диаметр патрона, мм :13 Тип двигателя :Щеточный Число скоростей :2 Наличие удара: нет Наличие подсветки: есть Наличие реверса: есть Время заряда, ч: 1 Число ступеней крутящего момента: 16+1 Жестк. вращ. момент, Нм: 38 Мягк.вращ. момент, Нм: 22 Частота вращения шпинделя, об/мин: 0-400/1300 Вес, кг: 1.57 Количество аккумуляторов в комплекте: 2 Крепление патрона: 1/2 - Комплектация: Дрель-шуруповерт; 2 аккумулятора (14.4В/1.5 А*ч); Зарядное устройство; Чемодан. ГОСТ 12.2.030-2000 | шт | 1 | 8 212,00 |
| 78 | Электроды | Электроды МР-3 Технические характеристики: Параметры: Расход электродов на 1 кг наплавленного металла — 1.7 кг; Временное сопротивление разрыву — 460 Мпа; Относительное удлинение — 20%; Ударная вязкость — 80 Дж/см2; Коэффициент наплавки — 8.5 г/Ач. Химический состав наплавленного металла: C: <0.12%; Mn: 0.35-0.7%; Si: 0.09-0.35%; S: <0.04%; P: <0.045%. Тип: Э46 Диаметр, мм: 3.0 Свариваемый материал: углеродистые стали Вес, кг: 5 Габариты, мм: 360 x 80 x 60 ГОСТ 2246-70 | упак | 4 | 764,00 |
| 79 | Масло для смазки цепи | Масло для смазки цепи Husqvarna Технические характеристики: Объем, л: 1 Тип: цепное Назначение: для смазывания пильных цепей пил. Габариты, мм: 250 x 70 x 70 ТР ТС 030/2012 | шт | 56 | 462,00 |
| 80 | Масло двухтактное | Масло двухтактное Husqvarna Технические характеристики: Тип: двухтактное Вид: полусинтетическое Назначение: для садовой техники Объем: 1 л Габариты, мм: 110 x 70 x 240 ТУ 38.401-58-28-91 ТР ТС 030/2012 | шт | 38 | 681,00 |
| 81 | Плоскогубцы комбинированные | Плоскогубцы комбинированные MaxSteel Технические характеристики: Рукоятки-чехлы- двухкомпонентные Материал губок- CrV Длина, мм- 200 Вес, кг- 0.327 ГОСТ Р 53925-2010 | шт | 3 | 1 085,00 |
| 82 | Плоскогубцы комбинированные | Плоскогубцы комбинированные MaxSteel Технические характеристики: Рукоятки-чехлы- двухкомпонентные Материал губок- CrV Длина, мм- 190 Тип- Диагональные Вес, кг- 0.2 ГОСТ Р 53925-2010 | шт | 3 | 925,00 |
| 83 | Нож технический | Нож технический с отламывающимися сегментами SM SNAP OFF BLADE Технические характеристики: Ширина лезвия- 18 мм Длина, мм: 160 ГОСТ Р 51015-97 | шт | 3 | 93,00 |
| 84 | Лезвия для ножа технического | Лезвия для ножа технического "отламывающиеся" в пенале Технические характеристики Форма: сегментированное Ширина, мм: 18 Количество, шт :.10 Габариты, мм: 110 x 20 x 10 ГОСТ Р 51 015-97 | шт | 3 | 215,00 |
| 85 | Молоток | Молоток Профи Технические характеристики: Материал рукояти: стекловолокно с прорезиненным захватом Боек: Квадратный Вес, кг: 0.4 ГОСТ 2310-77 | шт | 3 | 342,00 |
| 86 | Топор плотницкий | - топор плотницкий Fit 46208 Технические характеристики: Тип- топор плотницкий Материал рукояти- фиберглас Материал лезвия- усиленная сталь Общий вес, кг- 0.8 - ГОСТ 18578-89 | шт | 2 | 722,00 |
| 87 | Набор бит | Набор бит 31 шт. Технические характеристики: В набор входит 30 бит из хром-ванадиевой стали, а также адаптер для бит с надежным захватом. Биты: - РН1; РН2; РН2; РН3; - PZ1; PZ2; PZ2; PZ3; - SL3; SL4; SL5; SL6; - Н3; Н4; Н5; Н6; - Т10; Т15; Т20; Т25; Т27; Т30; Т40. - "TORX" с отверстием: Т10; Т15; Т20; Т25; Т27; Т30; Т40. - ГОСТ 17199-88 | шт | 4 | 323,00 |
| 88 | Рулетка | - Рулетка Stanley Технические характеристики Длина ленты, м: 3 Материал корпуса: пластик Ширина ленты, мм- 19 Вес, кг: 0,15 Габариты, мм: 150 x 90 x 40 ГОСТ 7502-98 | шт | 3 | 567,00 |
| 89 | Рулетка | - Рулетка Stanley Технические характеристики Длина ленты, м: 5 Материал корпуса: пластик Ширина ленты, мм- 28 Вес, кг: 0,36 Габариты, мм: 180 x 110 x 60 ГОСТ 7502-98 | шт | 3 | 1 098,00 |
| 90 | Рулетка геодезическая | Рулетка геодезическая "LongTape Fiberglass" Stanley Технические характеристики Длина ленты, м- 10 Материал ленты: фибергласс Габариты, мм: 120 x 150 x 30 ГОСТ 7502-98 | шт | 2 | 744,00 |
| 91 | Нож монтерский | Нож монтерский КВТ НМ-01 Технические характеристики: Нож для электротехнических работ Материал: лезвие из высокоуглеродистой стали Габариты, мм- 110/195 Ручка: пластиковая ГОСТ Р 51015-97. | шт | 14 | 596,00 |
| 92 | Секторные ножницы | Секторные ножницы КВТ НС-70 53053 предназначены для резки кабеля Технические характеристики Твердость HRC 48...52 Длина 350/430мм Материал сталь ГОСТ 2688-80 | шт | 6 | 11 041,00 |
| 93 | Отвертки | Отвертки 6 шт Технические характеристики: Тип наконечника: набор Форма ручки: Прямая Материал рукояти: резина Материал: CrV Намагниченный наконечник: да Количество в наборе, шт: .8 Сталь: CrV (хром-ванадий) Тип шлица: SL 3-5-6; PН 0-1-2 - Комплектация Отвертки, тип PH (4 шт.). Отвертки, тип SL (4 шт.). Пластиковый чемодан для отверток ГОСТ 17199-88 | шт | 2 | 1 155,00 |
| 94 | Бур | Бур DeWalt, DT 9552 Extreme2 Технические характеристики Диаметр, мм: 12 Количество спиралей: 4 Общая длина, мм :160 Тип хвостовика: SDS-plus Рабочая длина, мм :100 ГОСТ 17016-71 | шт | 3 | 266,00 |
| 95 | Фильтр тонкой очистки | Фильтр тонкой очистки KAR-4.730-059 Технические характеристики Вход G3/4M; Выход G3/4F; Макс. температура 60°C; Макс. давление 12 Bar; Длина 119 м ГОСТ 25661-83 | шт | 2 | 645,00 |
| 96 | Аккумулятор к фонарю | Аккумулятор к фонарю ФОС-3-5/6 Технические характеристики Номинальное напряжение аккумулятора – 6 В Емкость – 4,5 Ah Максимальное время подзарядки аккумулятора – 8ч. Средний ресурс аккумуляторной батареи (число циклов заряд-разряд) – 600 Габаритные размеры - 70х100х46 мм Масса - 0,8 кг ГОСТ Р 53165-2008 | шт | 4 | 729,00 |
| 97 | Кисть круглая №6 | Кисть круглая №6 Технические характеристики Ширина, мм-30 Щетина- натуральная Материал рукояти- дерево Материал бандажа- металл Габариты, мм: 210 x 50 x 50 ГОСТ 10597-87 | шт | 15 | 36,00 |
| 98 | Кисть круглая №18 | Кисть круглая №18 Технические характеристики Ширина, мм-60 Щетина- натуральная Материал рукояти- дерево Материал бандажа- металл Габариты, мм: 275 x 60 x 60 ГОСТ 10597-87 | шт | 10 | 125,00 |
| 99 | Аккумулятор (батарея) | Аккумулятор (батарея) Hitachi BCC1215 Технические характеристики Напряжение, В: 12 Тип аккумулятора: Ni-Cd Емкость аккумулятора, А*ч :1.5 Устройство аккумулятора: обойма Вес, кг: 0.7 Габариты, мм: 110 x 90 x 120 ГОСТ Р 53165-2008 | шт | 2 | 3 673,00 |
| 100 | Напильник | Напильник Технические характеристики: Форма: Круглый Класс (№) :2 Длина, мм: 150 Рукоятка: нет Тип: по металлу ГОСТ 1465-80. | шт | 2 | 120,00 |
| 101 | Напильник | Напильник Технические характеристики: Форма: Круглый Класс (№) :2 Длина, мм: 200 Рукоятка: нет Тип: по металлу - ГОСТ 1465-80. | шт | 2 | 140,00 |
| 102 | Напильник | Напильник Технические характеристики: Форма: Круглый Класс (№) :2 Длина, мм: 250 Рукоятка: нет Тип: по металлу ГОСТ 1465-80. | шт | 2 | 200,00 |
| 103 | Напильник | Напильник Технические характеристики: Форма: Круглый Класс (№) :2 Длина, мм: 300 Рукоятка: нет Тип: по металлу ГОСТ 1465-80. | шт | 2 | 260,00 |
| 104 | Напильник | Напильник Технические характеристики: Форма: Круглый Класс (№) :2 Длина, мм: 350 Рукоятка: нет Тип: по металлу ГОСТ 1465-80. | шт | 2 | 360,00 |
| 105 | - Бумага шлифовальная | - Бумага шлифовальная Профи Технические характеристики Форма- прямоугольная Длина, мм- 280 Ширина, мм- 230 Зернистость- 240 Назначение- универсальная Универсальный размер- 230х280 Основа- тканевая Количество, шт- 10 Габариты, мм: 330 x 260 x 5 ГОСТ 6456-82. | шт | 20 | 36,00 |
| 106 | Шлиф-шкурка | Шлиф-шкурка Технические характеристики Тип изделия: шлиф-шкурка в рулоне Тип основы: тканевая Ширина: 200 мм Длина: 20 м Зернистость: №25 Вес брутто: 4.24 кг Объем: 0.006948 м3 ГОСТ 6456-82. | шт | 1 | 1 999,00 |
| 107 | Смазка | Смазка для буров Технические характеристики: Рабочий диапазон температуры: -55°С до +140°С. туба-подвес Масса 125 г. ТР ТС 030/2012 | шт | 6 | 132,00 |
| 108 | Масло четырехтактное | Масло четырехтактное Husqvarna Технические характеристики Тип: Четырехтактное Объем: 0.6 л Вид :минеральное Маркировка :SAE 30 Назначение: для садовой техники Габариты, мм: 120 x 120 x 180 - ГОСТ 17479.1-2015 ТР ТС 030/2012 | шт | 10 | 425,00 |
| 109 | Ножовка по дереву | Ножовка по дереву Профи Технические характеристики Зубья- 3d заточка Длина лезвия (мм)- 500 Материал- сталь каленая Материал ручки- Пластик/резина ГОСТ 26215-84. | шт | 5 | 499,00 |
| 110 | Рулетка | Рулетка измерительная "TYLON™" Технические характеристики Длина ленты, м: 5 Ширина ленты, мм- 19 Материал ленты: фибергласс Габариты, мм: 150 x 90 x 40 ГОСТ 7502-98 | шт | 1 | 502,00 |
| 111 | Леска | Леска для триммера Технические характеристики Форма / сечение- круг Диаметр лески, мм- 2.7 Длина, м- 70 Упаковка- катушка ГОСТ 25388-2001 | шт | 8 | 972,00 |
| 112 | Цепь для бензопилы | Цепь для бензопилы Husqvarna Технические характеристики Длина шины (дюйм): 14 Количество звеньев: 52 Длина шины (см): 35,5 Шаг цепи, дюйм: 3/8 Ширина паза (мм): 1.3 Габариты, мм: 150 x 90 x 35 ГОСТ 31742-2012 | шт | 2 | 690,00 |
| 113 | Ножницы арматурные (болторез) | Ножницы арматурные (болторез) Профи HRC 58-59 Технические характеристики Диаметр прутка, мм-10 Длина, мм: 900 Рукоятки-чехлы- резиновые Материал губок- инструментальная сталь Габариты, мм: 92 x 200x 20 ГОСТ 7210-75 | шт | 1 | 2 495,00 |
| 114 | Электроды | Электроды МР-3С НАКС Технические характеристики: Параметры: Расход электродов на 1 кг наплавленного металла — 1.7 кг; Временное сопротивление разрыву — 460 Мпа; Относительное удлинение — 20%; Ударная вязкость — 80 Дж/см2; Коэффициент наплавки — 8.5 г/Ач. Химический состав наплавленного металла: C: <0.12%; Mn: 0.35-0.7%; Si: 0.09-0.35%; S: <0.04%; P: <0.045%. Тип: Э46 Диаметр, мм: 3.0 Свариваемый материал: углеродистые стали Вес, кг: 1 ГОСТ 2246-70 | упак | 9 | 184,00 |
| 115 | Корщетка-чашка | Корщетка-чашка витая Технические характеристики Диаметр, мм- 70 Хвостовик, мм- 6 ГОСТ 9389-75 | шт | 5 | 185,00 |
| 116 | Полотно ножовочное | Полотно ножовочное по металлу Профи Технические характеристики Длина: 300 мм; Материал: Bi-Metal. ГОСТ Р 53411-2009 | шт | 30 | 91,00 |
| 117 | Рулетка землемерная | Рулетка геодезическая Технические характеристики Длина ленты, м20 Материал ленты: стальная Габариты, мм: 285 x 165 x 40 ГОСТ 7502-98 | шт | 6 | 647,00 |
| 118 | Лестница-стремянка | Лестница-стремянка АЛЮМЕТ Технические характеристики Длина лестницы: 3,36 м Количество секций: 3 шт. Количество ступеней в секции 6 шт., Габариты 1,68х0,44 м, масса 7,8 кг ГОСТ 26887-86 | шт | 1 | 3 654,00 |
| 119 | Корщетка-венчик | Корщетка-венчик Технические характеристики Диаметр, мм- 25 Хвостовик, мм- 6 ГОСТ 9389-75 | шт | 5 | 59,00 |
| 120 | Колесо измерительное | Колесо измерительное STANLEY "MW-40M" Технические характеристики: Диаметр колеса, мм: 318 Погрещность работы, %: ± 1 Корпус : пластмассовый обрезиненный Длина ленты: 10 000 м Вес: 1 кг ГОСТ 8.235-77 | шт | 2 | 7 810,00 |
| 121 | - Бумага шлифовальная | - Бумага шлифовальная Технические характеристики Форма- прямоугольная Длина, мм- 280 Ширина, мм- 230 Зернистость- 180 Назначение- универсальная Универсальный размер- 230х280 Основа- тканевая Количество, шт- 10 ГОСТ 6456-82. | шт | 90 | 36,00 |
| 122 | Набор сверл | Набор сверл по металлу BOSCH Технические характеристики Тип хвостовика: цилиндрический Тип: спиральный Диаметр хвостовика, мм: 10 Количество в упаковке, шт.: 19 Габариты, мм: 170 x 110 x 40 Комплектации: 19 шт.: 1 мм; 1.5 мм; 2 мм; 2.5 мм; 3 мм; 3.5 мм; 4 мм; 4.5 мм; 5 мм; 5.5 мм; 6 мм; 6.5 мм; 7 мм; 7.5 мм; 8 мм; 8.5 мм; 9 мм; 9.5 мм; 10 мм ГОСТ 10902-77 | шт | 8 | 970,00 |
| 123 | Кувалда | Кувалда Профи Технические характеристики: Материал рукояти: стекловолокно с прорезиненным покрытием Боек: Квадратный Вес, кг: 1.5 Габариты, мм: 275 x 110 x 45 ГОСТ 11401-75 | шт | 1 | 665,00 |
| 124 | Ножовка по металлу | Ножовка по металлу Профи Технические характеристики: Материал рукояти: пластиковая Длина лезвия, мм: 300 Поворот полотна: нет Материал полотна: Bi-металл Материал рамы: алюминий Углы установки полотна, град- .55 Габариты, мм: 400 x 150 x 30 ГОСТ 17270-71 | шт | 1 | 675,00 |
| 125 | Ключ гаечный | Ключ гаечный рожковый Технические характеристики Ключ гаечный рожковый двухсторонний Покрытие:- цинковое, белое, толщина 15 мкр., хроматированое Размер зева:22,24 мм. ГОСТ 2839-80 | шт | 43 | 197,00 |
| 126 | Круг отрезной по металлу | Круг отрезной по металлу, Технические характеристики: Назначение: по металлу Диаметр, мм: 125 Материал: нерж.+сталь Посадочный диаметр, мм: 22.2 Толщина, мм :1.2 Форма: прямой Габариты, мм: 125 x 125 x 1 ГОСТ 21963-2002 | шт | 45 | 22,00 |
| 127 | Круг шлифовальный | Круг шлифовальный Технические характеристики: Посадочный диаметр, мм: 22,2 Толщина, мм: 6 Диаметр, мм: 125 Зернистость: 120 Зернистость: А24 Габариты, мм: 125 x 125 x 6 ГОСТ Р 52781-2007 | шт | 20 | 57,00 |
| 128 | Круг отрезной | Круг отрезной по металлу, Технические характеристики: Назначение: по металлу Диаметр, мм: 230 Материал: нерж.+сталь Посадочный диаметр, мм: 32 Толщина, мм :2,5 Форма: прямой Габариты, мм: 230 x 230 x 2 ГОСТ 21963-2002 | шт | 30 | 65,00 |
| 129 | Молоток клепальный | Молоток клепальный MR77 Stanley Технические характеристики Тип заклепок- вытяжные Материал заклепок- сталь/алюминий/нержавеющая сталь Тип- стандартный Размер заклепок- 2; 3; 4; 5 мм Комплектация- насадки, ключ Габариты, мм: 340 x 150 x 30 ГОСТ16519-2006 | шт | 1 | 2 640,00 |
| 130 | Молоток | Молоток Профи Технические характеристики: Материал рукояти: стекловолокно с прорезиненным захватом Боек: Квадратный Вес, кг: 0.6 ГОСТ 2310-77 | шт | 1 | 473,00 |
| 131 | Напильник | Напильник Технические характеристики: Форма: плоский Класс (№) :2 Длина, мм: 300 ГОСТ 1465-80. | шт | 1 | 258,00 |
| 132 | Напильник | Напильник Технические характеристики: Форма: плоский Класс (№) :3 Длина, мм: 300 ГОСТ 1465-80. | шт | 1 | 284,00 |
| 133 | Штангенциркуль | Штангенциркуль КАЛИБРОН ШЦ-II Технические характеристики Диапазон измерения: от 0-250 мм Значение отсчета по нониусу: 0,1 мм Губки 60 мм Погрешность:±0,1 мм Отклонение от плоскостности и параллельности измерит. поверх губок для изм-я наружных поверхностей: 0,007 мм Отклонение от параллельности измерительных поверхностей губок для изм-я внутренних поверхностей: 0,02 мм Погрешность при измерении глубины: 0,1 мм ГОСТ 166-89 | шт | 2 | 2 900,00 |
| 134 | Набор ключей в сумке КГН-10 | Набор ключей в сумке КГН-10 Технические характеристики Покрытие- хромо-никелевое (Cr -1 мкм; Ni - 8 мкм). Кол-во- 10 шт. Комплектация: 8*10, 10*12, 12*13, 14*14, 14*17, 17*19, 19*22, 22*24, 24*27, 27*30 ГОСТ 2906-80 | шт | 3 | 1 375,00 |
| 135 | Пылесос | Пылесос RedVerg RD-VC7260 Технические характеристики Мощность: 2400Вт Емкость контейнера (л)- 60 Тип пылесборника- контейнер Влажная уборка- есть Питание устройства- сеть 330В Длина сетевого шнура- 5м Комплектация :щелевая насадка, документация, трубка, насадка для влажной чистки, насадка с ворсом, универсальная насадка для пола, гарантийный талон - ГОСТ IEC 60312-1-2016 | шт | 1 | 16 470,00 |
| 136 | Удлинитель | Удлинитель силовой Технические характеристики Тип: удлинитель на катушке Длина:30 м Защита от брызг: есть Номинальный ток, А:16 Номинальное напряжение, В:220 Тип провода: ПВС 3х1,0 Цвет провода: оранжевый Количество розеток:3 ГОСТ 25600-83 | шт | 1 | 2 060,00 |
| 137 | Угловая шлифмашина | УШМ Metabo W 750-125 Технические характеристики Диаметр диска, мм- 125 Мощность, Вт- 750 Вес, кг- 1.8 Число оборотов, об/мин- 0-11000 Комплектация: Угловая шлифмашина; Защитный кожух; Опорный фланец; Гайка с двумя торцевыми отверстиями; Дополнительная рукоятка; Ключ под два отверстия; Упаковка. ГОСТ Р ИСО 28927-1-2012 | шт | 1 | 3 370,00 |
| 138 | Набор сверел | Набор сверел победитовых ударных Модель: 35408 Технические характеристики Применение: по бетону, по камню, по кирпичу Количество предметов: 8 Тип хвостовика: цилиндрический Вес: 250 Комплектация: сверла 3-4-5-6-7-8-9-10 мм ГОСТ Р ИСО 28927-1-2012 | шт | 2 | 610,00 |
| 139 | Сверло д\дерева | Сверло для дерева DT 4640 DeWalt Технические характеристики Тип хвостовика: шестигранный Диаметр: 16 мм Рабочая длина: 280 мм Общая длина: 380 мм Тип сверла: спиральное - ГОСТ 22057-76 | шт | 1 | 442,00 |
| 140 | Газовый резак | Газовый резак Kovea KT-2008 Технические характеристики Макс. температура: 1300 °C Мощность:3,54 кВт Пламя: 2x160 мм Расход топлива: 258 г/ч Стандарт подключения: Цанговый ГОСТ 5191-79 | шт | 2 | 912,00 |
| 141 | Хомуты нейлоновые | Хомуты нейлоновые, 100шт Мастер Технические характеристики Тип: Кабельные стяжки пластиковые хомуты Длина: 200 мм Материал: Нейлон Цвет: Черный Ширина: 4.5 мм Усилие на разрыв: 22 кгс ГОСТ 17679-80 | упак | 5 | 320,00 |
| 142 | Удлинитель силовой | Удлинитель силовой Технические характеристики Тип: удлинитель на катушке Длина:30 м Защита от брызг: есть Номинальный ток, А:16 Номинальное напряжение, В:220 Тип провода: ПВС 3х1,5 Цвет провода: оранжевый Количество розеток:3 ГОСТ 25600-83 | шт | 1 | 2 460,00 |
| 143 | Ящик пластиковый | Ящик модульный ШТОК №3 Технические характеристики Длина 443 мм Ширина 248 мм Высота 310 мм ГОСТ 33746-2016 | шт | 2 | 4 205,00 |
| 144 | Чемодан для инструментов | Чемодан для инструментов Proskit 8PK-750N Технические характеристики Прочная конструкция корпуса из алюминия Съемные перегородки Ремни для переноски Съемный поддон Размер: 460 х 340 х 160 мм Вес: 4 кг Цвет: черный ГОСТ 28631-2005 | шт | 1 | 5 805,00 |
| 145 | Набор инструментов | Набор инструментов PK-4023BM Pro'sKit Технические характеристики Длинногубцы 135 мм Бокорезы 110 мм Пассатижи 200 мм Кусачки 165 мм Длинногубцы 165 мм Трещеточный ключ со сменными головками (4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12 мм 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2") 23 штуки Измерительная рулетка с автоматическим фиксатором ленты 3 метра Изоляционная лента ПВХ Шлицевая отвертка 3x75 мм Крестообразная отвертка 3×75 мм Шлицевая отвертка 5.0x75 мм Крестообразная отвертка .5×75 мм Шлицевая отвертка 6x100 мм Крестообразная отвертка 6×100 мм Крестообразная отвертка с мягкой рукояткой 2×200 мм Шлицевая отвертка с мягкой рукояткой 6х40 мм Крестообразная отвертка с мягкой рукояткой 2×40 мм Шлицевая отвертка с мягкой рукояткой 8x150 мм Крестообразная отвертка 8×150 мм Клещи для обжима и зачистки Pro'sKit AWG от 10 до 24 Нож Светодиодный фонарик Разводной ключ с изолированной рукояткой (просвет губок до 30 мм) Девять гаечных шестигранных ключей (1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10 мм) с удобными дополнительно удлиненными рукоятками и шариками на концах Набор гаечных ключей из 14 штук (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 мм) Магнит с телескопической ручкой 3¾ цифровой мультиметр Бесконтактный индикатор напряжения Молоток Плоскогубцы 10" 254 мм Плоскогубцы со смещаемой осью (254 мм) Отвертка с набором насадок (9 в 1) Ножницы универсальные Ножницы универсальные Алюминиевый кейс для инструментов с 2 палетами 340x222x60 мм ТУ 3926-023-05797687-2006 | шт | 1 | 38 164,00 |
| 146 | Сумка для инструмента | Сумка для инструмента STANLEY поясная нейлоновая Технические характеристики Габариты- 160х240х110 мм - Цвет- черно-серая - Комплектация: ГОСТ 28631-2005 | шт | 1 | 770,00 |
| 147 | Перфоратор | Перфоратор D 25133 K Технические характеристики Тип хвостовика: SDS plus Max диаметр сверления буром (бетон), мм- 26 Реверс- поворотом щеток Мощность, Вт: 800 Сила удара, Дж.: 2.9 Режим работы: 3 режима работы Вес: 4,35 кг Комплектация: Перфоратор; Антивибрационная боковая рукоятка; Ограничитель глубины сверления; Чемодан TSTAK. ГОСТ 17516.1-90 | шт | 2 | 8 800,00 |
| 148 | плоскогубцы (пассатижи) | Серия «Электро» плоскогубцы (пассатижи) Технические характеристики: предусмотрены для работы под напряжением до1000В Тип: Плоскогубцы Тип клещей: Строительные Форма тонкогубцев/круглогубцев: Изогнутые Максимальный диаметр прутка: 1.6 мм Материал губок: Инструментальная сталь CrV (хром-ванадий) Материал рукояток: Пластик Прорезиненная ручка Цвет ручки: красно-желтая Функция "антистатик": Есть Длина: 18 см ГОСТ 11516-94 | шт | 8 | 970,00 |
| 149 | Нож технический | Нож технический усиленный, Технические характеристики Ширина лезвия, мм: 18 Форма- сегментированное Конструкция :выдвижной ГОСТ Р 51 015-97 | шт | 18 | 200,00 |
| 150 | Лезвия для ножа технического | Лезвия для ножа технического "отламывающиеся" в пенале Технические характеристики Форма: сегментированное Ширина, мм: 18 Количество, шт :.10 Габариты, мм: 110 x 20 x 10 ГОСТ Р 51 015-97 | шт | 84 | 39,00 |
| 151 | Ключ разводной | Ключ разводной Люкс, шкала, увеличенный захват, прорезиненная ручка Технические характеристики: Max расстояние между губками, мм: 33 Материал: CrV Ручка: прорезиненная Захват: увеличенный Длина, мм: 250 Габариты, мм: 300 x 100 x 20 ГОСТ 54488-2011 | шт | 2 | 1 006,00 |
| 152 | Насадка | Насадка WP 50PH2 Технические характеристики Материал: сталь S2; Рабочая часть: PH 2. Количество в наборе, шт.: 10 Длина, мм :50 Тип бит: односторонние Форма наконечника: крест ГОСТ 17199-88 | шт | 35 | 46,00 |
| 153 | Насадка | Насадка WP 90PH2 Технические характеристики Форма наконечника - крест Наконечник - PH2 Длина - 90 мм ГОСТ 17199-88 | шт | 25 | 106,00 |
| 154 | Круг отрезной | Круг отрезной по металлу Технические характеристики Наружный диаметр: 125 мм Толщина: 1.2 мм Посадочный диаметр: 22 мм Тип круга: диск отрезной (41) Шлифматериал: 14А Материал: металл и нержавеющая сталь Связка: BF(БУ) Вес брутто: 0.032 кг Вес нетто :0.03 кг ГОСТ 21963-2002 | шт | 135 | 22,00 |
| 155 | Рулетка | Рулетка прорезиненный корпус "Хард", с фиксацией полотна. Технические характеристики Тип-рулетка Ширина ленты, мм-19 Длина, м-5 Материал ленты- стальная Измерительная шкала-см Материал корпуса- обрезиненный пластик ГОСТ 7502-98 | шт | 2 | 179,00 |
| 156 | Шуруповерт аккумуляторный | Шуруповерт аккумуляторный 14,4ЭР Интерскол, Технические характеристики Напряжение аккумулятора, В: 14.4 Тип аккумулятора: Li-Ion Емкость аккумулятора, А*ч: 1.5 Мах диаметр сверления (дерево), мм: 20 Тип патрона: быстрозажимной Max диаметр сверления (металл), мм: 10 Max крутящий момент, Нм: 32 Диаметр патрона, мм :10 Тип двигателя :Щеточный Число скоростей :2 Количество об/мин: 0-400/1400 Время заряда, ч: 1 Число ступеней крутящего момента: 15+1 Жестк. вращ. момент, Нм: 18 Мягк.вращ. момент, Нм: 12 Частота вращения шпинделя, об/мин: 0-400/0-1400 Вес, кг: 1.05 Количество аккумуляторов в комплекте: 2 - Комплектация: Дрель-шуруповерт Два сменных аккумулятора; Одночасовое бестрансформаторное универсальное зарядное устройство; Пластиковый кейс с металлическими замками. ГОСТ 12.2.030-2000 | шт | 1 | 4 780,00 |
| 157 | Штабелер гидравлический | Штабелер СОРОКИН 9.52 ()104728 Технические характеристики Тип: гидравлический Грузоподъемность, кг: 2000 Ширина по вилам, мм: 540 Длина вил, мм: 1150 Габариты, мм :2010х720х1665 Min положение вил, мм: 88 Max подъем вил, мм: 1500 Вес, кг :250 ГОСТ 17516.1-90 | шт | 1 | 64 999,00 |
| 158 | Кусачки боковые | Кусачки боковые Технические характеристики Длина, мм: 160 Серия «Электро» предусмотрены для работы по напряжением до1000В Цвет ручки: красно-желтая прорезиненная Материал: CrV сталь ТУ 4834-022-97284872-2006 ГОСТ 11516-94 | шт | 9 | 832,00 |
| 159 | Бур по бетону | Бур по бетону Профи Технические характеристики Устройство: S4L Тип хвостовика: SDS-plus Диаметр, мм :6 Рабочая длина, мм: 160 ГОСТ 17016-71 | шт | 30 | 110,00 |
| 160 | Бур по бетону | Бур по бетону Профи Технические характеристики Устройство: S4L Тип хвостовика: SDS-plus Диаметр, мм :8 Рабочая длина, мм: 160 ГОСТ 17016-71 | шт | 30 | 114,00 |
| 161 | Бур по бетону | Бур по бетону Профи Технические характеристики Устройство: S4L Тип хвостовика: SDS-plus Диаметр, мм :10 Рабочая длина, мм: 160 ГОСТ 17016-71 | шт | 11 | 123,00 |
| 162 | Бур по бетону | Бур по бетону Профи Технические характеристики Устройство: S4L Тип хвостовика: SDS-plus Диаметр, мм :12 Рабочая длина, мм: 1000 ГОСТ 17016-71 | шт | 1 | 472,00 |
| 163 | Бур по бетону | Бур по бетону Профи Технические характеристики Устройство: S4L Тип хвостовика: SDS-plus Диаметр, мм :18 Рабочая длина, мм: 1000 ГОСТ 17016-71 | шт | 2 | 662,00 |
| 164 | Штангенциркуль | Штангенциркуль КАЛИБРОН ШЦ-III губки 150 мм, (104823) 0,05, L - 2000 мм Технические характеристики Диапазон измерения: от 800 до 2000 мм Значение отсчета по нониусу: 0,05 мм Погрешность: ±0,2 мм Отклонение от плоскостности и параллельности измерит. поверх губок для изм-я наружных поверхностей: 0,015 мм Отклонение от параллельности измерительных поверхностей губок для изм-я внутренних поверхностей: 0,03 мм Погрешность при измерении глубины: 0,1 мм - ГОСТ 166-89 | шт | 2 | 41 000,00 |
| 165 | Бур | Бур SDS+ 4-х спиральный Профи Технические характеристики Устройство: S4L Тип хвостовика: SDS-plus Диаметр, мм :20 Рабочая длина, мм: 250 - ГОСТ 17016-71 | шт | 1 | 402,00 |
| 166 | Бур по бетону | Бур по бетону Профи Технические характеристики Устройство: S4L Тип хвостовика: SDS-plus Диаметр, мм :8 Рабочая длина, мм: 110 ГОСТ 17016-71 | шт | 9 | 98,00 |
| 167 | Бур по бетону | Бур по бетону Профи Технические характеристики Устройство: S4L Тип хвостовика: SDS-plus Диаметр, мм :6 Рабочая длина, мм: 210 ГОСТ 17016-71 | шт | 2 | 180,00 |
| 168 | Бур по бетону | Бур по бетону Профи Технические характеристики Устройство: S4L Тип хвостовика: SDS-plus Диаметр, мм :8 Рабочая длина, мм: 210 ГОСТ 17016-71 | шт | 2 | 194,00 |
| 169 | Бур по бетону | Бур по бетону Профи Технические характеристики Устройство: S4L Тип хвостовика: SDS-plus Диаметр, мм :10 Рабочая длина, мм: 210 ГОСТ 17016-71 | шт | 2 | 204,00 |
| 170 | мини Бокорезы | Серия мини Бокорезы Технические характеристики: Тип: Диагональные Рукоятки-чехлы: двухкомпонентные Ручка: черно-желтого цвета, мягкая, мягкая Длина, мм: 125 Материал губок: инструментальная сталь Упаковка: пластиковый подвес. Габариты, мм: 180 x 60 x 20 ГОСТ 28037-89 | шт | 13 | 166,00 |
| 171 | Тонкогубцы | Тонкогубцы "ПРОФИЭЛЕКТРИК" Технические характеристики: предусмотрены для работы под напряжением до1000В Тип: Тонкогубцы Тип клещей: Строительные Форма тонкогубцев/круглогубцев: Изогнутые Материал губок: Инструментальная сталь CrV (хром-ванадий) Материал рукояток: Пластик Прорезиненная маслобензостойкая рукоятка Цвет ручки: красно-желтая Функция "антистатик": Есть Длина: 16 см - ГОСТ 11516-94 | шт | 5 | 706,00 |
| 172 | Круглогубцы | Круглогубцы "ПРОФИЭЛЕКТРИК" Технические характеристики: предусмотрены для работы под напряжением до1000В Тип: Тонкогубцы Тип клещей: Строительные Форма тонкогубцев/круглогубцев: Изогнутые Материал губок: Инструментальная сталь CrV (хром-ванадий) Материал рукояток: Пластик Прорезиненная маслобензостойкая рукоятка Цвет ручки: красно-желтая Функция "антистатик": Есть Длина: 16 см - ГОСТ 11516-94 | шт | 8 | 716,00 |
| 173 | Рулетка | Рулетка RGK R100 Технические характеристики Длина ленты, м: 100 Ширина ленты, мм :12 Габариты, мм: 445 x 285x 60 - ГОСТ 7502-98 | шт | 1 | 5 186,00 |
| 174 | Струбцина | Струбцина MAXSTEEL Технические характеристики Назначение: по металлу Материал рамы: инструментальная сталь Ширина зажима, мм: 100 Глубина зажима, мм: 75 Тип: С-образная | шт | 8 | 982,00 |
| 175 | Сверло по металлу | Сверло по металла DT 4919, COBALT Технические характеристики: Тип хвостовика: цилиндрический Материал обработки: HSS-CO Диаметр: 2,5 мм Рабочая длина: 30 мм Общая длина: 57 мм Тип: по металлу Форма: спиральная ГОСТ 10902-77 | шт | 20 | 78,00 |
| 176 | Сверло по металлу | Сверло по металла DT 4921, COBALT Технические характеристики: Тип хвостовика: цилиндрический Материал обработки: HSS-CO Диаметр: 3,2 мм Рабочая длина: 36 мм Общая длина: 65 мм Тип: по металлу Форма: спиральная ГОСТ 10902-77 | шт | 110 | 112,00 |
| 177 | Сверло по металлу | Сверло по металла DT 4926, COBALT Технические характеристики: Тип хвостовика: цилиндрический Материал обработки: HSS-CO Диаметр: 4,2 мм Рабочая длина: 43 мм Общая длина: 75 мм Тип: по металлу Форма: спиральная ГОСТ 10902-77 | шт | 70 | 156,00 |
| 178 | Сверло по металлу | - Сверло по металла DT 4934, COBALT Технические характеристики: Тип хвостовика: цилиндрический Материал обработки: HSS-CO Диаметр: 6,5 мм Рабочая длина: 58мм Общая длина: 101мм Тип: по металлу Форма: спиральная ГОСТ 10902-77 | шт | 70 | 224,00 |
| 179 | Сверло по металлу | Сверло по металла DT 4938, COBALT Технические характеристики: Тип хвостовика: цилиндрический Материал обработки: HSS-CO Диаметр: 8 мм Рабочая длина: 72 мм Общая длина: 117 мм Тип: по металлу Форма: спиральная ГОСТ 10902-77 | шт | 62 | 335,00 |
| 180 | Сверло по металлу | Сверло по металлу DT 5558, Extreme2 Технические характеристики: Тип хвостовика: цилиндрический Материал обработки: HSS-CO Диаметр:10,5 мм Рабочая длина: 84мм Общая длина: 133мм Тип: по металлу Форма: спиральная ГОСТ 10902-77 | шт | 62 | 213,00 |
| 181 | Сверло | Сверло ц/х 14,0 мм DIN-338 Технические характеристики Тип хвостовика: цилиндрический Материал сверла: HSS Тип: по металлу Форма: спиральная Диаметр:14,0 мм ГОСТ 10902-77 | шт | 16 | 246,00 |
| 182 | Отвертка | Отвертка Профи 3х50 мм CrV магнитный кончик Технические характеристики Форма ручки- Прямая Размер шлица- 3 Тип наконечника- Slotted (SL) Намагниченный наконечник- да Длина стержня, мм- 50 Ручка- серо-желтая Материал стержня- CrV ГОСТ 17199-88 | шт | 35 | 95,00 |
| 183 | отвертка | Диэлектрическая отвертка MAX-GRIP Технические характеристики Форма ручки- Прямая Размер шлица- 2,5 Тип наконечника- Slotted (SL) Диэлектрическое покрытие- есть Намагниченный наконечник- да Длина стержня, мм- 75 Ручка- серо-желтая Материал стержня- CrV ГОСТ 21010-75 | шт | 2 | 193,00 |
| 184 | отвертка | Диэлектрическая отвертка MAX-GRIP Технические характеристики Форма ручки- Прямая Размер шлица- 3 Тип наконечника- Slotted (SL) Диэлектрическое покрытие- есть Намагниченный наконечник- да Длина стержня, мм- 100 Ручка- серо-желтая Материал стержня- CrV ГОСТ 21010-75 | шт | 9 | 223,00 |
| 185 | Ножницы кабельные | Ножницы кабельные НК-250 (TLK10-250) Технические характеристики Максимальное сечение кабеля - 240 мм2 Общая длина - 540 мм Изолированный - Да. Дизайн ручки - 1-компонентный. Подходит для максимального диаметра кабеля - 25 мм ГОСТ 7210-75 | шт | 1 | 3 920,00 |
| 186 | Стремянка алюминиевая АЛЮМЕТ | Стремянка алюминиевая АЛЮМЕТ Технические характеристики Высота площадки, м: 0,82 Рабочая высота, м: 2,82 Кол-во ступеней: 4 Вес, кг: 3,3 Материал: Алюминий Тип: Бытовая ГОСТ 26887-86 | шт | 1 | 1 195,00 |
| 187 | Фонарь | Фонарь ТРОФИ TSP12 Технические характеристики Напряжение питания, В- 4 Тип- ручной прожектор Материал корпуса- пластик Цвет- черный Источник света- светодиод Питание- аккумулятор Габариты, мм: 195 x 90 x 110 ГОСТ 4677-82 | шт | 2 | 910,00 |
| 188 | Электроды | Электроды МР-3 3С НАКС Технические характеристики: Параметры: Расход электродов на 1 кг наплавленного металла — 1.7 кг; Временное сопротивление разрыву — 460 Мпа; Относительное удлинение — 20%; Ударная вязкость — 80 Дж/см2; Коэффициент наплавки — 8.5 г/Ач. Химический состав наплавленного металла: C: <0.12%; Mn: 0.35-0.7%; Si: 0.09-0.35%; S: <0.04%; P: <0.045%. Тип: Э46 Диаметр, мм: 3.0 Свариваемый материал: углеродистые стали Вес, кг: 5 Габариты, мм: 360 x 80 x 60 ГОСТ 2246-70 | кг | 25 | 154,00 |
| 189 | Набор отверток | Набор отверток CUSHION GRIP Технические характеристики Тип наконечника- набор Намагниченный наконечник- да Количество в наборе, шт.- 8 Материал рукояти- двухкомпонентная Тип шлица- SL 3-5-6,5; PН 0-1-2 - Комплектация: Отвертки под прямой шлиц с расширяющимся жалом: 3 х 75 мм, 5 х 100 мм, 6.5 х 45 мм, 6.5 х 150 мм; Отвертки под шлиц "Phillips": PH0 х 60 мм, PH1 х 75 мм, PH2 х 45 мм, PH2 х 150 мм Габариты, мм: 360 x 220 x 30 ГОСТ 21010-75 | шт | 1 | 1 542,00 |
| 190 | Фонарик на голову | Фонарик на голову Технические характеристики Напряжение питания, В: 1.5 Количество батареек, шт.: 3 Тип: налобный Цвет: черный Питание: батарейка Источник света: светодиод, 10 LED Наличие защиты от удара Габариты, мм: 200 x 130 x 90 ГОСТ 4677-82 | шт | 2 | 266,00 |
| 191 | Ножницы по металлу | Ножницы по металлу Stenley Технические характеристики Материал губок- CrMo Толщина металла, мм- 1.2 Тип- прямые Рукоятки-чехлы- двухкомпонентные Длина, мм- 250 Габариты, мм: 320 x 130 x 30 ГОСТ 7210-75 | шт | 1 | 1 556,00 |
| 192 | Бокорезы | Бокорезы FatMax Технические характеристики Рукоятки-чехлы: двухкомпонентные Ручка: черно-желтого цвета, прорезиненная Покрытие: молибденовое Длина, мм: 160 Материал губок: инструментальная сталь Габариты, мм: 220 x 70 x 30 ГОСТ 28037-89. | шт | 3 | 1 025,00 |
| 193 | Совок металлический | Совок для мусора металлический с длинной ручкой Технические характеристики Высота бортика в высокой части- 5,5см, в узкой 4см, толщина стали -1мм. Длина ручки- 32 см. Вес: 415г Габариты, мм 170х172х55 ТУ 480-02-20-15-95 | шт | 4 | 104,00 |
| 194 | Метла синтетическая | Метла синтетическая веерная Технические характеристики Крепление- резьбовое Вес, кг: 0,28 Габариты, мм: 330 x 250 x 40 ГОСТ 28638-90 | шт | 10 | 176,00 |
| 195 | Цепь для пилы | Цепь. 64 звеньев Технические характеристики: Длина шины (дюйм): 15 Длина шины (см): 38 Количество звеньев: 64 Шаг цепи, дюйм: 0.325 Ширина паза (мм): 1.3 Габариты, мм: 150 x 85 x 18 ГОСТ 31742-2012 | шт | 18 | 763,00 |
| 196 | Бензопила | Бензопила Husqvarna 440е Технические характеристики Длина шины, см: 38 Мощность (л.с.): 2.4 Двигатель X-Torq, Smart Start Объем двигателя, куб.см: 40.9 Мощность (кВт): 1.8 Класс пилы: полупрофессиональная Емкость топливного бака, л :0.37 Объем масляного бака, л: 0.25 Уровень шума, дБ(А): 102 Вес, кг: 5,3 Длина шины, дюйм: 15 - Комплектация Пильная шина; Цепь. ГОСТ 31742-2012 | шт | 1 | 18 490,00 |
| 197 | Лента сигнальная, красно-белая | Лента ЗУБР "Мастер" сигнальная Технические характеристики Длина, м-200 Ширина, мм-75 Цвет- бело-красный Габариты, мм: 130 x 130 x 75 ГОСТ Р 12.2.143-2009 | шт | 30 | 175,00 |
| 198 | Пассатижи | Пассатижи Технические характеристики Рукоятки-чехлы: двухкомпонентные Материал губок: инструментальная сталь черно-желтая прорезиненная ручка молибденовое покрытие Длина, мм: 200 Упаковка: пластиковый подвес. Габариты, мм: 240 x 60 x 30 ГОСТ 17438-72 | шт | 25 | 416,00 |
| 199 | Молоток Профи | Молоток Профи Технические характеристики: Материал рукояти: стекловолокно с прорезиненным захватом Боек: Квадратный Вес, кг: 0.8 ГОСТ 2310-77 | шт | 2 | 471,00 |
| 200 | Штангенциркуль | Штангенциркуль КАЛИБРОН ШЦ-III (45515) Технические характеристики Диапазон измерения: от 500 до 1600 мм Значение отсчета по нониусу: 0,1 мм Губки 125 мм Габариты упаковки: 1312х230х35 мм Масса: 4,2 кг Погрешность:±0,2 мм Отклонение от плоскостности и параллельности измерит. поверх губок для изм-я наружных поверхностей: 0,015 мм Отклонение от параллельности измерительных поверхностей губок для изм-я внутренних поверхностей: 0,03 мм Погрешность при измерении глубины: 0,1 мм ГОСТ 166-89 | шт | 2 | 26 730,00 |
| 201 | Ножовка по дереву Профи | Ножовка по дереву Профи тефлоновое покрытие Технические характеристики Зубья- 3d заточка Шаг зубьев (TPI)- 7-9 Длина лезвия (мм)- 500 Материал- сталь каленая Материал ручки- Пластик/резина ГОСТ 26215-84. | шт | 4 | 610,00 |
| 202 | Рулетка | Рулетка Технические характеристики Цвет: зеленая Длина ленты, м: 30 Материал ленты: фибергласс Габариты, мм: 160 x 160 x 35 ГОСТ 7502-98 | шт | 4 | 468,00 |
| 203 | Рулетка | Рулетка Технические характеристики Цвет: зеленая Длина ленты, м: 10 Материал ленты: фибергласс Габариты, мм: 100 x 100 x 40 ГОСТ 7502-98 | шт | 4 | 223,00 |
| 204 | Круг отрезной | Круг отрезной Технические характеристики: Назначение: по металлу Диаметр, мм: 180 Толщина, мм: 2.5 Посадочный диаметр, мм: 22.2 Габариты, мм: 180 x 180 x 2 ГОСТ 21963-2002 | шт | 10 | 40,00 |
| 205 | Леска для триммера | Леска для триммера Технические характеристики Форма / сечение- круг Диаметр лески, мм- 3 Длина, м- 10 Упаковка- миниблистер Гост 25388-2001 | шт | 10 | 290,00 |
| 206 | Отвертка | Отвертка GUSHION GRIP Технические характеристики Форма ручки- Прямая Размер шлица- 1 Тип наконечника- Phillips (PH) Длина стержня, мм- 75 Материал стержня- CrV ГОСТ 17199-88 | шт | 15 | 195,00 |
| 207 | Шуруповерт аккумуляторный | Шуруповерт аккумуляторный BOSCH GSR 140 Технические характеристики Напряжение аккумулятора, В: 14,4 Тип аккумулятора: Li-lon Емкость аккумулятора, А*ч :1.5 Мах диаметр сверления (дерево), мм: 32 Тип патрона :быстрозажимной Max диаметр сверления (металл), мм :10 Max крутящий момент, Нм: 50 Диаметр патрона, мм :13 Тип двигателя :Щеточный Число скоростей :2 Наличие реверса: есть Max диаметр шурупа, мм: 8 Число ступеней крутящего момента 20+1 Жестк. вращ. момент, Нм :50 Мягк.вращ. момент, Нм: 18 Частота вращения шпинделя, об/мин: 0-450/1700 Габариты, мм: 198х62х225 Вес, кг: 1.53 Количество аккумуляторов в комплекте: 2 - Комплектация * Аккумуляторная дрель-шуруповёрт; 2 аккумулятора Li-Ion емкостью 1,5 А*ч (1 600 Z00 035); Быстрозарядное устройство AL 1814 CV (2 607 225 728); Чемоданчик. ГОСТ 12.2.030-2000, | шт | 2 | 8 143,00 |
| 208 | Стремянка алюминиевая | Стремянка алюминиевая АЛЮМЕТ Технические характеристики Тип: стремянка Высота площадки, м: 1.45 Рабочая высота, м: 3.5 Количество ступеней, шт: 7 Max рабочая нагрузка, кг :1 50 Материал: алюминий Габариты, мм2210х510х160 Вес, кг: 5.3 Широкие ступени: есть - Комплектация: Стремянка; Упаковка. ГОСТ 26887-86 | шт | 1 | 1 950,00 |
| 209 | Бур по бетону | Бур по бетону DT 9516 DeWalt Extreme2 Технические характеристики Устройство: S4L Общая длина, мм: 210 Тип хвостовика: SDS-plus Диаметр, мм: 6 Рабочая длина, мм: 160 ГОСТ 17016-71 | шт | 1 | 216,00 |
| 210 | Бур по бетону | Бур по бетону DT 9545 DeWalt Extreme2 Технические характеристики Устройство: S4L Общая длина, мм: 460 Тип хвостовика: SDS-plus Диаметр, мм: 10 Рабочая длина, мм: 400 ГОСТ 17016-71 | шт | 1 | 711,00 |
| 211 | Набор сверл | Набор сверл по металлу HSS Технические характеристики: Материал обработки- металл Max диаметр сверла, мм- 10 Min диаметр, мм- 3 Количество предметов, шт- 8 Комплектация: 3-4-5-6-7-8-9-10 мм ТУ 3926-023-05797687-2006 | шт | 16 | 312,00 |
| 212 | Бокорезы усиленные | Бокорезы усиленные Технические характеристики Красно-черная ручка Молибденовое покрытие Длина, мм: 190 Габариты, мм: 150 x 50 x 20 ГОСТ 28037-89 | шт | 20 | 351,00 |
| 213 | Нож строительный | Нож строительный Технические характеристики: Ширина лезвия, мм- 24 Длина лезвия, мм: 100 Материал лезвия: углеродистая сталь Обрезиненная рукоять: есть Материал рукояти: пластик Конструкция: с фиксированным лезвием Форма: перовое Пластиковый чехол. Габариты, мм: 240 x 50 x 35 ГОСТ Р 51015-97 | шт | 16 | 315,00 |
| 214 | Леска для триммера | Леска для триммера Технические характеристики Форма / сечение- круг Диаметр лески, мм- 3 Длина, м- 15 Упаковка- миниблистер Гост 25388-2001 | шт | 3 | 184,00 |
| 215 | Набор рожковых ключей | Набор гаечных рожковых ключей PROFI Технические характеристики Тип: комбинированные Количество в наборе, шт.: 8 Размер min, мм: 6 Размер max, мм: 24 Материал: сталь Вес, кг: 1,1 | шт | 21 | 1 075,00 |
| 216 | Ключ рожковый усиленный | Ключ рожковый усиленный "Модерн" Технические характеристики Размер min, мм:19 Размер max, мм 22 Материал: CrV Материал: инструментальная сталь ГОСТ 2839-80 | шт | 21 | 107,00 |
| 217 | Отвертка | Отвертка KRAFTOOL Технические характеристики Форма ручки- Прямая Размер шлица- 3 Тип наконечника- Slotted (SL) Намагниченный наконечник- да Длина стержня, мм- 80 Материал стержня- Cr-Mo-V ГОСТ 17199-88 | шт | 15 | 192,00 |
| 218 | Угловая шлифмашина | УШМ Bosch GWS 22-180H Технические характеристики Диаметр диска, мм- 180 Мощность, Вт- 2400 Вес, кг- 4,6 Число оборотов, об/мин- 8500 ГОСТ Р ИСО 28927-1-2012 | шт | 1 | 7 776,00 |
| 219 | Лобзик | Лобзик STSJ0600 Stanley Технические характеристики Ход пилки, мм- 20 Тип- С маятниковым ходом Мах толщина пропила (дерево), мм- 85 Мощность, Вт- 600 Мах толщина пропила (металла), мм- 5 Регулировка оборотов- есть Наличие быстр. зам. Пилки- есть Регулировка наклона подошвы без инструмента- есть Форма ручки- Скобовидная Длина кабеля, м- 2 Вес, кг- 2.35 ГОСТ IEC 60745-2-11-2014 | шт | 1 | 3 680,00 |
| 220 | Бензопила | Бензопила Husqvarna 445e II Технические характеристики: Длина шины, см: 38 Объем двигателя, куб.см: 45,7 Мощность (л.с.): 2,8 Мощность (кВт): 2,1 Класс пилы: профессиональная Емкость топливного бака, л: 0.45 Объем масляного бака, л: 0.25 Уровень шума, дБ(А): 102 Длина шины, мм:380 Вес, кг :5.1 Комплектация: Цепь; Шина. ГОСТ 31742-2012 | шт | 1 | 18 990,00 |
| 221 | Бур | Бур RedVerg Технические характеристики Диаметр, мм: 16 Количество спиралей: 2 Общая длина, мм :1000 Тип хвостовика: SDS-plus Рабочая длина, мм :950 ГОСТ 17016-71 | шт | 1 | 772,00 |
| 222 | Бур | Бур RedVerg Технические характеристики Диаметр, мм: 22 Количество спиралей: 2 Общая длина, мм :1000 Тип хвостовика: SDS-plus Рабочая длина, мм :950 ГОСТ 17016-71 | шт | 1 | 1 348,00 |
| 223 | Бур | Бур RedVerg Технические характеристики Диаметр, мм: 25 Количество спиралей: 2 Общая длина, мм :1000 Тип хвостовика: SDS-plus Рабочая длина, мм :950 ГОСТ 17016-71 | шт | 1 | 1 544,00 |
| 224 | Бур | Бур RedVerg Технические характеристики Диаметр, мм: 32 Количество спиралей: 2 Общая длина, мм :1000 Тип хвостовика: SDS-plus Рабочая длина, мм :950 ГОСТ 17016-71 | шт | 1 | 2 600,00 |
| 225 | Диск кустореза | Диск кустореза для моделей Husqvarna 343F, 355Fx. Технические характеристики Диаметр -225 мм зуба -24 посадочное отверстие -1 дюйм ГОСТ Р 50693-94 | шт | 2 | 1 085,00 |
| 226 | Цепь для бензопилы | Цепь для бензопилы Husqvarna Технические характеристики Длина шины (дюйм): 16 Количество звеньев: 66 Длина шины (см): 40 Шаг цепи, дюйм: 0,325 Ширина паза (мм): 1.3 Габариты, мм: 90 x 40 x 160 ГОСТ 31742-2012 | шт | 2 | 1 031,00 |
| 227 | Сумка электрика | Сумка электрика кирза Технические характеристики Материал сумки: усиленная кирза, Плечевой ремень: лента ПТЮ 25 Ремень должен застегиваться на клапан из натуральной кожи. Сумка должна иметь большой отсек, малый отсек, внутренние и наружные разделы для фиксации инструмента. Размеры, мм: 220х270х120 Количество отделений: 2 шт. ТУ 8782806 – 001 14373590-05. | шт | 35 | 799,00 |
| 228 | Бур проломной | Бур проломной Bosch Технические характеристики Устройство- проломной Диаметр, мм: 55 Общая длина, мм :1000 Тип хвостовика: SDS- Max Рабочая длина, мм :850 ГОСТ 17016-71 | шт | 1 | 15 940,00 |
| 229 | Бур для перфоратора | Бур для перфоратора Hitachi Технические характеристики Число кромок- 4 Диаметр, мм: 12 Общая длина, мм :1000 Тип хвостовика: SDS+ Рабочая длина, мм :950 ГОСТ 17016-71 | шт | 1 | 872,00 |
| 230 | Фонарь | Фонарь UF3753LED Технические характеристики Напряжение питания, В- 4 Тип- ручной прожектор Материал корпуса- пластик Количество режимов работы- 3 Источник света- светодиод Питание- аккумулятор Защита от удара- есть - Комплектация * Сетевой адаптер 220В; Автомобильный адаптер 12В; Ремень для переноски ГОСТ 4677-82 | шт | 5 | 1 766,00 |
| 231 | Пылесос | Пылесос Bosch GAS 25 Технические характеристики Мощность: 1200Вт Емкость контейнера (л)- 25 Тип пылесборника- контейнер/мешок Тип- сухая уборка+сбор влажного мусора Расход воздуха, л/с- 61 Разрежение, мБар- 248 Диаметр всасывающего шланга, мм- 35 Возможность сбора жидкости- есть Комплектация : Шланг 3 м, Ø 35 мм; Насадка для крупного мусора; Ручка регулирования воздуха; Фильтр из полиэстера; Бумажный мешок; 2 всасывающие трубки 0,5 м, Ø 35 мм; Универсальная насадка; Щелевая насадка 250 мм - ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 | шт | 1 | 27 744,00 |
| 232 | Мешок-пылесборник | Мешок-пылесборник синтетический OZONE PRO MXT-309/5 для пылесоса для пылесосов Makita 440, VC3510 Технические характеристики Количество, шт. :5 ГОСТ 10280-83 | шт | 20 | 392,00 |
| 233 | Точило | Точило СТ 300С ELITECH Технические характеристики Напряжение, В / частота, Гц: 220 / 50 Вес, кг: 8,8 Габаритные размеры, мм: 510х295х245 Потребляемая мощность, Вт: 300 Скорость вращения шпинделя, об/мин: 2850 Окружная скорость шлифовального круга, м/с: 23 Размер шлифовального круга, мм: 150х32х20 Диаметр диска, мм: 150 ГОСТ Р 53410-2009 | шт | 1 | 5 265,00 |
| 234 | Генератор бензиновый | Генератор СГБ 3000Р ПРО ELITECH Технические характеристики Напряжение, В- 220 Мощность номинальная при 220 В, кВт- 2.5 Емкость топливного бака, л- 15 Max мощность, кВт- 2.8 Тип электростанции- туристические Контроль напряжения- AVR Вес, кг- 4.5 ГОСТ 23377-84 | шт | 1 | 12 500,00 |
| 235 | Мотобур | Мотобур БМ 70В ELITECH Технические характеристики Мощность (Вт)- 2400 Мощность (л.с.)- 3.3 Объем двигателя, куб.см- 71 Мах диаметр бура, мм- 300 Диаметр соединения, мм- 20 Тип- бытовой Вес, кг- 10 Емкость топливного бака, л- 1.4 Двигатель -2-тактный - Комплектация * Канистра для приготовления топливной смеси; Набор инструментов; Воронка; Руководство по эксплуатации ГОСТ 15150-69 | шт | 1 | 12 630,00 |
| 236 | Шнек для грунта | - Шнек для грунта Elitech Технические характеристики Тип- для почвы Диаметр, мм- 150 Длина, мм- 800 Диаметр соединения, мм- 20 Количество заходов- однозаходный ГОСТ 24328-80 | шт | 1 | 2 008,00 |
| 237 | Шнек для грунта | - Шнек для грунта Elitech Технические характеристики Тип- для почвы Диаметр, мм- 300 Длина, мм- 800 Диаметр соединения, мм- 20 Количество заходов- однозаходный ГОСТ 24328-80 | шт | 1 | 2 600,00 |
| 238 | Удлинитель шнека | - Удлинитель шнека Elitech Технические характеристики Длина, мм- 500 Диаметр соединения, мм- 20 ГОСТ 24328-80 | шт | 1 | 705,00 |
| 239 | Компрессор | Компрессор масляный КПМ 360/50 ELITECH 2,2кВт,50л,365л/мин,8бар,43кг Технические характеристики Тип компрессора- поршневой коаксиальный (прямой привод) Тип двигателя- электрический Производительность, л/мин- 356 Напряжение, В- 220 Объем ресивера, л- 50 Рабочее давление, бар- 8 Мощность (кВт)- 2.2 Цилиндры/ступени- 2/1 Тип смазки- масляный Тип соединения- рапид (EURO) Вес, кг- 43 ГОСТ 28567-90 | шт | 1 | 17 030,00 |
| 240 | Рукав напорный-всасывающий | Рукав напорный-всасывающий сборе с ГР-50 Технические характеристики Рабочее давление, Мпа-0,5 Длина рукава, м- 4 Внутренний диаметр, мм- 50 Рабочий вакуум, Мпа- 0,8 ГОСТ 5398-76 | шт | 3 | 1 956,00 |
| 241 | НАБОР ГОЛОВОК | НАБОР ГОЛОВОК F-2253 "FORCE" Технические характеристики: Головка торцевая 1/4" 6-гранная - 4,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13мм. Головка торцевая глубокая 1/4" 6-гранная - 5,6,7,8,9,10,11,12,13мм. Трещотка 1/4"(24зуб.). Удлинитель 1/4"50мм,150мм. Отвертка-вороток 1/4" Кейс. ГОСТ 26810-86 | шт | 1 | 4 125,00 |
| 242 | Тепловая пушка | Электрическая тепловая пушка Aurora НЕАТ 12000 Технические характеристики: пушка 12 кВт максимальный воздухообмен 2200 куб.м/ч напряжение 380/400 В механическое управление защитные функции: отключение при перегреве вес 16.5 кг ГОСТ 33013-2014 | шт | 1 | 11 900,00 |
| 243 | Бензокоса | Бензокоса Husqvarna 128R 28см3 0.8кВт/1.1л.с. 5кг леска T25+нож Grass 255-4 сист.запуска Smart start Технические характеристики Мощность (л.с.): 1.1 Мощность (кВт) :0,8 Объем двигателя, куб.см: 28 Тактность двигателя: двухтактный Тип двигателя: бензиновый Триммерная головка: М10х1,25 LH Режущий элемент: леска/нож Толщина лески, мм: 2.4 Емкость бака, л :0.4 Приводной вал: гибкий Вес, кг :9,92 ГОСТ 17516.1-90 | шт | 1 | 14 000,00 |