Приложение №1

к договору №__ от _________ 2018

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «Промстрой-Т» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | _____________________ А.В. Туровец |  |  | ________________________Е.Н. Стрелин. |  |
|  | "_____ " ________________ 20__ г. |  |  | " _____ " ________________ 20__ г. |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ

| Основание для выполнения работ | План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2018г. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и место расположения объекта | Ремонт фойе административного здания по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, д. 40 |
| Состав работ | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. В соответствии с дизайн-проектом, рабочим проектом на электроснабжение вестибюля шифр 17-12-17 ЭС и техническим заданием. 2. Строительные работы в соответствии с дизайн-проектом. Установка дополнительной тепловой завесы в соответствии с рабочим проектом на электроснабжение вестибюля шифр 17-12-17 ЭС. 3.Электромонтажные работы в соответствии с дизайн-проектом и с рабочим проектом шифр 17-12-17 ЭС. 4. Вывоз грунта и строительного мусора. 5. Пуско-наладочные работы после завершения электромонтажных работ. |
| Сроки выполнения работ | С 02.07.2018 г. по 03.08.2018 г. Сроки изготовления и поставки материалов входят в сроки выполнения работ. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - Дизайн – проект вестибюля нежилого помещения общей площадью 96 м2, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40; - Рабочий проект Шифр 17-12-17 ЭС «Электроснабжение вестибюля нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, 1-й этаж» |
| Требование к подрядной организации | 1. Персонал, допускаемый к работе с ручными электрическими машинами, должен иметь II группу по электробезопасности. Предоставляется документ, подтверждающий наличие у персонала не ниже II группы по электробезопасности. 2. Персонал должен иметь 1, 2, 3 группу по безопасности работ на высоте в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. № 155н. Предоставляется документ, подтверждающий наличие у персонала 1, 2, 3 групп по безопасности работ на высоте. 3. Наличие производственно-технической базы. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам: - Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». - Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». - Приказ Минмонтажспецстроя СССР от 24 мая 1990 г. «Правила техники безопасности при электромонтажных и наладочных работах». - Правила устройства электроустановок. - Правила технической эксплуатации электроустановок. - СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». - СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». - СДОС-03-2009 «Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». - СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». - СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий». - СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». - РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» - На весь период выполнения работ территория места работ должна поддерживаться в чистоте за собственный счет Подрядчика; по завершению работ Подрядчик обязан осуществлять ежедневную уборку объекта от мусора и отходов, образовавшихся в результате выполнения работ. - Заказчик осуществляет ежедневный контроль за ходом выполнения работ. Замечания Заказчика по качеству выполняемых работ и применяемых материалов записываются в журнал работ и устраняются в течение 2-х дней. Работы должны быть немедленно приостановлены при указании Заказчиком на замечания, которые нарушают технологию производства работ, охрану труда или пожарную безопасность. Дальнейшее производство работ возможно только после полного устранения нарушений. - Электромонтажные и пуско-наладочные работы выполняются Подрядчиком. Ввод в эксплуатацию смонтированной сети осуществляется Заказчиком. |
| Требования к материалам | Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. Все материалы, используемые при проведении ремонтных работ должны соответствовать дизайн-проекту и проекту на электроснабжение, а также следующим требованиям: - Дверь: Размеры: 1320 х 2510 мм с двумя створками, открывающимися наружу. Профильная система: Alumin Techno W62. Система: Петля R3x3x4мм 32 мм. Стеклопакет двухкамерный 4/10/4/10/4 2 x сэндвич 32 мм RAL 9016 доводчик - Дверь: Размеры: 1540 х 2000 мм с двумя створками, открывающимися наружу. Профильная система: Alumin Techno W62. Система: Петля R3x3x4мм 32 мм Стеклопакет двухкамерный 4/10/4/10/4 2 x сэндвич 32 мм RAL 9016 доводчик - Дверь: Размеры: 1750 х 2710 мм с двумя створками, открывающимися наружу. Профильная система: Alumin Techno W62. Система: Петля R3x3x4 мм 32 мм Стеклопакет двухкамерный 4/10/4/10/4 2 x сэндвич 32мм RAL 9016 доводчик - Окно: Размеры: 1540 х 670мм Профильная система: Alumin Techno W62 Стеклопакет двухкамерный 4/10/4/10/4 Профили: RAL 9016 1x3x4 мм - Гипсокартон влагостойкий с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени (ГКЛВО): Должен соответствовать требованиям ГОСТ 6266-97 Специальный импрегнированный картон. Материал сердечника должен содержать армирующие, гидрофобные и антигрибковые добавки. Размеры: 2500 х 1200 х12,5 мм Группа: А - Форма продольной кромки: утоненная с лицевой стороны кромка. - Подвесной потолок типа «Армстронг»: Размеры: 600х600х15 мм Материал: минеральное волокно Звукопоглощение: 0,6 NRC Светоотражение: 84% Группа горючести: НГ - Грунтовка «Церезит» (или эквивалент): Плотность: 1 кг/дм3 Запах: без запаха. Цвет, структура: жидкость желтоватого оттенка. Глубина проникновения: в зависимости от поверхности, от 0,5 мм и больше. Время высыхания: 4-6 часов - Керамогранит Kerama-Marazzi: Артикул: SG609500R Лофт бежевый светлый обрезной Размеры: 600 х 600 х 11 мм. - Алюминиевый трим: Толщина 12,5 мм - Акриловая водно-дисперсионная краска: Должна соответствовать ГОСТ 28196-89 Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С не более 1 ч. Морозостойкость: не менее 5 циклов. Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С не менее 24ч. - Цементная стяжка: Раствор строительный. Вяжущее-цементное. Марка по прочности: М75-М100. Марка по подвижности: ПК2 или ПК3. Подвижность смеси по погружению конуса: от 4 до 12 см. Марка по морозоустойчивости: не менее F100. - Объемный световой логотип: Лицевая часть: акрил молочный 3 мм. Борт: ПВХ 3 мм. Задник: ПВХ 3-4 мм. Подсветка: светодиодная. Оклейка пленкой ORACAL серии 8500 и 641. - Объемные световые буквы «Саратовское предприятие городских электрических сетей»: Лицевая часть: акрил молочный 3 мм. Борт: ПВХ 3 мм. Задник: ПВХ 3-4 мм. Подсветка светодиодная. Оклейка пленкой ORACAL серии 8500 и 641. - Информационные стенды: Размеры: 850 х 1100 мм Основа: ПВХ 4-5 мм. Оклейка пленкой ORACAL 641. Карманы из прозрачного акрила толщиной 1,5 мм - Светильники светодиодные GDm595-27: Размеры: 595 х 595 х 42 мм Степень защиты: IP 20 Цветовая температура: 4000°К Мощность потребляемая: 27 Вт - Светильники светодиодные DL-10: Мощность: 10Вт Размеры: 200 х 200 мм Цветовая температура: 4100°К Цвет корпуса: белый - Светильники светодиодные Elektrostandard DSR001: Размеры: высота -0,3 см, диаметр- 8,8 см Мощность: 6 Вт Свет: 4200 K теплый белый Световой поток: 480 лм Угол рассеивания: 60° - Тепловая завеса RZ-0306 DMN (или эквивалент): Размеры: 600 х 215,5 х 189 мм. Уровень шума: 66 дБ. Мощность: 3 кВт Мощность двигателя: 110 Вт. Расход воздуха: 1000 куб.м./ч Степень защиты: IP 20 |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. Заказчиком не предоставляется отдельное помещение под складирование материалов. Заказчиком не предоставляется отдельное помещение под размещение рабочих Подрядчика. |
| Порядок сдачи работ | Подрядчик предоставляет Заказчику сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |