Приложение №1

к договору №__ от _________ 2018 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО СМП «Элтек» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | ____________________ Д.В. Пивовар |  |  | ________________________ Е.Н. Стрелин |  |
|  | "_____ " _________________ 2018 г. |  |  | " _____ " ________________ 2018 г. |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ

| Основание для проектирования | Договор технологического присоединения к электрическим сетям №6477-18-ип от 12.04.2018 года. ТУ №6477-1 от 09.06.2018 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и месторасположение объекта проектирования | Монтаж оборудования в РУ-6 кВ новой ТП по адресу: г. Саратов, ул. Железнодорожная, 82а. 4КЛ-6 кВ: двух до соединения с кабелями 6 кВ направлений к ТП-1218 и РП-608, демонтировав их из КТП-1943, одного до соединения с кабелем 6 кВ направления «ТП-1534 – ТП-1877» в сторону к ТП-1543 с учетом ближайшей соединительной муфты и одного до ТП-1877. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Стадии проектирования | Подготовка рабочей документации. |
| Перечень и объем проектных работ | 1.Инженерно-геодезические изыскания. 2. Проектирование комплекта оборудования РУ-6кВ (камеры КСО-394) в новой ТП по адресу: г. Саратов, ул. Железнодорожная, 82а, а также обеспечение автоматизированного контроля с выдачей информации (P, Q) на РДП ЗАО «СПГЭС» в темпе процесса с дискретностью шага не более 5 секунд. Установку учета расхода электроэнергии в соответствии с требованиями ПУЭ, с применением приборов учета, используемых в системе АСКУЭ, классом точности не ниже 0,5 на границе балансовой принадлежности. 3. По проектированию прокладки от новой ТП четырех кабелей 6кВ сечением 3х150мм2: двух до соединения с кабелями 6кВ направлений к ТП-1218 и РП-608, демонтировав их из КТП-1943 протяженностью ориентировочно 2х50 метров, одного до соединения с кабелем 6кВ направления «ТП-1534-ТП-1877» в сторону к ТП-1534 с учетом ближайшей соединительной муфты протяженностью 250 метров, одного до ТП-1877 протяженностью ориентировочно 250 метров. 4. Согласование рабочей документации в установленном порядке. |
| Сроки выполнения работ | С 20.07.2018 года по 29.10.2018 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: -План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения. -Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, ул. Железнодорожная, 82а. |
| Состав рабочей документации | Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий. |
| Требования к рабочей документации | Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию». |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Требования к проектной организации | Проектная организация должна обладать: 1.Квалифицированными кадровыми ресурсами. 2.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 года №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». |
| Результат работ | 1.Документ о выполненных инженерных изысканиях в бумажной форме - в 1 (одном) экземпляре. 2.Рабочая документация, выполненная в бумажной форме–в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» -в 1 (одном) экземпляре. 3.Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе)- в 2 (двух) экземплярах. |
| Порядок сдачи результатов работ | Подрядчик представляет Заказчику: -результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»; -акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах; -справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) экземплярах. |