Приложение №1

к договору № __ от _________ 2018 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГЭС» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | ___________________ А.Н. Куликов |  |  | ________________________ Е.Н. Стрелин |  |
|  | "_____ " _________________ 2018 г. |  |  | " _____ " ________________ 2018 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ

| Основание для проектирования | Договор технологического присоединения к электрическим сетям №6465-18-ип от 11.04.2018 года. ТУ №6465 от 11.04.2018 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и месторасположение объекта проектирования | Комплект оборудования РУ-6 кВ в новой КТП по адресу: г. Саратов, 1-й пр. Энергетиков, 25. 2КЛ-6 кВ от новой КТП до КТП-1782 (один кабель завести в КТП-1782, а второй соединить с кабелем 6 кВ ТП-509, демонтировав его из КТП-1782) по адресу: г. Саратов, 1-й пр. Энергетиков, д. 25. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Стадии проектирования | Подготовка рабочей документации. |
| Перечень и объем проектных работ | 1. Инженерно-геодезические изыскания. 2. Проектирование комплекта оборудования РУ-6кВ (камеры КСО-394 в том числе 2-х линейных, 1-й на трансформатор, 1-й со ЗНОЛ -6) в новой КТП, а также обеспечение автоматизированного контроля с выдачей информации (P, Q) на РДП ЗАО «СПГЭС» в темпе процесса с дискретностью шага не более 5 секунд. 3. Проектирование трассы от новой КТП двух кабелей 6кВ до КТП – 1782, где один кабель завести в КТП – 1782, а второй соединить с кабелем 6кВ к ТП – 509, демонтировав его из КТП – 1782, протяженностью ориентировочно 2х550 метров. Установка учета расхода электроэнергии в соответствии с требованиями ПУЭ, с применением приборов учета, используемых в системе АСКУЭ, классом точности не ниже 0,5 в РУ -6кВ новой КТП. 4. Согласование рабочей документации в установленном порядке. |
| Сроки выполнения работ | С 24.07.2018 года по 01.10.2018 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: -План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения. -Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, 1-й пр. Энергетиков, д. 25. |
| Состав рабочей документации | Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий. |
| Требования к рабочей документации | Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию». |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Требования к проектной организации | Проектная организация должна обладать: 1.Квалифицированными кадровыми ресурсами. 2.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 года №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». |
| Результат работ | 1.Документ о выполненных инженерных изысканиях в бумажной форме - в 1 (одном) экземпляре. 2.Рабочая документация, выполненная в бумажной форме–в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» -в 1 (одном) экземпляре. 3.Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе)- в 2 (двух) экземплярах. |
| Порядок сдачи результатов работ | Подрядчик представляет Заказчику: -результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»; -акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах; -справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) экземплярах. |