Приложение №1

к договору № __ от _________ 2018 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГЭС» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | ____________________ А.Н. Куликов |  |  | ________________________ Е.Н. Стрелин |  |
|  | "_____ " _________________ 2018 г. |  |  | " _____ " ________________ 2018 г. |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ

| Основание для проектирования | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №6805-18-ип от 12.07.2018 года, №6807-18-ип от 12.07.2018 года. ТУ №6805 от 12.07.2018 года; №6807 от 12.07.2018 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и месторасположение объекта проектирования | Оборудование в ТП-866 по адресу: г. Саратов, ул. Лисина, 14. 2КЛ-0,4кВ от разных секций шин РУ-0,4кВ ТП-866 до ВРУ жилого дома №3 (по г.п.); 2КЛ-0,4кВ от разных секций шин РУ-0,4кВ ТП-866 до ВРУ жилого дома №4 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, микрорайон №11 (1-я жилая группа) жилого района «Солнечный-II» в Кировском районе. |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |
| Стадии проектирования | Подготовка рабочей документации. |
| Перечень и объем проектных работ | 1. Проектирование реконструкции ТП-866 с заменой двух трансформаторов мощностью 250 кВА на трансформаторы мощностью 630кВА. 2. Проектирование трассы 2КЛ-0,4кВ от разных секций шин РУ-0,4кВ ТП-866 до ВРУ жилого дома №3 (по г.п.), протяженностью ориентировочно 2х60 метров, 2КЛ-0,4кВ от разных секций шин РУ-0,4кВ ТП-866 до ВРУ жилого дома №4 (по г.п.), протяженностью ориентировочно 2х80 метров по адресу: г. Саратов, микрорайон №11 (1-я жилая группа) жилого района «Солнечный-II» в Кировском районе. 3. Согласование рабочей документации в установленном порядке. |
| Сроки выполнения работ | С 27.09.2018 года по 31.12.2018 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: -План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения. -Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объектов присоединения (земельных участков) по адресу: г. Саратов, микрорайон №11 (1-я жилая группа) жилого района «Солнечный-II» в Кировском районе. |
| Состав рабочей документации | Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий. |
| Требования к рабочей документации | Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию». |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Требования к проектной организации | Проектная организация должна обладать: 1.Квалифицированными кадровыми ресурсами. 2.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 года №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». |
| Результат работ | 1.Рабочая документация, выполненная в бумажной форме–в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» -в 1 (одном) экземпляре. 2.Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе)- в 2 (двух) экземплярах. |
| Порядок сдачи результатов работ | Подрядчик представляет Заказчику: -результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»; -акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах; -справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) экземплярах. |