|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «Сервис-Строй» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | __________________ А.А. Матеров |  |  | __________________________Е.Н. Стрелин |  |
|  | "_____ " ________________ 20__ г. |  |  | " _____ " ________________ 20__ г. |  |

Приложение №1

к  договору №__ от _________2018 г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ

| Основание для выполнения работ | План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2018г. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и месторасположение объекта | Ремонт кровли производственной базы по адресу: г. Саратов, пр-кт Энтузиастов, 64А |
| Состав работ | 1. Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами 2. Демонтаж/монтаж покрытий кровли из рулонных материалов (с примыканиями) 3. Демонтаж/монтаж цементной стяжки 4. Смена обделок из листовой стали шириной до 1 м 5. Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках 6. Перевозка грузов автомобилями |
| Сроки выполнения работ | С 23.10.2018г. по 31.10.2018г. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - дефектная ведомость; |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. - 1. Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» - 2. СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» - 3. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» - 4. СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» 5. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 6. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте. - 7. СДОС-03-2009 «Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» - 8. РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. |
| Требования к подрядной организации | 1.Наличие удостоверения о допуске к работам на высоте 1, 2, 3 групп в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155 «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». 2.Копия утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ, соответствующих предмету конкурса; 3.Наличие производственной базы; 4.Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины), (Представляются сертификаты и паспорта на средства индивидуальной защиты для работы на высоте. В случае, если Подрядчик арендует указанные средства индивидуальной защиты, дополнительно представляется договоры аренды на средства индивидуальной защиты для работы на высоте). |
| Требования к материалам | Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. Раствор М-100: соответствует классу В 7,5. Водостойкость W6-W8; подвижности Пк 2-Пк 4; морозостойкости F50-F200. Кирпич силикатный. Размер 250х120х65мм. Марка по прочности не ниже М100. Предел прочности при сжатии - от 75 до 300 кгс/см² предел при изгибе: от 16 до 40 кгс/см² для кирпичей О, У полнотелых и от 8 до 24 - для У пустотелых Объемный вес (желательно) более 1300 кг/м³ и до 1900 кг/м³ Теплопроводность 0,38-0,87 Вт/(м·°С) Морозостойкость 15-50 циклов Выражается марками F15, F25, F35, F50 (для лицевых изделий исключается F15). Водопоглощение 6-16% от веса сухого кирпича Паропроницаемость 0,11 мг/(м·ч·Па) Огнестойкость группа НГ. Линокром. Тип- ТПП-стеклоткань. Масса- 3,85 м2/кг. Разрывная сила- не менее 800/900 Н. Теплостойкость- 80*С. Масса вяжущего с наплавляемой стороны- не менее 1,5 кг/м. Водонепроницаемость- абсолютная. Праймер битумный. Массовая доля нелетучих веществ-45-55%. Время высыхания при t=20*С- не более 12 ч. Условная вязкость- 12-20 с. Температура размягчения- не ниже 70*С. Средний расход- 0,3-0,35 л/м2 Битумная мастика. Температура плавления 50С. Плотность массы 1000кг/м3. Время высыхания при температуре 20С -36-48ч. Сухой остаток 50-60%.Усадка по объему 26-40%. Адгезионная прочность к бетону 0,1Мпа. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |