Приложение №1

к договору №__ от ____________ 2018 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГЭС» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | ____________________ А.Н. Куликов |  |  | ________________________ Е.Н. Стрелин |  |
|  | "_____ " _________________ 2018 г. |  |  | " _____ " ________________ 2018 г. |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ

| Основание для проектирования | Договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №6387-18-ип от 19.06.2018 года. ТУ №6387 от 19.06.2018 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и месторасположение объекта проектирования | Оборудование в РУ-6 кВ новой КТП по адресу: г. Саратов, ул. Кооперативная, 100А. Оборудование в РУ-6 кВ РП-Кирпичный по адресу: г. Саратов, ул. Симбирская, 148. ТП-1513 по адресу: г. Саратов, ул. Кооперативная, 100. 4КЛ-6кВ от новой КТП: двух до ТП-1858, одного до яч. №5 РУ-6 кВ РП-Кирпичный и одного до РУ-6 кВ ТП-1623. |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |
| Стадии проектирования | Подготовка рабочей документации. |
| Перечень и объем проектных работ | 1. Инженерно-геодезические изыскания. 2. Проектирование в новой КТП комплекта оборудования РУ-6 кВ (камеры КСО-394, двух камер со ЗНОЛ-6 на разных секциях шин) по адресу: г. Саратов, ул. Кооперативная, 100А. 3. Проектирование реконструкции линейных камер №5 и №6 в РУ-6 кВ РП-Кирпичный с монтажом вакуумных выключателей BB/TEL и аппаратуры РЗА по адресу: г. Саратов, ул. Симбирская, 148. 4. Проектирование в РУ-6 кВ ТП-1513 перевода кабеля направления к ТП-1858 с I с.ш. на II с.ш. 5. Проектирование трассы 4КЛ-6кВ от РУ-6 кВ новой КТП: двух до ТП-1858, где соединить с кабелями 6 кВ направлений к ТП-1494 и к ТП-1513, демонтировав их из ТП-1858, одного до яч. №5 РУ-6 кВ РП-Кирпичный и одного до РУ-6 кВ ТП-1623. 6. Демонтаж оборудования РУ-6 кВ ТП-1858. 7. Согласование рабочей документации в установленном порядке. |
| Сроки выполнения работ | С 12.11.2018 года по 25.05.2019 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: -План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения. -Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, Кооперативная, 100А. |
| Состав рабочей документации | Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий. |
| Требования к рабочей документации | Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию». |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Требования к проектной организации | Проектная организация должна обладать: 1.Квалифицированными кадровыми ресурсами. 2.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 года №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». |
| Результат работ | 1. Документ о выполненных инженерных изысканиях в бумажной форме - в 1 (одном) экземпляре. 2. Рабочая документация, выполненная в бумажной форме–в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» -в 1 (одном) экземпляре. 3. Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе)- в 2 (двух) экземплярах. |
| Порядок сдачи результатов работ | Подрядчик представляет Заказчику: -результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»; -акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах; -справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) экземплярах. |